Інформація

про виконання у 2011 році програми

“Питна вода м. Старокостянтинова» на 2008-2020 рр.”

Програма “Питна вода міста Старокостянтинова” на 2008 - 2020 роки, яка затверджена рішенням 29 сесії міської ради від 15.09.2008 року № 6, спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою відповідно до Закону України “Про питну воду та питне водопостачання”.

1. Сучасний стан водопровідно-каналізаційних мереж та обладнання.

Основні споруди водогону побудовані в 1936, 1956, 1976 р.р.

В 1992 році введено в дію п’ять свердловин Григорівського водозабору, в 1998 році пробурено свердловину № 6.

Всього на водозаборі працює дві свердловини. Три свердловини законсервовані по причині малого дебету води.

Фактична потужність водозабору 2,2 тис. м3 на добу. На водозаборі працює дві свердловини № 2,  № 6. Глибина свердловин 80-85 м.

Станція другого підйому Григорівського водозабору ВНС-3 має два резервуари чистої води, кожний по 1,4 тис.м3. Встановлено два водяних насоси Д/320/60, які подають питну воду до споживачів.

На Чернятинському водозаборі пробурено чотири свердловини, працює три, одна свердловина законсервована із-за малого дебету води.

Фактична потужність водозабору 2,0 тис.м3 на добу. Станція другого підйому Чернятинського водозабору ВНС-2 має два резервуари чистої води, кожний по 500 м3.

Працює три насоси, які подають питну воду до споживачів:

№ 1. насос В – 500/90 ел. двигун 160 кВт — резервний;

№ 2. Д – 320/60 ел. двигун – 75 кВт;

№ 3.  Д200/60 ел.двигун 50 кВт.

Водозабір “КЕЧ” нараховує шість свердловин. Працює одна. Свердловина № 1, №2, № 3, №4, № 6 законсервовані, по причині малого дебету води.

Фактична потужність водозабору 1,0 тис.м3 на добу. Станція другого підйому водозабору “КЕЧ” - ВНС-1 має три резервуари чистої води.

Один  резервуар 500 м3, два резервуари по 250 м3 кожний. В машинному залі встановлено один насосний агрегат: Д – 320/60 ел. двигун 50 кВт., необхідно встановити насос № 2 (резервний)

На ВНС-1, ВНС-2, ВНС-3 у 2011 році встановлено гіпохлоридне обладнання типу ЕГР “Сиваш”.

Загальна протяжність водопровідної мережі становить 62,3 км. З них 19,4 км (31,1 %) , знаходиться у ветхому та аварійному стані.

Водовідведення здійснюється по напірних та самоплинних колекторах. Побудовано і працюють сім каналізаційних насосних станцій, одна з яких головна каналізаційна насосна станція, яка всі стоки міста по дюкеру та напірному колектору, протяжністю 6,0 км, подає на міські очисні споруди. Обладнання КНС на 50 % застаріле та енергоємке, яке потребує заміни. Загальна довжина каналізаційних мереж становить 54,6 км., з них 17,6 км (32,2 %) перебувають у ветхому та аварійному стані.

Міські очисні споруди розташовані на південний схід від міста на відстані 2 км. від нього. Проектна потужність очисних споруд 7,0 тис. м3/добу. Фактично очищається 4,5-5  тис. м3/добу. Для аерації стічних вод в машинному залі встановлено чотири повітренагнітувачі, працюють два. Двигуни енергоємкі, потребують заміни та впровадження регульованого електропривода. Очисні споруди знаходяться в аварійному стані, особливо аеротенки.

2. Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

За рахунок коштів підприємства у 2011 році проведено благоустрій, ремонт огорожі зон суворого режиму артсвердловин водозаборів Чернятинського та Григоровецького. По периметру висаджено декоративні кущі. В районі другого та третього охоронних зон артсвердовин відсутні об'єкти тваринництва.

Проведено реконструкцію ВНС-1, ВНС-2, ВНС-3, а саме замінено хлораторне обладнання на гіпохлоридне типу ЕГР “Сиваш”. Відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 8 липня 2011 р. № 112 профінансовано даний проект в сумі 126,3 тис.грн, в тому числі 97,0 тис. грн з державного бюджету.

Проведена очистка та хлорування резервуарів чистої води на водопровідно-насосній станції № 3 загальним об΄ємом 2800 м3.

Повністю відремонтовані водорозбірні колонки міста та пожежні гідранти.

Виконана герматизація артезіанських свердловин.

Регулярно згідно графіка проводиться, обслуговування та ремонт обладнання, запірної арматури ВНС -1, ВНС-2, ВНС -3, та КНС водопровідних мереж, водорозбірних колонок, пожежних гідрантів.

3. Науково-технічне забезпечення.

У 2011 році виконано “Звіт та експертний висновок  про рівень надзвичайної ситуації, що склалася в наслідок техногенної аварії на міських очисних спорудах м.Старокостянтинова” (виконав Рівненський Національний університет водного господарства та водокористування).

Проведена інвентаризація водозаборів з визначенням нерентабельних артсвердловин. На водозаборі КЕЧ законсервована свердловина №4 у зв’язку з малим дебетом питної води.

Встановлено лічильники обліку питної води, яка подається споживачам на ВНС -1, ВНС -2, ВНС-3 та підприємствах всіх форм власності. 92% населення міста забезпечено приладами обліку водопостачання.

Своєчасно проводиться ліквідація проривів водопроводу.

З метою зменшення втрат питної води, підвищення ефективності роботи водозаборів з підземних джерел водопостачання, вдосконалення методів та засобів очищення води у 2011 році відремонтовано та замінено 426 м. водопровідних мереж.

4. Розвиток та реконструкція систем питного водопостачання та водовідведення.

У 2011 році закуплено та змонтовано  4 глибинних насоси, відремонтовано 2 електродвигуни 32 кВт. кожний, 2 електродвигуни 11 кВт., 1- електродвигун 22 кВт.

Проведений капітальний ремонт насосного агрегату СД - 450/56 на ГКНС.

Відремонтовано 560 м. каналізаційних мереж, проведено ремонт 21 внутрібудинкової системи холодного водопостачання.

Збудовано 45 м залізобетонного самопливного колектора (взамін аварійного) на міських очисних спорудах.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію першої черги самоплинного каналізаційного колектора довжиною 271 м. із труб ПХВ діам.500 мм

5. Освіта, підготовка кадрів, виховання, інформування та участь громадськості у розв’язанні проблем забезпечення населення питною водою.

У 2011 році з метою сприяння розвитку системи екологічної освіти, підготовки професійних кадрів проведена підготовка і підвищення кваліфікації працівників підприємства:

- майстрів — 3 чол.

- робітників, які обслуговують водопровідні, каналізаційні мережі, внутрибудинкові мережі холодного водопостачання та каналізації – 6 чол.

6. Фінансове забезпечення виконання Програми.

Для реалізації заходів Програми у 2011р. планувалося фінансування  в сумі 4728,4 тис.грн., в т.ч. :

- з державного бюджету 3377,7 тис.грн.;

- з міського бюджету 1350,7 тис.грн

У 2011 році фактично профінансовано та виконано робіт  підприємством на суму 337,9 тис.грн., в тому числі:

-97,0 тис.грн. - кошти державного бюджету (відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 8 липня 2011 р. № 112 профінансовано роботи по заміні хлораторного обладнання на гіпохлоридне типу ЕГР “Сиваш”);

- 168,0 тис.грн. з міського бюджету (профінансовано виготовлення  ПКД на реконструкцію першої черги самоплинного каналізаційного колектора, погашення заборгованості по виконаних роботах з гідроочищення ВНС-2, ВНС-3);

- 72,9 тис.грн власні кошти підприємства .

Найбільш гострими та проблемними об΄єктами, які потребують першочергового залучення коштів у 2012 році є:

- капітальний ремонт міських очисних споруд по вул. Щорса – загальна вартість 17251,6 тис.грн.

- реконструкція очисних споруд та мереж каналізації житлового мікрорайону ІІ залізничного вокзалу – загальна вартість 4889,3 тис.грн.;

- капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора по вул. Миру – загальна вартість 5790,0 тис.грн;

.

Для покращення водопостачання населення міста, необхідно:

- виконати капітальний ремонт інженерних водопровідних мереж по вул. К.Острозького та Грушевського протяжністю 2,2 км. ( проектно-кошторисна документація для проведення ремонту виготовлена) загальна вартість 6235,0 тис.грн.;

- провести реконструкцію головної каналізаційної насосної станції, замінити застаріле обладнання з енергоємним приводом на менш енергоємне — вартість 480,0 тис. грн.,;

- ввести в експлуатацію артезіанську свердловину №7 Григоровецького водозабору – загальна вартість 600,0 тис.грн.;

- провести капітальний ремонт внутрібудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення, п'яти  багатоповерхових житлових будинків, вартість робіт -51,7 тис. грн.

Заступник міського голови,

начальник управління економіки                                        Г. Куць