МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ НСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ

"ДIПРОМIСТО" ІМЕНІ Ю.М. БІЛОКОНЯ

Інв. №024910

прим.....

СТАРОКОСТЯНТИНІВ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

Пояснювальна записка

| Замовник: | Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради |
| --- | --- |
| Договір: | № 847-01-2010 |

| Директор інституту | І. Шпилевський |
| --- | --- |
| Начальник архітектурно-планувального управління, головний архітектор проекту | В. Токар |
| Начальник інженерно-планувального відділу | В. Муха |
| Головний економіст | О. Малишева |
| Начальник відділу НМЗМП | А. Економов |

Київ – 2011

Проект внесення змін до генерального плану м. Старокостянтинів розроблений авторським колективом архітектурно-планувальної майстерні №1 (начальник В. Токар), спільно із спеціалістами інженерно-планувального відділу (начальник В. Муха), у складі:

| Архітектурно-планувальна частина |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник АПМ-1 | В. Токар |  |
| Керівник групи | Т. Шидловська |  |
| Архітектор І категорії | Є. Єжов |  |
| Техніко-економічна частина |  |  |
| Головний економіст | О. Малишева |  |
| Керівник групи | В. Сухина |  |
| Інженер | О. Лопатюк |  |
| Природні умови та охорона навколишнього середовища |  |  |
| Головний фахівець | В. Муха |  |
| Провідний інженер | Н. Сугак |  |
| Транспорт |  |  |
| Головний інженер | Д. Жуков |  |
| Інженер І категорії | О. Чубенко |  |
| Водопостачання, водовідведення, санітарне очищення |  |  |
| Керівник групи | В. Ліговська |  |
| Теплопостачання |  |  |
| Інженер І категорії | М. Лопатюк |  |
| Газопостачання |  |  |
| Провідний інженер | О. Срібний |  |
| Електропостачання |  |  |
| Провідний інженер | Г. Малюк |  |
| Гідротехнічні заходи |  |  |
| Керівник групи | О. Геращенко |  |
| Дощова каналізація |  |  |
| Головний інженер проектів | Л. Безкоровайна |  |
| Прогноз чисельності населення міста виконаний спеціалістами інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України: |  |  |
| Зав. відділом міграційних досліджень, к.е.н. |  | О. Позняк |
| Провідний науковий співробітник відділу проблем якості демографічних процесів, к.е.н. |  | П.Є. Шевчук |

В розробці проекту внесення змін до генерального плану міста приймав участь головний архітектор міста Ю. Поліщук

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Назва матеріалів | На чому виконано | Масштаб | Інвентарний номер |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |  |  |  |
| - Схема розташування міста в системі розселення | папір ламінований, папір | 1:25 000 | 024901 |
| - Опорний план | папір ламінований, папір | 1:5 000 | 024902 |
| - Основне креслення | папір ламінований, папір | 1:5 000 | 024903 |
| - Схема планувальних обмежень | папір ламінований, папір | 1:5 000 | 024904 |
| - Схема транспорту | папір | 1:5 000 | 024905 |
| - Схема електропостачання, водопостачання та каналізації | папір | 1:5 000 | 024906 |
| - Схема тепло- та газопостачання | папір | 1:5 000 | 024907 |
| - Схема інженерної підготовки та захисту території. Дощова каналізація | папір | 1:5 000 | 024908 |
| - Схема прогнозного стану навколишнього середовища | папір | 1:5 000 | 024909 |
| ІІ. Текстові матеріали |  |  |  |
| - Пояснювальна записка | книга |  | 024910 |

# ЗМІСТ

ЗМІСТ	4

ПЕРЕДМОВА	5

І. КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА	6

ІІ. ІСНУЮЧИЙ СТАН МІСТА	10

ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ	14

ІV. ЕКОЛОГО-МІСТОБУДІВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ	20

V. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ МІСТА	39

1. ВИРОБНИЧА СФЕРА	41

2. НЕВИРОБНИЧА СФЕРА	44

3. МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО	47

4. РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ТУРИЗМ	49

5. ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ МІСТА	51

VІ. ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА СТАТЕВО-ВІКОВОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ	55

VІІ. ЖИТЛОВИЙ ФОНД	68

1. ІСНУЮЧИЙ СТАН	68

2. ПРОЕКТНИЙ ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА	69

VІІІ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ	73

1. СУЧАСНИЙ СТАН ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ МІСТА	73

2. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА СТРУКТУРА І ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ	74

3. ІСНУЮЧЕ ТА ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ	77

4. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ	80

5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ	81

6. МІСЬКІ КЛАДОВИЩА	82

7. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ	82

8. РОЗРАХУНОК УСТАНОВ ТА ПІДПРИЄМСТВ ОБСЛУГОВУВАННЯ	83

ІХ. ТРАНСПОРТ	87

1. ІСНУЮЧИЙ СТАН	87

2. ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ	91

Х. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	94

1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ	94

2. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ	109

ХІ. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТЕРИТОРІЇ	112

1. ВОДОПОСТАЧАННЯ	112

2. КАНАЛІЗАЦІЯ	116

3. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ	120

4. ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ	123

А. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ	123

Б. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ	128

В. ГАЗОПОСТАЧАННЯ	133

ХІІ. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО НЕВІДКЛАДНИХ ПРІОРИТЕТНИХ ЗАХОДІВ І ОБСЯГІВ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА	137

ХІІІ. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ	141

ХІV. ПРОФІЛІ ВУЛИЦЬ	144

ХV. ДОКУМЕНТИ	149

# ПЕРЕДМОВА

Проект внесення змін до генерального плану міста Старокостянтинів Хмельницької області виконано інститутом «Діпромісто» відповідно договору №847-01-2010, укладеного з Виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради.

Внесення змін до генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови міста та змінами нормативно-законодавчої бази (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (п. 9 ст. 17), Настанова із застосування документації з питань планування території (рішення НТР від 16 червня 2011 року за №61), а також зміни №1 до ДБН Б.1-3-97 (п. 5.15 до розділу 5)).

Згідно із «Завданням на розроблення проекту внесення змін до генерального плану м. Старокостянтинів» та вимог законодавчої бази, у проект внесені зміни щодо: чисельності населення, житлового будівництва, забезпечення населення установами та підприємствами культурно-побутового обслуговування, інженерно-транспортної інфраструктури та ін.

При розробці проекту внесення змін до генерального плану були використані: «Генеральний план м. Старокостянтинів» (інститут «Діпромісто», 1993 р.); «Нормативна грошова оцінка земель м. Старокостянтинів» (інститут «Діпромісто», 2009 р.); матеріали, надані Старокостянтинівською міською радою, міською державною санітарно-епідеміологічною інспекцією, міським відділом містобудування та архітектури, а також іншими органами та установами міста та району.

Проект виконаний відповідно до діючих Державних будівельних норм: ДБН 362-92**, ДБН 1-3-97 та інших нормативних документів.

Для поповнення існуючого плану міста використані матеріали, надані міським відділом містобудування та архітектури.

Усі креслення виконані з використанням технології геоінформаційних систем (ArcVieW 3.2 та ArcGis 9.1) на топографічній основі масштабу 1:5 000.

Проект внесення змін до генерального плану м. Старокостянтинів розроблений на опорному плані та вихідній інформації за станом на 1.01.2010 р.

Відповідно ДБН 1-3-97 прийнятий розрахунковий строк для обчислення прогнозних показників – 1.01.2031 року.

Затверджений у чинному порядку проект є обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території міста.

# І. КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Археологічні знахідки свідчать, що територія сучасного міста була залюднена ще в добу неоліту (IV тис. до н.е.). Під час розкопок поблизу міста виявлено могильники Черняхівської культури.

У Х-XI століттях землі Старокостянтинівщини входили до складу Київської держави, потім до Болохівської землі, а з XIII століття до Галицько-Волинського князівства.

Іпатіївський Літопис (до нього входять «Повесть временных лет» із продовженням аж до 1117 року, літописні свідчення Київської Русі кінця ХІІ століття й Галицько-Волинський Літопис) згадує, що з середини ХІІ – ХІІІ століть поряд із Київською Руссю існувала суверенна і незалежна слов’янська держава – Болохівська Русь. Ще у ХІХ ст. межі цього державного утворення (територія сучасного Старокостянтинівського, Старосинявського, Деражнянського, Летичівського, частин Красилівського і Хмільницького (Вінницька обл.) районів) зумів окреслити професор Київського університету М.П. Дашкевич, керуючись топонімічними і літописними даними. Нині науковці мають ґрунтовні матеріальні й документальні підтвердження про ідентифікацію Старокостянтинова з літописним прамістом Болохівської землі – Кобудем.

Замок-фортеця міста Старокостянтинів.

Майже всі джерела, присвячені історичному минулому Старокостянтинова, вважають незаперечною датою заснування міста 1561 рік, а засновником – князя Костянтина-Василя Острозького. Відомий дослідник Волині М. І. Теодорович писав: «Старокостянтинів, як місто, було засноване в 1561 році на місці селища Колищенці… і було назване іменем його засновника – Костянтиновом». Слід зазначити, що судячи з давньоруського літопису (Губин-Ікобудь) і археологічних досліджень, Старокостянтинів існував з кінця ХІІ – початку ХІІІ ст.

Старокостянтинів заснований в 1525 році як село Колищенці (Колищенец). Поселення вперше згадано в указі польського короля кременецькому старості від 5 березня 1505 року, щоб той «допустив Івана Лабунського у володіння селами Грибенинка, Сахнівці (зараз села в Старокостянтинівському районі) і Колищенці».

У січні 1561 року нащадки Лабунського продають Колищенці українському магнатові Костянтину-Василю Острозькому, який через три місяці одержує від короля привілеї на заснування міста.

Костянтин (Василь) Острозький вів своє походження від сина турово-пінського князя Дмитра Даниловича, який воював разом з литовським князем Дмитром Любартом проти польського короля за Галичину і Волинь. Цей Данило збудував собі замок в Острозі і став прозиватись князем Острозьким.

Історики сходяться на тому, що не самі собою Колищенці цікавили князя Острозького, а старе городище, через вигідне місцезнаходження якого князь планував збудувати тут місто. Акт купівлі Колищенець відбувся 4 січня, а вже 26 березня того ж 1561 року князь одержує дві грамоти: одну – на право заснування в Колищенцях міста, на ярмарки й торги в ньому, а другу – на Магдебурзьке право для новозаснованого міста. Отже, документом, що свідчить про початок будівництва міста, є королівська грамота, отримавши яку, князь одразу будує замок, а при ньому «почав садити місто».

Спочатку місто називали Костянтинів, після заснування міста Новокостянтиніва (нині село Летичівського району Хмельницької області) в 1632 році був перейменований в Старокостянтинів.

Необхідність будівництва на цьому місці укріпленого міста диктувалася тим, що тут проходив так називаний "Чорний шлях", по якому кримські татари вторгалися на волинські землі, між Красиловим і Острополем. До того ж розташування міста в трикутнику в місця впадання ріки Ікопоть у ріку Случ істотно підвищувало його оборонні можливості. Замок і зміцнення навколо міста будувалися протягом 10 наступного років і були побудовані в 1571 році. Замкова фортеця мала досить надійні оборонні споруди.

«Не зважаючи на ціну низку татарських нападів у XVI та на початку XVII століття (1575, 1589, 1595, 1616, 1617-1618, 1624 роки), Костянтинова татари ні разу не подолали, хоча й робили йому велику шкоду та не раз палили його» - пише О. Баранович.

Будівництво міста Костянтинова Острозький почав із Замкової Свято-Троїцької церкви. Вона була першою будовою князя і будувалась протягом 10 років. Церква була збудована з каменю й цегли, крита полив’яною черепицею, була однонефна, одноапсидна. До церкви з боку річки прибудована різниця, що має вигляд оборонної споруди – це свідчить про те, що церква була призначена й для оборони. Уся церква була розписана в ренесансному стилі.

Свято-Троїцька (замкова) церква

У 1579 році князь Острозький засновує тримовний (русько-грецько-латинський) ліцей. У 1581 році було видано Острозьку Біблію, яку друкував Іван Федоров (або Московитин) і до якої князь сам написав передмову.

У 1570 році в місті платило податки 188 міщан, що володіли землею, у місті жили і працювали 70 ремісників і 14 підприємств. У 1583 році, за свідченнями податкових списків, у місті було 300 торговців, 12 великих крамниць. За деякими відомостями, на початку 17 століття в Старокостянтинові проживало близько 12 тисяч осіб.

У 20-х роках 17 століття в місті був також побудований католицький костьол. Під костьолом були викопані підземелля, про надійність будівлі яких говорить той факт, що вони дотепер служать бомбосховищем.

Місто часто виявлялося в зоні різних військових конфліктів. У 1593 році під містом були розбиті війська повстанців під предводительством Криштофа Косинського, у 1595 і 1596 роках через місто проходили війська під керівництвом Северина Наливайко (Северин Наливайко служив один час у місті, командуючи сотнею двірських козаків князя Острозького, а згодом очолив селянсько-козацьке повстання). Селяни і міщани цього краю брали активну участь у визвольній боротьби українського народу проти Польщі в 1648 - 1654 роках.

У 1648 році під Старокостянтиновом, біля села Пилявці, відбулася битва козацької армії Богдана Хмельницького й армії Речі Посполитої під керівництвом Яреми Вишневецького і Домініка Заславського. У місті перед битвою були розквартировані німецькі рейтари. Коли польська армія рятувалася втечею після битви через Меджибіжські ворота, міст не витримав тиску і звалився, загинули сотні людей.

У 1620 році місто перейшов у володіння князів Заславських, а в 1682 році – до князів Любомирських.

У 1654 році Старокостянтинів входив до Польщі. Після другого розділу в Польщі у 1793 році землі Старостянтинівщини відходять до Російської Імперії, Старокостянтинів входить на початку до Ізяслівського генерал-губернаторства, а з 1804 року – до складу Волинської губернії і стає повітовим містом. Це сприяє швидкому промисловому розвитку міста, його населення зростає і на кінець XIX століття становить біля 20 тисяч осіб.

Під час війни 1812 року в Старокостянтинові розташувалися військові частини, що входили до складу 3-ї армії Тормасова.

В кінці XIX - на початку XX сторіччя в місті працювали цукровий завод, дві тютюнові фабрики, миловарня, свічковий, цегельний і салотопний заводи, 2 маслобійні, 11 кузень, 9 цехів обробки шкіри, 5 водяних млинів.

У 1869 році були засновані міські початкові училища (чоловіче й жіноче), в 1913 вони стали вищими початковими. В них навчалося 137 дітей. У 1871 році відкрилось однокласне народне училище, де навчалось 78 хлопців, 13 дівчат.

У 1905 році місто має близько 17000 жителів, з яких приблизно 60% складали євреї. Жителі проводили значну торгівлю з Австрією та Прусією, а також з довколишніми містами і селами. Місто мало дві синагоги, п'ять молитовних будинків, школи для єврейських дітей, єврейські благодійні установи.

В 1916 році споруджено залізничну колію Гречани – Шепетівка, яка пролягала через місто. Її спорудження сприяло господарському розвитку міста.

У 1922 році у місті починає діяти хлібопекарня, маслозавод, тютюнова фабрика, шкіряний завод, нафтобаза, відремонтовано залізничні колії та цукровий завод. Створено 5 пунктів лікнепу, відкрито 7 трудових шкіл, функціонувало 2 лікарні на 70 ліжок.

У 1930 році в місті було створено МТС, а в 1932 році вона вже мала 49 тракторів. Згодом Старокостянтинів перетворився на промисловий і культурний центр районного масштабу.

На початку березня 1944 року в ході Проскурівсько-Чернівецької операції Старокостянтинів був визволений від німецьких окупантів.

У післявоєнний час в місті був побудований аеродром, розміщено 22 військові частини різних родів військ, було побудовано кілька заводів. У зв'язку з цим населення збільшувалося і до кінця двадцятого століття досягало понад 35 тисяч осіб. У Старокостянтинові було збудовано вісім шкіл, професійно-технічне училище, що готувало робітників для заводу «Металіст».

У 1993 році болгарськими будівельниками на кошти Німеччини було побудоване містечко, що нараховує біля десятка будинків, школу, дитячий садок, торговельний комплекс. Як по якості будівель, так і по зовнішньому вигляді, військове містечко різко контрастує з іншим районами міста.

У грудні 1999 року Старокостянтинів отримав статус міста обласного значення.

Нині, крім історико-архітектурних пам'яток, у Старокостянтинові можна побачити нечисленні взірці старої (дореволюційної) забудови, переважно зразки так званого містечкового модерну.

З 15 будівель, що з них складався Cтарокостянтинівський замок у пору його сили й найбільшої потреби в нім, до наших днів збереглося тільки дві: палац камінний (власне, замок) із церквою та баштою, в'їзна брама з баштою та частина кам’яної стіни від міста.

# ІІ. ІСНУЮЧИЙ СТАН МІСТА

Місто Старокостянтинів розташоване в північно-східній частині Хмельницької області, на р. Случ, і являється центром адміністративного району. Відстань від міста до обласного центру – м. Хмельницького – 48 км.

З грудня 1999 року Старокостянтинів має статус міста обласного підпорядкування.

Чисельність населення міста на 1.01.2010 року становить 34,8 тис. осіб.

Загальна кількість населення у працездатному віці на початок 2010 року становила 21,9 тис. осіб. Чисельність зайнятих в різних видах економічної діяльності складала 13,6 тис. осіб. Кількість громадян працездатного віку, які перебувають на обліку як такі, що шукають роботу, становить 0,7 тис. осіб.

| Населення, тис. осіб | Роки |  |  |  |  | 2010 до 2006, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
|  | тис. осіб |  |  |  |  |  |
| м. Старокостянтинів | 34,7 | 34,7 | 34,6 | 34,6 | 34,8 | 100,3 |
| Старокостянтинівський район (усе сільське) | 34,2 | 33,6 | 32,9 | 32,3 | 31,7 | 92,7 |

Площа міста складає 3542,1 га.

Житловий фонд міста на початок 2010 року становив 805,8 тис. м2 загальної площі, у тому числі багатоквартирної забудови – 405,8 м2; садибної забудови – 400,0 тис. м2.

| Типи забудови | Загальна площа, |  | Кількість населення, | Житлова забезпеченість, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тис. м2 | % | тис. осіб | м2/люд. |
| Багатоквартирна | 405,8 | 50,4 | 19,3 | 21,0 |
| Садибна | 400,0 | 49,6 | 15.5 | 25.8 |
| РАЗОМ | 805,8 | 100,0 | 34,8 | 23,1 |

Структура житлового фонду міста за загальною площею відзначається незначним переважанням багатоквартирної (багатоповерхової) забудови над садибною, у процентному співвідношенні 1%. Середня житлова забезпеченість по місту складає ~ 23,1 м2 загальної площі на людину, у тому числі ~ 21,0 м2 загальної площі на людину у багатоквартирній забудові і ~ 25.8 м2 загальної площі на людину у садибній забудові.

Житловий фонд міста на 1.01.2010 року складається з 5400 будинків, з них 5124 будинків садибної забудови (приватного сектору) і 276 будинків (8198 квартир) багатоквартирної забудови.

Господарський комплекс

Структура господарського комплексу міста характеризується значною часткою малого підприємництва, де працює 7,4 тис. осіб (54,5% від усіх зайнятих). Чисельність працівників невиробничої сфери (23,6% від усіх зайнятих) переважає чисельність працівників виробничої сфери (21,8%).

У виробничій сфері найбільшу питому вагу – 69,7% від усіх працівників виробничої сфери займає промисловість. Галузі спеціалізації міста – харчова промисловість, промисловість будматеріалів.

Соціальна сфера

У Старокостянтинові функціонує мережа установ і підприємств обслуговування, яка обслуговує як населення міста так і населення Старокостянтинівського району. Характеристика основних існуючих установ і підприємств обслуговування й визначення рівня відповідності їхньої ємності нормативним вимогам подається в таблиці нижче. Розрахунок зроблений для населення за станом на 1.01.2010 р. – 34,8 тис. осіб.

Характеристика основних існуючих установ і підприємств обслуговування

| Назва установ і підприємств обслуговування | Одиниця виміру | Фактична ємність | Необхідно за нормою | % до норми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Дитячі дошкільні установи | місць | 1307 | 1431 | 91,3 |
| - Загальноосвітні школи | місць | 5586 | 4386 | 127,4 |
| - Міжшкільні центри комп'ютерного й виробничого навчання | учнів | 660 | 897 | 73,5 |
| - Позашкільні установи | учнів | 3226 | 3226 | 100 |
| - Лікарня | ліжок | 650 | 490 | 132 |
| - Поліклініка | відвідувань у зміну | 800 | 830 | 96,1 |
| - Відділення швидкої допомоги | автомобіль | 3 | 4 | 75 |
| - Аптеки | одиниць | 1 | 3 | 33,3 |
| - Територія спортивних споруд | га | 11,4 | 27,76 | 41 |
| - Спортивні зали | м2 підлоги | 162 | 3400 | 4,7 |
| - Басейни криті | м2 дзеркала води | - | 1660.0 | - |
| - Танцювальні зали | місць | 200 | 208 | 96,1 |
| - Музичні школи | місць | 400 | 378 | 105,8 |
| - Школи мистецтв (художні школи) | місць | 180 | 378 | 47,6 |
| - Клуби, палаци культури, молодіжні центри | місць | 1600 | 1908 | 83,8 |
| - Кінотеатри | місць | 450 | 870 | 51,7 |
| - Бібліотеки: | тис. томів | 144,5 | 156 | 92,6 |
| - Бібліотеки: | місць | 200 | 104 | 192,3 |
| - Магазини | м2 торг. площі | 8012 | 7981 | 100,3 |
| - Ринки | м2 торг. площі | 3300 | 1041 | 317 |
| - Підприємства харчування | місць | 4800 | 1388 | 346 |
| - Підприємства побутового обслуговування | робочих місць | 295 | 312,3 | 94,4 |
| - Бані й душові | місць | 49 | 173,5 | 28 |
| - ЖЕО | об'єкт | 1 | 1 | 100,0 |
| - Пожежні депо | автомобіль | 3 | 9 | 33,3 |
| - Готелі | місць | 24 | 166 | 14,4 |
| - Громадські вбиральні | прилад | 18 | 34 | 52,9 |

З таблиці видно, що система обслуговування має групу установ і підприємств з рівнем досягнутим нормативного або вище нормативного й групу установ, рівень розвитку яких нижче нормативного забезпечення.

До першої групи відносяться заклади освіти (зокрема дитячі дошкільні установи, загальноосвітні школи, позашкільні установи), поліклініки, аптеки, заклади і підприємства торгівлі, харчування.

До другої відносяться заклади медичного обслуговування (лікарні, станції швидкої допомоги), культури і відпочинку, спортивні заклади, бані й душові, пожежні депо.

Інженерне обладнання території

Вулично-дорожнє господарство і зв'язок.

Транспортні зв’язки м. Старокостянтинів з містами Хмельницький, Шепетівка, Полонне та іншими населеними пунктами, які входять до Хмельницької області виконуються автомобільним та залізничним транспортом.

Автомобільні транспортні зв'язки міста забезпечує розгалужена мережа автодоріг державного та місцевого значення.

З північного напрямку на південний місто перетинає національна автодорога державного значення Н-03 Житомир – Чернівці.

З північного напрямку до місто підходить регіональна автодорога державного значення Р-05 Городище – Рівне – Старокостянтинів.

Загальна довжина магістральної вуличної мережі міста дорівнює 65,0 км. Щільність вуличної мережі міста – 2,1 км/км2.

В місті розташовані два залізничних вокзали: в західній частині – Старокостянтинів 1, в східній – Старокостянтинів-2.

Найбільші транспортні потоки (міські та транзитні) концентруються на головних транспортних магістралях міста: Щорса – Грушевського – 1 Травня, (ділянки вулиць мають проїзну частину від 7,0 м до 9,0 м), Острозького – Миру (ширина проїзної частини – 9,0 м), Орджонікідзе (7,0 м), Урицького (7,0 м), Чкалова (7,0 м).

Телефонний зв`язок по місту здійснюється 3-ма АТС (усього на 7908 номерів, крім того введено в дію нову цифрова АТС ВТ2 в мікрорайоні «Вокзал ІІ» на 120 номерів). Загальноміським центром електрозв`язку встановлено 2663 радіоточки, з них 2135 – населенню.

Водопостачання і каналізація.

Подачу води і відведення стоків здійснює Старокостянтинівське КП ВКГ «Водоканал»,

Джерелом водопостачання м. Старокостянтинів є підземні води Українського басейну тріщинуватих вод та поверхневі води р. Случ.

Водопостачання міста здійснюється централізованою системою водопроводу, локальними системами водопостачання промислових підприємств. Централізований водопровід обслуговує населення міста, комунальні та окремі промислові підприємства. Установлена виробнича потужність централізованого водопроводу 6,70 тис.м3/добу.

Каналізування м. Старокостянтинів здійснюється по повній роздільній схемі. Відведення і очищення побутових стічних вод здійснюється централізованою системою каналізації.

На території ТОВ „Укртранспневматика”, колишньої військової частини та ВТП „Фурнітура” знаходяться міські та локальні очисні споруди. Установлена виробнича потужність системи каналізації – 2,6 тис.м3/добу.

Санітарне очищення.

Система санітарного очищення міста – планово-регулярна, здійснюється за допомогою контейнерів. Об’єм централізованого накопичення та вивозу побутових відходів за 2010 рік складав 6176 тон ТПВ.

Місце знешкодження твердих побутових відходів – ПТПВ, площею 4,61 га, розташований на півночі м. Старокостянтинів. Полігон перевантажений

Електропостачання.

На теперішній час електропостачання міста Старокостянтинів здійснюється від підстанцій 110/35/10кВ „Старокостянтинів” (трансформатори потужністю 110,0 МВА+116,0 МВА) та ПС 110/10 кВ «ІПП» (трансформатори потужністю 210,0 МВА) по мережі 35 кВ, 10 кВ та 0,4 кВ.

Опорною підстанцією є ПС „Старокостянтинів”, що з`єднана по ПЛ-110 кВ з ПС-110 кВ «ІПП», «Машзавод» та ПС «Ст. Остропіль». По ПЛ-35 кВ ПС «Старокостянтинів» з’єднана з ПС-35 кВ «Самчики», «Миролюбне», «Кузьмін». ПС „ІПП” з’єднана по ПЛ-110 кВ з ПС-110 кВ «Бутівці».

Газопостачання.

На даний час рівень газифікації м. Старокостянтинів на базі використання природного газу, характеризується достатньо розвинутою системою розподільчих газопроводів високого, середнього і низького тисків. На відгалуженні від магістрального газопроводу І класу (5,5 МПа) “Союз” (Ø1400 мм) розташована ГРС “Старокостянтинів”. Система газопостачання міста експлуатується як триступенева, з подачею газу споживачам по розподільчих газопроводах.

Також в експлуатації знаходиться індивідуальні газобалонні установки у абонентів (садибна забудова), кількість яких складала на 1.01.2010 р. 9162 од., і скорочується відповідно до розширення системи газопостачання природним мережним газом.

Теплопостачання.

Теплопостачання житлово-комунального сектору м. Старокостянтинів здійснюється централізованими та автономними системами. У садибній забудові застосовується індивідуальне теплотехнічне обладнання.

На теперішній час джерелами централізованого теплопостачання житлово-комунального сектору м. Старокостянтинів є 13 котелень 
КП “Тепловик”, з них потужністю до 3 Гкал/год. – 5 од., від 3 до 20 Гкал/год. – 
7 од. від 20 до 100 Гкал/год – 1 од. Кількість встановлених енергоустановок на кінець 2010 р. – 65 од., з них терміном експлуатації більше 20 років – 40 од. Сумарна установлена теплова потужність котелень підприємства складає 78,21 Гкал/год., приєднане навантаження – 42,70 Гкал/год. Вироблено теплоти за 2010 р. – 81,58 тис. Гкал, відпущено – 71,36 тис. Гкал, в т.ч. населенню – 57,00 тис. Гкал. Витрачено теплової енергії 8,42 тис. Гкал, в т.ч. на власні потреби котелень – 1,80 тис. Гкал. Протяжність теплових мереж в двотрубному вимірі – 20,7 км, з них ветхих та аварійних – 15,0 км.

# ІІІ. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ

Місцеположення, рельєф

Відповідно фізико-географічного районування територія міста відноситься до Случ-Горинського фізико-географічного району Північно-Подільської області Дністровсько-Дніпровської лісостепової провінції.

Рельєф міста рівнинний з невеликим похилом у сторону рік. Абсолютні відмітки коливаються від 295,0 мБС у північній частині міста до 262,0-264,0 мБС у заплаві р. Случ. Ухили поверхні коливаються від 0,5% до 10%. Переважні ухили поверхні становлять 0,5-1,0%.

Клімат

Клімат атлантико-континентальний, характерний для лісостепових районів України. Характеристика кліматичних умов, основних окремих елементів метеорологічних показників, необхідних для обґрунтування й прийняття планувальних рішень наведена за даними багаторічних спостережень по метеостанції “Красилів”, що розташована на відстані біля 20 км у західному напрямку. По деяким метеорологічним показникам – по метеостанціям “Хмельницький, АМСГ” (297 мБС), “Шепетівка”, “Старокостянтинів”.

Температура повітря:

- середньорічна: + 6,8 ºС;

- абсолютний мінімум: – 35 ºС;

- абсолютний максимум: + 37 ºС.

Розрахункова температура:

- самої холодної п’ятиденки: – 21 ºС;

- зимова вентиляційна: – 9,2 ºС.

Опалювальний період:

- середня температура: – 0,6 ºС;

- період: 189 діб.

Глибина промерзання ґрунту (МС “Шепетівка”):

- середня: 73 см;

- максимальна: 114 см.

Тривалість безморозного періоду:

- середня: 162 днів.

Середньорічна відносна вологість повітря (МС “Шепетівка”): 78%.

Атмосферні опади (МС “Старокостянтинів”):

- середньорічна кількість 590 мм: в т. ч. теплий період – 428 мм, холодний – 162 мм;

- середньодобовий максимум (МС “Шепетівка”): 39 мм;

- спостережний максимум(МС “Шепетівка”): 75 мм (липень 1903 р.).

Висота снігового покриву (МС “Шепетівка”):

- середньо декадна – 22 см;

- максимальна – 52 см.

Кількість днів із стійким сніговим покривом (МС “Шепетівка”): 93.

Особливі атмосферні явища (прояв днів/рік) (“Хмельницький, АМСГ”):

- тумани – 56 днів;

- заметілі – 12 днів;

- грози – 26 днів;

- град – 1 день (“Старокостянтинів”);

- пилові бурі – 0,8 днів.

Максимальна швидкість вітру (можлива) (МС “Шепетівка”):

- 19 м/с – кожний рік;

- 21-23 м/с – один раз в 5-10 років;

- 24 м/с – один раз в 15-20 років.

Повторюваність напрямків вітру й штилів, (%)

| Період року | Пн | ПнС | С | ПдС | Пд | ПдЗ | З | ПнЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МС “ Хмельницький, АМСГ ” (297 мБС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодний період | 4,8 | 6,0 | 10,0 | 24,2 | 11,6 | 9,2 | 16,4 | 17,8 | 13,4 |
| Теплий період | 7,4 | 7,6 | 9,6 | 17,1 | 8,1 | 7,0 | 18,4 | 24,7 | 23,3 |
| Рік | 6,3 | 7,0 | 9,8 | 20,1 | 9,6 | 7,9 | 17,6 | 21,8 | 19,2 |

Згідно будівельних норм, територія міста відноситься до IIВ підрайону, другого будівельно-кліматичного району, для якого орієнтація вікон житлових кімнат односторонніх квартир у межах сектору горизонту від 310 до 50 не допускається.

У метеорологічному відношенні територія характеризується помірним потенціалом забруднення повітряного басейну (тумани – 15%, інверсії – 25%, слабкі вітри – 8%) та мало сприятливими умовами розсіювання викидів шкідливих речовин у повітря, тому розміщення тут промислових підприємств що здійснюються шкідливі викиди в атмосферу не рекомендується.

Геологічна будова

В геоструктурному відношенні територія знаходиться на західному схилі Українського Кристалічного щита.

В геологічній будові території міста приймають участь кристалічні породи докембрію та осадові відклади палеогенової та четвертинної систем.

Палеогенова система представлена київською свитою. Потужність відкладів складає 2-30 м. Складені піщаниками та піщаниками кварцево-глауконітовими, глинами рідше мергелями. Піски та піщаники мілко зернисті, глини з рідкими зернами кварцу; глини – дуже піщанисті; мергелі часто містять гнізда та лінзи глауконіто-кварцевого піску.

Неогенова система представлена сарматським ярусом і складена оолітовими та черепашковими вапняками що перешаровуються, глинами, пісками, піщаниками, мергелями. Потужність сарматських відкладів коливається від 2 до 100 метрів і більше.

Четвертинні відклади представлені глинами темно-сірими, суглинками з піском та уламками вапняку, а також глинами різно-зернистими, жовто-бурими, піщанистими.

Гідрогеологічні умови

Місто знаходиться в межах східної околиці Волино-Подільського артезіанського басейну. В гідрогеологічному відношенні територія відноситься до складного району із-за не витриманості водоносних порід по площі і у розрізі. Відповідно до геологічної будови набули поширення наступні водоносні горизонти та комплекси:

- водоносний горизонт в четвертинних відкладах нерозповсюджений повсюдно. Обводненими є алювіальні відклади заплав, що представлені суглинисто-супіщаними породами. Водоносний горизонт простягається вздовж річок Случ та Ікопоть та їх приток. Води приурочені до тонко- та мілкозернистих пісків та до мулових темно-сірих супісків. Горизонт безнапірний. Глибина залягання до 1 м. Води прісні з мінералізацією 0,6 г/л, гідрокарбонатні кальцієві.

- сарматський водоносний горизонт приурочений до пісків та вапняків сарматського ярусу, потужністю 15 м. Горизонт безнапірний, іноді слабо напірний (напір 1-4 м). Глибина залягання 4-6 м. Дебіт джерел до 3 л/с. Дебіт свердловин 45 м3/годину. Води гідрокарбонатні кальцієві з мінералізацією 0,5 г/л. Загальна жорсткість не більше 7 мг-екв/л. Вміст заліза до 1-2 мг/л.

- Верхньопротерозойський водоносний комплекс. Обводненими є шари туфопіщаників мілко-, середньо- та грубозернистих та гравелітів, що розповсюджені серед туфоаргилітів та туфоалевролітів; потужність водовміщуючих порід 3-50 м. Глибина залягання кровлі 22-42 м. Води напірні, величина напору 40 і більше метрів. Дебіт свердловин 4-6 л/с до 33 л/с при проникненнях 10-12 м. За хімічним складом води гідрокарбонатні, кальцієво-магнієві і натрієві, з загальною мінералізацією від 0,1 до 0,6 г/л. Загальна жорсткість 1-3 мг-екв/л.

За результатами вишукувань та розвідки підземних вод для водопостачання м. Старокостянтинів (1970 р.) виділено Старокостянтинівське родовище підземних вод, що примикає з заходу міста. На цій площі виділяються три ділянки детальної розвідки: Григоріївська, Пашківська, ділянка “КЕЧ”.

Засіданням УТКЗ від 31.07.1970 р., протокол №3095 затверджені експлуатаційні запаси підземних вод у наступних кількостях:

| Ділянка водозабору | Водоносний комплекс, горизонт | Категорії запасів, м3/добу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С1 | А+В+С1 |
| Григорівська | Rt3 | 5339,52 | 4682,2 | - | 10021,72 |
| Пашківська | Rt3 | - | 4860,0 | - | 4860,0 |
| ділянка “КЕЧ” | N1s | 5160,0 | - | - | 5160,0 |
| Всього: |  | 10499,52 | 9542,2 | - | 20041,72 |

Найбільш практичне значення для централізованого водопостачання мають водоносні горизонти в відкладах міоцен-сарматського ярусу та зони тріщинуватості верхнього протерозою та докембрію.

Існуюче водопостачання. Існуючи джерела водопостачання міста – артезіанські свердловини та 202 криниці загального користування. Централізоване водопостачання міста забезпечує Старокостянтинівське 
МКП “Водоканал”, яке експлуатує водоносні горизонти міоцен-сарматського ярусу та зони тріщинуватості верхнього протерозою та докембрію. Підйом води забезпечується 8 свердловинами, що розташовані на 5-ти водозабірних ділянках: 1) Григоровецька (2 од.), Чорнятинська (3 од.), ділянка КЕЧ (1 од.), цукровий завод (1 од.), газобалонний склад (1 од.).

Проектом передбачається організація 100%-го централізованого водопостачання.

Гідрологічні умови

Територію міста дренує ріка Случ, що протікає з південного заходу на північний схід, з її лівими притоками – р. Ікопоть у північно-західній частині та р. Шихівка у північній частині міста. У південній частині протікає безіменний струмок, що є правою притокою р. Случ.

Ріка Случ відноситься до середніх річок. Долина р. Случ звивиста, переважно V-образна, шириною 1,5-2,5 км. Схили її круті, висотою 20-40 м. Заплава ріки двостороння, що чергується по берегам, переважно 0,1-0,7 км шириною, на окремих ділянках відсутня, подекуди з’являється у вигляді берегових невеликих плесових ділянок шириною 20-40 м. Русло ріки звивисте, переважно нерозгалужене. Зустрічаються острови невеликих розмірів. Плеса та перекати безперервно чергуються. Переважна ширина ріки на плесах 20-50 м, на перекатах 5-30 м. Глибини на плесах 1,0-4,0 м, найбільша 9,0 м, на перекатах 0,2-1,0 м. Швидкість течії в плесах незначна, на перекатах порядку 0,3-0,8 м/с.

Річка Ікопоть відноситься до малих річок. Ширина русла в межах міста змінюється від 30 до 273 м. Глибина складає порядку 0,5-1,2 м.

Річка Шихівка зрегульована і в межах міста має 2 водойми та 1 що межує з північно-західною межею міста.

За даними інституту ”Укркомунремдорпроект” (м. Дніпропетровськ, 
1982 р.) максимальні витрати р. Случ складають: Q1% = 290 м3/с.

У східній частині міста р. Случ зрегульована водопропускною спорудою. При цьому максимальна відмітка однопроцентного забезпечення у верхньому б’єфі водопропускної споруди складає 265,21 мБС, в нижньому б’єфі – 264,3 мБС.

Також у місті існує понад 70 малих, з площею поверхні дзеркала води менше 3 га, озер та водойм природного та штучного походження.

Проектне рішення розглядає річкову мережу як складову екологічної мережі міста. Система інженерних заходів передбачає їх розчистку і благоустрій. Організація та ландшафтне упорядкування прибережних захисних смуг буде сприяти організації водно-зеленої зони міста.

Ґрунтовий покрив

Географічно ґрунтовий покрив території міста представлений переважно двома агрогрупами, межі між якими проходить майже через центр міста. Таким чином:

- західна частина міста представлена глибокими мало гумусними чорноземами у поєднанні з глибокими мало гумусними карбонатними чорноземами;

- у східній частині розташовані опідзолені чорноземи, серед яких зустрічаються темно-сірі опідзолені ґрунти. У східній частині зустрічаються також чорноземи лугові мочарні та мочалисті ґрунти.

У заплавах рік Случ та Ікопоть сформувалися болотні ґрунти.

Ґрунтоутворюючими та підстилаючими породами на території міста є леси та лесовидні відклади.

Ґрунтовий покрив сприятливий для благоустрою та озеленення міста зональними деревно-кущовими насадженнями, що характерні для лісостепової зони.

У відповідності з «СНиП ІІІ-10-75, Часть ІІІ, Раздел 10, п 1.6», при проведенні будівельних робіт підлягає зняттю родючий шар ґрунту потужністю 20 см з послідуючим використанням для землювання (зеленого будівництва).

Корисні копалини

В межах зони впливу міста, Старокостянтинівського адміністративного району, мінерально-сировинні ресурси представлені, по 5-ти родовищам, що розробляються, цегельно-черепичною сировиною, каменем будівельним (граніти), вапняками для випалювання на вапно та підземними питними водами (див. розділ Гідрогеологічні умови). А саме:

Вапняк для випалювання на вапно:

1. Веснянське родовище вапняків (5,8 га);

Камінь будівельний:

2. Красносілківське родовище гранітів (48,2 га);

Сировина цегельно-черепинна (суглинок):

3. Сахновецьке родовище (4,5 га; регультивовано – 1,0 га);

4. Родовище Круча (7,56 га);

5. Остропільське родовище.

Інженерно-будівельна оцінка території

Відповідно схеми інженерно-геологічного районування України місто відноситься до території середньої складності будівельних умов освоєння.

Інженерно-будівельні умови території ускладнюються наявністю несприятливих інженерно-геологічних процесів і явищ. На значній площі території спостерігається підвищене залягання рівня ґрунтових вод (1-2,5 м) та затоплення паводковими водами 1% забезпечення. В межах заплав річок та потічків виділяються значні за площею заболочені ділянки. Ділянки з крутими ухилами поверхні займають малі локальні площі.

В межах міста території з високим рівнем ґрунтових вод (до 2,5 м) займають орієнтовно 500 га, з яких біля 70 га заболочені ділянки в заплавах річок. Проте, відповідно Паспорту населеного пункту що підтоплюється, в межах цих територій площа ділянок де негативні наслідки підтоплення виражаються у підтопленні будівель, комунікацій, деформації ґрунтів, усідання будівель та погіршенні санітарно-гігієнічних умов, становить 34,2 га (в тому числі що потребують термінового захисту 7,56 га).

Також місто розташоване в межах території з найбільшою ймовірністю розвитку ґрунтів І типу осідання. Вони мають локальний прояв і графічно не виражені. На ділянці, що обмежена вул. Матросова на пров. 2 Матросова, 6 Матросова, Першотравневий, фіксуються непоодинокі випадки утворення тріщин в будівлях, що може бути викликано розвитком саме наявністю такого типу ґрунтів. Для детального визначення прояву цих факторів необхідне проведення вишукувань на фізико-хімічні властивості основ фундаментів і ґрунтових вод, що здійснюється на конкретній ділянці будівництва.

В плані сейсмічної характеристики територія відноситься до несейсмічної зони – 5 балів, (Карта ОСР 2004-А Украины, ДБН В.1.1-12/2006 ”Будівництво в сейсмічних районах України”). Проте, при проектування та будівництві особливо відповідальних об’єктів та споруд, що мають коефіцієнт надійності по відповідальності не менше 1,2 у відповідності з ГОСТ 27751-88, пошкодження чи руйнування яких під впливом землетрусу може призвести до надзвичайних ситуацій державного рівня, слід користуватися картою ОСР-2004-С, відповідно якої територія міста знаходиться у 6-бальній зоні.

За умов складності інженерно-будівельного освоєння в межах міста виділяються території:

- території сприятливі для будівництва, біля 70% від загальної площі міста, займають найбільш підвищені ділянки що гарно дренуються, з ухилами поверхні 0,5-8%. Ґрунтові води зустрічаються на глибині більше 2,5 м, але можуть зустрічатися лінзи типу “верховодки” на глибинах до 3 м;

- території малосприятливі для будівництва біля 14% від загальної площі міста, займають: схили долини ріки з ухилами 8-15%; та надзаплавно-терасові території з глибиною ґрунтових до 2,5 м. При будівельному освоєнні територій даного типу необхідні заходи з планування поверхні і пониження рівня ґрунтових вод. Освоєння таких територій потребує додаткових капітальних затрат на інженерну підготовку території;

- території несприятливі для будівництва біля 6% від загальної площі міста, це схили долини ріки з ухилами 15% і більше; території в межах 1% лінії затоплення, місцями заболочені а також окремі заболочені ділянки; порушені ділянки та зриті місця. При будівництві на територіях цього типу необхідні відповідні заходи по захисту заплавних і надзаплавно-терасових територій від затоплення і підтоплення, а також рекультивація порушених територій. Освоєння цих ділянок потребує суттєвих додаткових затрат на інженерну підготовку.

# ІV. ЕКОЛОГО-МІСТОБУДІВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

(Охорона навколишнього середовища)

Розділ розроблений відповідно вимог ДБН 360-92*, ДБН Б. 1-3-97, 
ДСН 173-96. При цьому використані дані районної СЕС, інформація районних та міських відділів, натурне обстеження “Діпромісто”.

Графічне викладення матеріалу представлено на “Схемі планувальних обмежень”, М 1:5000. Санітарно-захисні зони (далі СЗЗ) підприємств і об’єктів наведені відповідно нормативних параметрів. СЗЗ підприємств І-ІІІ класу шкідливості побудовані з урахуванням вітрового режиму.

У відповідності з ст. 13 Закону України “Про екологічну експертизу” та постановою КМУ №142 від 14.02.01 генеральні плани та проекти внесення змін до генеральних планів не відносяться до об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку.

Дані матеріали проекту внесення змін до генерального плану не можуть бути використані замість спеціальних проектів, схем та програм розвитку галузей економіки, охорони навколишнього середовища та здоров’я населення, пам’яток історії культури, інженерного захисту й підготовки території, розвитку систем транспорту, безпеки та організації дорожнього руху, інженерного обладнання тощо. При складанні зазначеної документації повинні враховуватись пропозиції відповідних розділів проекту внесення змін до генерального плану (п.1.5 ДБН Б.1-3-97).

Планувальні обмеження

Система планувальних обмежень представлена СЗЗ від промислових підприємств і виробництв, об’єктів комунального призначення, охоронними зонами, зонами обмеження забудови, природоохоронними територіями. Усі вони відносяться до І–V класу шкідливості, для яких нормативні СЗЗ становлять від 1000 до 50 м.

Нижче наведені нормативні санітарно-захисні зони та інші нормативні розриви для основних промислових і комунальних об’єктів та об’єктів інженерної інфраструктури.

| Об’єкти | Нормативна СЗЗ, (м) | Документ |
| --- | --- | --- |
| Промислові підприємства |  |  |
| Райавтодор (АБЗ) | 1000 | ДСП 173-96 (додаток №4) |
| Міжколгоспна пересувна дільниця (АБУ, бітумна база) | 1000 | - //- |
| Бойня | 500 | - //- |
| ТОВ ”Старокостянтинівцукор” (жомові ями) | 100 (300) |  |
| ДП ”Старокостянтинівський молочний завод” (цех твердих сирів) | 100 | - //- |
| ДОК ДП ”Старокостянтинівське лісове господарство” | 100 | - //- |
| ТОВ ”Ротис-Ізол” | 100 | - //- |
| ВАТ ”Старокостянтинівський завод КПО” | 100 |  |
| ТОВ ”Блок Майстер Україна” |  |  |
| ДП ДАК ”Хліб України” ”Старокостянтинівський елеватор”, | 100 | - //- |
| ТОВ ”Комбікормовий завод” | 100 | - //- |
| ДП ”Старокостянтинівський завод ЗБШ” | 100 | - //- |
| ПП “Максимов” (млин) | 100 | - //- |
| Цех бетонних виробів ПП А. Градомського | 100 | - //- |
| ТОВ “База нафтопродуктів” | 100 | - //- |
| Круподерня ФГ “Велес” | 100 | - //- |
| Круподерня ПАФ “Олена” | 100 | - //- |
| ЗАТ “Базис” | 100 | - //- |
| ТОВ “ Агромоторсервіс” | 50 | - //- |
| ДРБУ – 71 (промислова база) | 50 |  |
| Бази, склади | 50 | - //- |
| СТО, АЗС | 50 | - //- |
| Транспортні коридори |  |  |
| Залізниця | 100 | ДБН 360-92**, п. 7.8. |
| Об’єкти комунального призначення |  |  |
| Кладовище діюче | 300 | ДСП 173-96 (додаток №4) |
| Полігон ТПВ (за межами міста) | 500 | - //- |
| КОС (за межами міста) | 400 |  |
| Водозабірні споруди, свердловини: І пояс зони санітарної охорони, ІІ та ІІІ пояс ЗСО | радіус -30 | СниП 2.04.02-84, відповідно паспортів |
| Комунікаційні об’єкти (охоронні зони/ СЗЗ) |  |  |
| Магістральні газопроводи | 250(100)/- | СНиП 2.05.06-85 (таб. 4) |
| ГРС | 150/300 | ДСП 173-96 (додаток №4) |
| Сільськогосподарські підприємства |  |  |
| ФГ “Бізон - 1” (перспектива, за умов нарощування потужностей підприємства) | 300 (1500) | ДСП 173-96 (додаток №5) |
| Племінне підприємство (утримання худоби) | 300 | - //- |
| Ферма СТОВ “Інтер-Случ” (свині) | 200 | - //- |
| ДП “ Хмельницька аграрно-хімічна компанія” (склад міндобрив – 30 т) | 200 | ДСП 173-96 (додаток №8) |
| Райветлікарня | 200 |  |
| Природоохоронні об’єкти |  |  |
| Прибережні захисні смуги р. Ікопоть, Шихівка та струмків | 25 | ВКУ (ст. №88) |
| Прибережні захисні смуги р. Случ, водосховища | 50 | - //- |

СЗЗ деяких підприємств та комунальних об’єктів не витримані і охоплюють житлову забудову. Найбільші з них Райавтодор (АБЗ), бойня, райветлікарня та інші.

Окрім цього, планувальні обмеження створюють: СЗЗ та ЗОЗ від РТО Радіолокаційної роти ППО, СЗЗ та ЗОЗ від РТО навігації аеродрому, зона перевищення нормативних рівнів шуму від злітно-посадкової смуги аеродрому, та інші існуючи та перспективні об’єкти що знаходяться на прилеглій до міста території, такі як існуючи та перспективний об’єкти природно-заповідного фонду, сільськогосподарські підприємства тощо.

У північно-східній частині території аеродрому розташовані склади авіаційних засобів ураження, від яких у разі виникнення надзвичайної ситуації зона ураження має радіус до 1800 м (лист в/ч А2502 надісланий Управлінню надзвичайних ситуацій).

СЗЗ від кладовища по вул. Орджонікідзе не витримана і охоплює садибну житлову забудову, що склалася історично. Проте проектом передбачається 100% охоплення житлової забудови централізованим водопостачанням та водовідведенням, першочергово по вулицях що потрапляють у зону впливу діючого кладовища.

До підприємств IV класу шкідливості переважно відносяться підприємства: будівельно-монтажні, ремонтно-будівельні, виробничо-транспортні. До V кл. шкідливості відносяться підприємства: обслуговування транспорту, харчової промисловості, промислово-складські бази.

Щодо формування СЗЗ IV, V класу шкідливості необхідно зазначити, що в умовах сьогодення це надзвичайно складне питання. У відповідності з ДСН 173-96 (п. 5.14) проекти організації СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємства з першочерговою реалізацією заходів передбачених в СЗЗ, тобто проблема організації СЗЗ є складовою виробничо-технологічного процесу самих підприємств. Враховуючи те, що в умовах сформованого міста витримати вимоги по територіальних розривах СЗЗ неможливо, головне завдання підприємств що їх створюють, полягає у впровадженні новітніх технологій з подальшим погодженням скорочення даних нормативів СЗЗ до мінімально-можливих розмірів. Механізмом реалізації даних вимог є законодавча база по охороні довкілля через механізм приписів, штрафів, компенсаційно-соціальних виплат та закриття виробництв державними контролюючими органами. Проектом пропонується упорядкування системи існуючих нормативних СЗЗ промислово-комунальних об’єктів методом зменшення їх параметрів до зовнішніх меж виробничих об’єктів.

СЗЗ ФГ “Бізон-1” проходить майже на межі житлової забудови. Для упередження порушення санітарних норм щодо дотримання СЗЗ до житлової забудови, санітарним і екологічним службам та місцевим органам самоуправління необхідно здійснювати контроль та регулювання діяльності підприємств (не допускати нарощування потужностей, що призведе до збільшення СЗЗ). Нарощування потужностей можливе лише при умові розробки проекту з подальшим впровадження екологічних заходів що дозволять зменшити СЗЗ в законодавчому поряду.

Щодо видачі дозволів на розміщення нових сільськогосподарських підприємств тваринницького напрямку та промислових підприємств, на стадії вибору ділянки місцевим органам санепідемслужби необхідно вимагати від замовника проекту будівництва (реконструкції) підприємства перелік матеріалів з охорони атмосферного повітря, визначений діючими санітарними нормами (в тому числі обґрунтування розмірів та організації СЗЗ).

На півдні, на суміжній до міста території, проходять магістральні газопроводи Київ – Дашава, Київ – Захід України-1 та Київ – Захід України-2, для яких охоронна зона становить 250 м, та відгалуження до ГРС Старокостянтинова охоронна зона для якого становить 100 м. Подальший режим господарювання в межах даних територій повинен проводитися відповідно вимог СНиП 2.05.06-85 (п. 1.5) та Постанови КМУ №1747 від 16.11.2002 р. (п.7,11).

Планувальні обмеження природоохоронного значення представлені системою прибережних захисних смуг р. Случ, р. Ікопоть, Шихівка, струмків та озер. Прибережні захисні смуги на “Схемі планувальних обмежень” визначені як нормативні, відповідно ст. 88 Водного Кодексу України. Враховуючи, що даний час розпочинаються роботи з реалізації проекту ”Берегоукріплення берегів водосховища на річках Случ та Ікопоть з розчисткою та поглибленням в межах м. Старокостянтинів”, 2008 р., проектом передбачається зниження НПР водосховища, що дозволить віддалити берегову лінію на 25-30 м, та влаштувати ПЗС шириною до 50 м. На “Схемі прогнозного стану навколишнього середовища” нормативні параметри ПЗС нанесені з урахуванням перспективи реалізації проекту ”Берегоукріплення берегів водосховища на річках Случ та Ікопоть …”.

Також до обмежень природоохоронного значення відносяться І-й (радіусом 30 м), що встановлені відповідно технічних паспортів майже для всіх свердловин а також ІІ-й та ІІІ-й пояси ЗСО підземних джерел централізованого водопостачання міста, що визначені відповідно розрахунків виконаних спеціалізованими організаціями. ІІ-й та ІІІ-й пояси ЗСО розраховані для водозабірних ділянок ”Пашківська”, ”КЕЧ” (ПГО ”Севукргеология”, Подольская гидрогеологическая экспедиция, г. Хмельницький 1990 г.) та свердловини №11 Заслучської водозабірної ділянки. Інші водозабірні ділянки потребують розробки проектів по встановленню ІІ-го та ІІІ-го поясів ЗСО централізованих джерел водопостачання.

Таким чином, система планувальних обмежень, що регламентує проектне рішення представлена СЗЗ І-V класу шкідливості промислових підприємств та комунальних об’єктів, охоронними зонами, зонами обмеження забудови, зонами санітарної охорони, прибережними захисними смугами, системою зелених насаджень різного виду використання. Проектне рішення дані умови враховує.

Повітряний басейн

За метеорологічними умовами місто відноситься до територій з помірним потенціалом забруднення атмосферного повітря та менш сприятливими умовами розсіювання промислових викидів (Районування України за потенціалом забруднення).

Забруднення повітряного басейну здійснюється промисловими та комунальними підприємствами, пересувними джерелами забруднення. Динаміка обсягів викидів шкідливих речовин наведена нижче, на час розробки проекту внесення змін до генерального плану, за даними Доповіді про стан навколишнього природного середовища у Хмельницькій області за 2009 р. (на час початку розробки проекту).

Викиди шкідливих речовин від стаціонарних джерел забруднення

по м. Старокостянтинів, (тис. тон/рік).

| Роки | 2005 | 20061 | 20071 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Від стаціонарних джерел | 0,290 | 0,491 | 0,436 | 0,563 | 0,528 |
| Від пересувних джерел (автотранспорт) (%) від загальної кількості викидів | 1,6 (84) | 2,1 (81) | 1,8 (81) | н/д | н/д |
| Разом | 1,9 | 2,6 | 2,2 | н/д | н/д |

Як видно, по загальній кількості викидів шкідливих речовин за останні роки відбулося зниження викидів шкідливих речовин від стаціонарних джерел, проте як завжди основним джерелом забруднення залишаються пересувні джерела, що створюють біля 80-85% від загального обсягу викидів.

Основними джерелами забруднення повітря в межах міста є викиди від найбільш великих промислових підприємств, які в переважній більшості знаходяться в промислових зонах міста. До них можна віднести: 
ДП ”Старокостянтинівський молочний завод”, ДОК ДП ”Старокостянтинівське лісове господарство”, ТОВ ”Ротис-Ізол”, ВАТ ”Старокостянтинівський завод КПО”, ТОВ ”Блок Майстер

Україна”, ДП ДАК ”Хліб України” ”Старокостянтинівський елеватор”, ДРБУ-71, Райавтодор, ТОВ ”Комбікормовий завод”, ТОВ ”Агромоторсервіс”, ТОВ ”Старокостянтинівцукор”, ТОВ НУСП ”Верват-Україна ЛТД”, ДП ”Старокостянтинівський завод ЗБШ”. Серед них найбільший внесок у забруднення атмосферного повітря вносять: ДП ”Старокостянтинівське лісове господарство”, КП ”Тепловик”, в/ч А 2502, ДП ”Старокостянтинівський молочний завод”, ДРБУ-71, та ДП ДАК ”Хліб України”, ”Старокостянтинівський елеватор”. Значну частину викидів в атмосферне повітря у зимовий період здійснюють 11 котелень КП ”Тепловик”, що працюють на природному газі та 4 котельні військових частин, що працюють на вугіллі. Основними забруднюючими речовинами, які присутні у викидах більшості об’єктів господарювання, є оксиди азоту і вуглецю, органічні розчинники, сірчистий ангідрит, зола. До специфічних забруднюючих речовин що викидаються здебільшого окремими підприємствами можна віднести: пил зерновий, пил борошна, пил деревини, пил базальтовий.

Старокостянтинівська РайСЕС проводить лабораторні дослідження стану забруднення атмосферного повітря 2 рази на рік на межі СЗЗ тих підприємств по двоокису азоту, сірчистий ангідрид, формальдегід, окис вуглецю та пил, що заключають договори на виконання даних робіт. До таких підприємства належать: заводи СОМ, Металіст, комбікормовий завод, ДРСУ-71 (вул. Залізнична), цукровий завод, Райавтодор, Нафтобаза, ТОВ ”Агромоторсервіс”, ДП ”Старокостянтинівське лісове господарство” (ДОК), АЗС. Так, перевищення ГДК даних речовин фіксуються по пилу в середньому до 2 ГДК, від ДОК ДЛГ перевищення по пилу можуть становити до 4,6 ГДК.

Проектом намічається упорядкування промислових територій міста: винесення деяких промислово-комунальних підприємств, перепрофілювання тощо (див. розділ Архітектурно-планувальна організація території).

Основним забруднювачем атмосферного повітря виступає автотранспорт. Найбільша інтенсивність руху автотранспорту спостерігається по вулицях Острозького, Миру, І.Франка, 1-го Травня, Орджонікідзе, Грушевського, І.Федорова, Щорса, Попова.

Старокостянтинівською РайСЕС встановлено 3 постійні точки спостереження за станом атмосферного повітря, з кратністю відбору проб 1 раз на квартал.

- Точка №1 – Болгарське містечко (можливий вплив автотранспорту по вул. Попова, Ессенська, Софійська, та котельні “Болгарське містечко”, 100 м від котельні);

- Точка №2 – біля ДНЗ №7 (можливий вплив заводів ”Металіст”, КПО, молокозаводу, автотранспорту по вул. Франка);

- біля базару, на перехресті вулиць Грушевського та Орджонікідзе.

За останній рік перевищення ГДК не було зафіксовано.

Фактор забруднення атмосферного повітря не відноситься до планувальних обмежень, він знаходиться в постійно динамічному стані і залежить від багатьох складових. При цьому даний фактор враховується при прийнятті проектних рішень. Для покращення стану атмосферного повітря проектом передбачається заходи з модернізації вулично-магістральної мережі, та організації транспортного руху (див. розділ Транспорт). В цілому, дані заходи вирішуються транспорту проблему міста, а також сприяють покращенню екологічної ситуації щодо охорони атмосферного повітря.

Водний басейн

Територію міста дренує ріка Случ, що протікає з південного заходу на північний схід, з її лівими притоками – р. Ікопоть у північно-західній частині та р. Шихівка у північній частині міста. У південній частині протікає безіменний струмок, що є правою притокою р. Случ, а також безіменними струмками, озерами, ставками та меліоративними каналами.

В зв’язку з тим що річки Случ та Ікопоть замулені та заросли чагарниками і рослинами, рівень води у річках піднявся, в результаті чого піднявся рівень підземних вод і реєструється підтоплення підвальних приміщень. Ці процеси є однією з причин невідповідності річної води вимогам Сніп №4630-88 “Охорона поверхневих вод від забруднення стічними водами“. Ріки міста зазнають негативного впливу від підприємств міста, не каналізованого приватного житлового сектору.

Головними забруднювачами поверхневих вод у місті є: загальний природний поверхневий стік, що формується на території приватного сектору і промислових підприємств, випуск стічних вод від приватної забудови що розташована у прибережній зоні, та діяльність окремих підприємств. В місті централізованим водовідведенням охоплено понад 70% житлового фонду. Очищення стічних вод проводиться на міських каналізаційних очисних спорудах з наступним випуском очищених стічних вод в р. Случ нижче міста за 3км. Міські КОС потребують капітального ремонту та реконструкції. Частина індивідуальної забудови міста каналізовані на вигреби.

Локальними джерелами забруднення поверхневих водойм в межах міста є випуски зливової каналізації в районі вулиць І. Франка (без очисних споруд від 3-х промислових підприємств), провулку Покришкіна (з очисними спорудами від Болгарського містечка), пров. Вишенського та 2 випуски вздовж вул. Наливайка та інші. Загалом в межах міста існує понад 10 випусків зливової каналізації що здійснюються скиди у р. Случ та Ікопоть без очисних споруд. Окрім цього біля каналізаційної ВНС що знаходиться у північно-західній частині міста, відбуваються пориви каналізаційного колектору що перетинає р. Ікопоть.

Контроль за станом поверхневих вод проводить районна СЕС в постійному створі на р. Случ (міський пляж у центральній частині міста) по санітарно-хімічним та бактеріологічним показникам. Проби відбираються 1 раз в квартал. За результати аналізів проб фіксуються відхилення від нормативних величин по ЛКП (до 11% відхилень від проб за 1-ше півріччя 2010 р., БСК20 – до 2 ГДК, по БСК5, ХСК5, розчинений кисень та по мікробіологічним показникам.

Також наявний стан водойм створює небезпеку розвитку малярійних комарів в літній період через збільшення анофелогенних ділянок річок, площа яких може змінюватися кожного року.

З метою покращення санітарного стану річок міста та пониження рівня ґрунтових вод в прибережній смузі, у 2008 р. розроблений проект ”Берегоукріплення берегів водосховища на річках Случ та Ікопоть з розчисткою та поглибленням в межах м. Старокостянтинів”.

З метою оздоровлення водойми та зниження негативного впливу на акваторію, проектом намічається розвиток дощової каналізації з системою очисних споруд у місцях випуску, формування прибережних захисних смуг водойм міста.

Існуюче водопостачання. Централізоване водопостачання міста забезпечує Старокостянтинівське МКП “Водоканал”, яке експлуатує водоносні горизонти міоцен-сарматського ярусу та зони тріщинуватості верхнього протерозою та докембрію, за допомогою 8 свердловин, що розташовані на 5-ти водозабірних ділянках. Вода з артезіанських свердловин відповідає вимогам ГОСТу “Вода питна”. ЗСО І-го поясу витримуються у визначених параметрах, що встановлені відповідно технічних паспортів свердловин. В ІІ поясі ЗСО водозабірної ділянки ”КЕЧ” розташований вироблений кар’єр, який підлягає рекультивації. В ІІІ поясі ЗСО Григорівської ділянки водозабору, розташована частина с. Григовірка та м. Старокостянтинова, де реєструються випадки невпорядкованих гноївок, дворових туалетів з самовсмоктуючими вигребами, що може бути причиною забруднення як поверхневих так я підземних вод.

Санітарний стан контролюється як відомчою лабораторією КП ”Водоканал”, так і лабораторіями райСЕС і облСЕС за укладеними угодами (вода відбирається із затверджених контрольних точок щомісяця).

Результати лабораторних досліджень води за 2005-2010 роки вказують на тенденцію до поступового погіршення якості води: по бактеріологічних показниках від 1,9% відхилень від досліджених проб у 2005 р. до 6,4% у ½ 2010 р., і по хімічних показниках від 8,9% у 2005 р. до 17,7% у 2007 р. Така тенденція може бути пояснена загальним забрудненням водоносних горизонтів та зносом міських водопровідних споруд і мереж, які вже давно відпрацювали всі допустимі терміни експлуатації, а заміна їх і ремонт практично майже не ведеться.

Також РайСЕС вибірково контролює якість питної води у громадських шахтних колодязях. За результатами досліджень спостерігалося перевищення ГДК по БГКП у 13,9% від досліджених проб за ½ 2010 р. та по нітратах.

Для забезпечення населення якісною питною водою у місті розроблена Програма ”Питна вода міста Старокостянтинова на 2008-2020 роки”.

Проектом передбачається 100%-й подальший розвиток централізованого водопостачання та водовідведення з подальшим 100%-м охопленням житлово-комунального сектору.

Стан ґрунтів

Комплексне геохімічне обстеження території міста не проводилось. Основними джерелами забруднення ґрунтів є дворові вбиральні з самовсмоктуючими вигребами та гноївки в приватному секторі, кладовище. Крім цього, потенційними територіями, де можливе забруднення ґрунтів з перевищенням нормативних ГДР є, ділянки обслуговування залізниці, території нафтобаз, АЗС, автостоянки, підприємства обслуговування автотранспорту, ділянки вздовж основних автомагістралей, та території військових частин.

Має місце незадовільне виконання графіків вивозу сміття, що також спричиняє поширення стихійних смітників у місті і на його околицях. Такі ділянки відмічаються переважно на заплавних прибережних територіях рік Случ та Ікопоть, що спричиняє в свою чергу також забруднення підземних вод.

Полігон ТПВ загальною площею 4,61 га, заснований в 1965 р. Розроблено та погоджено паспорт місця видалення відходів від 2004 р., розрахунковий термін експлуатації 10 років. Розташований на півночі від м. Старокостянтинів на відстані біля 1 км від межі міста, СЗЗ 500 м витримана. Санітарним та гігієнічним вимогам полігон ТПВ відповідає, про що свідчить Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи за №05.03.02-04/50397 від 18.05.2011 р. Старокостянтинівської райСЕС, про що зазначено у листі від Старокостянтинівського комбінату комунальних підприємств №145 від 15.07.2011 р. Полігон перевантажений, підлягає закриттю. На даний час існує проект відведення земельної ділянки ККП для полігону по переробці та захороненню ТПВ на 5,8 га та виготовляються проекти відведення земельної ділянки загальною площею 18 га під будівництво ПТПВ (ПП ”Обрій”) та робочого проекту будівництва нового ПТПВ (“Хмельницькагросервіс”).

В межах міста існує 1 діюче кладовище. СЗЗ не витримана. З метою забезпечення населення якісною питною водою та упереджуючи можливий вплив близького розташування кладовищ на якість питної води у шахтних колодязях, на першому етапі проектом намічається 100% забезпечення централізованим водопостачанням індивідуальної житлової забудови в першу чергу по вулицях, що розташовані в межах СЗЗ.

Контроль за станом ґрунтів проводить районна СЕС по бактеріологічним і хімічним показникам у контрольних точках відбору: сміттєзвалище 1 раз у рік, міський пляж протягом сезону, дитячі майданчики 20 проб на рік. Перевищень ГДР забруднюючих речовин у першій половині 2010 р. не фіксувалося.

Проектом передбачається ліквідація несанкціонованих звалищ та повне забезпечення міста системою санітарного очищення, з урахуванням будівництва полігону по захороненню ТПВ та сміттєпереробного підприємства.

Радіаційний стан

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.1991 р. №106, з урахуванням наступних поточних змін (Постанова від 29.08.1994 р. №600) територія міста не входить в перелік територій, забруднених в результаті аварії на Чорнобильській АЕС.

Спостереження за радіаційним станом території міста здійснюється районною СЕС. Постійно проводяться заміри потужності експозиційної дози гамма-випромінювання, яка знаходиться на рівні природного радіаційного фону і становить 8-14 мікрорентген на годину.

Прояви природної радіоактивності – виходи на денну поверхню радону не вимірюються.

При проведенні будівельно-проектних робіт необхідно керуватись вимогами радіаційної безпеки щодо будівельних матеріалів та будівельної сировини (сертифікація радіологічної якості) відповідно НРБУ 97 і ОСП 72/87.

Електромагнітне забруднення

Джерелами електромагнітного випромінювання на території міста є т/п, станції мобільного зв’язку та ЛЕП, РЛС та РТО навігації військового аеродрому.

Прояв ЕМВ від трансформаторної підстанції відбувається практично в межах промислової території і не створює планувальних обмежень та впливу на житлову забудову.

Станції мобільного зв’язку паспортизовані, та мають визначені СЗЗ та зони обмеження забудови, які враховуються при їх розміщенні для запобігання впливу на житлову забудову. Контроль за додержанням даних вимог лежить в межах повноважень районної СЕС.

На східній околиці міста, на території військового аеродрому розташовані передавальні антени радіолокаційних засобів в/ч А 0711. Згідно з розрахунками розподілу електромагнітного випромінювання, відповідно Санітарного паспорту розробленого Санітарно-епідеміологічним загоном (територіальним) 
МО України від 01.05.2007 р., СЗЗ становить від 2000 м у північному напрямку до 3900 м у південному напрямку. Також у даному санпаспорті відмічено, що РЛС як джерела електромагнітного випромінювання відповідають вимогам “Державних санітарних норм і правил захисну населення від впливу електромагнітного випромінювання” №239 від 01.08.1996 р, при умові заборони роботи на випромінювання від ЗЛС П-37 в секторі по азимуту 145-180 градусів, від ПРВ-13 в секторі по азимуту 130-180 градусів, від ПРВ-16 та19Ж6 в секторах по азимуту 140-185 та 290-335 градусів.

Проте слід зазначити, що на даний час житлова забудова з’явилася також і поза межами зазначених секторів заборони роботи РЛС, тому вкрай необхідно розробити новий Санітарний паспорт з урахуванням розширених площ існуючої житлової забудови та проектних рішень даного проекту, з корегуванням зон обмеження забудови по більш розширеному сектору горизонту та з корегуванням секторів, де встановлюється заборона роботи РСЛ на випромінювання.

В межах міста розташовані ближній (біля вул. 30-років Перемоги; найменша відстань до житла близько 120 м) та дальній (біля місцевого цвинтаря, у кінці вул. Зарічна; найменша відстань до житла близько 150 м) привідні радіомаякі. На даний час санітарні паспорти для даних об’єктів не розроблені. Так як дані об’єкти є джерелами ЕМВ і можуть створювати негативний вплив на прилеглі території, необхідно розробити санітарні паспорти, відповідно ДСН 239-96 (п. 1.6.8), з визначенням санітарно-захисних зон та зон обмеження забудови (у компетенції Міноборони). Відповідно санітарних паспортів аналогічних об’єктів СЗЗ можуть становити 11-50 м, а ЗОЗ в залежності від висоти 70-600 м. В даному проекті враховуються можливі планувальні обмеження від даних об’єктів, які прийняті орієнтовно, відповідно об’єктів аналогів.

Даним проектом планувальні обмеження від джерел ЕМВ враховуються.

Акустичний режим

Основними джерелами шуму в місті є залізниця, автотранспорт та військовий аеродром. Усі розрахунки виконані відповідно СНиП ІІ-12-77 “Защита от шума”, відповідно до стадії розробки проекту, а також методичних рекомендацій по виконанню розділу “Охорона навколишнього середовища в генеральному плані міста”, К. 1981 р.

Шум від залізниці.

Через сельбищну зону проходить залізниці сполученням Шепетівка – Старокостянтинів – Хмельницький, та Калинівка І – Старокостянтинів, (одноколійні, тепловозна тяга).

| Залізниця | Nпас. | Nван. | Vсер. | α екв. | ∆ α | r (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шепетівка – Старокостянтинів – Хмельницький | 1 | 1 | 40 | 70 | 15 | 100 |
| Калинівка І – Старокостянтинів | 1 | 1 | 40 | 65 | 10 | 45 |

Де:	Nпас., Nван. – інтенсивність руху (пар/год);

Vсер. – середня швидкість руху (40 км/год);

α екв. – розрахунковий еквівалентний рівень звуку (дБА), α доп. - 55 дБА – ніч (СН 173-96, дод. 16, прим. 1);

∆ α – перевищення допустимого рівня шуму;

r (м) – територіальний розрив як шумозахисний захід.

З наведених розрахунків видно, що акустичний вплив з перевищенням граничнодопустимих рівнів, за умов відсутності перешкод, можливий на відстані 45-100 метрів. При наявності природних або штучних перешкод рівні звуку зменшуються. Проектним рішенням, в межах зони впливу залізниці, на проектованих територіях передбачається організація ділянок промислової зони, зелених насаджень спецпризначення, які будуть виконувати функцію шумозахисного екрану (орієнтовно в межах 100 м від лінії руху – ДСН 173-96, п. 5.20).

Шум від автотранспорту.

Постійним джерелом шуму є вулична мережа з інтенсивним рухом автотранспорту. Найбільша інтенсивність руху автотранспорту спостерігається по вулицях Острозького, Миру, І.Франка, 1-го Травня, Орджонікідзе, Грушевського, І.Федорова, Щорса, Попова.

Еквівалентний рівень шуму від автотранспорту, за даними СЕС, на основних магістралях перевищують нормативні значення 55 дБА, і становлять: на перехрестях вулиць: Грушевського і Орджонікідзе – 66дБА, Черняхівського та Острозького – 63 дБА, Есенська (д/с №6) – 57 дБА, Миру, 13 – 61 дБА.

В межах вуличної мережі (червоних ліній) необхідно застосування шумозахисних заходів для першої лінії забудови (озеленення вздовж вулиць, шумозахисні віконні блоки, шумопоглинаючі облицювальні матеріали). Окрім того, система організації дорожнього руху, яка намічена комплексом заходів у проекті внесення змін до генерального плану (будівництво об’їзної дороги, транспортних розв’язок тощо) направлена на вирішення даної проблеми.

Шум від трансформаторних підстанцій.

| № п/п | Трансформаторні підстанції | V | P | n | Lекв. | ∆L | z(м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "ІПП" | 110/10 | 2×10 | 2 | 71 | 11 | 25 |

Де:	V – клас напруги трансформатора, кВ

P – номінальна потужність трансформатора, МВ·А

n – кількість трансформаторів,

Lекв. – розрахунковий еквівалентний рівень звуку, дБА

∆L – перевищення допустимого рівня звуку (максимально-допустимий рівень звуку на території житлової забудови – 60 дБА (вночі)), (СН 173-96, дод. №16),

z – територіальний розрив, як шумозахисний захід, (метри).

З наведених розрахунків видно, що акустичний вплив з перевищенням гранично-допустимих рівнів, за умов відсутності перешкод, можливий на відстані 25 метрів. Даний об’єкт розташований в промислово-комунальній території (західна околиця міста), і не здійснює впливу на житлову забудову (впровадження шумозахисних заходів не є доцільним).

Шум від військового аеродрому.

Зона впливу авіаційного шуму (на Схемі планувальних обмежень), з боковим віддаленням 2 км від ЗПС, визначена відповідно інтенсивності польотів та методик, що мали місце у 70-80-х роках. В межі цієї зони потрапляє значна територія міста. Хоча в останні роки інтенсивність польотів літаків на військовому аеродромі незначна, за даними СЕС під час польоту рівні шуму становлять 100-110 дБА і перевищують норму на 30-40 дБА.

Дане забруднення відноситься до епізодичного фактору прояву і залежить від інтенсивності польотів. Для чіткого визначення меж акустичного впливу необхідна розробка Проекту з визначення зон по категоріям А, Б, В, Г, які визначають придатність території в околицях аеродрому до забудови за акустичними умовами при польотах літаків. Відповідно розроблених Проектів для аналогічних об’єктів, зона Г (зона заборони забудови) в даному проекті прийнята орієнтовно, з боковим віддаленням 1 км від ЗПС (Схема прогнозного стану навколишнього середовища). За межами зони Г (в зонах Б і В) дозволяється будівництво будівель з підвищеною звукоізоляцією зовнішніх огороджень, які забезпечують зниження шуму на ∆LA = 25-30 дБА. ( з урахування листа в/ч А 2502 №34 від 17.02.2011 р.)

Для існуючої забудови, що знаходиться в зоні Г необхідно впровадити комплекс заходів, які забезпечують зниження шуму на ∆LA > 30 дБА, в тому числі: застосування підвищеної звукоізоляції зовнішніх огороджень, шумоізоляційних матеріалів щодо фасадної частини будинків та внутрішня планувальна організація житлових приміщень (спальні кімнати з виходом у дворовий простір), застосування шумоізоляційних склопакетів у оздобленні віконних отворів тощо.

Прийняті параметри зони “Г” мають бути відкориговані при розробці “Проекту з визначення зон придатності території до забудови…” з використанням сучасних методик розрахунку, що на подальших стадіях проектування (детальний план території, проект будівництва) дозволить передбачити відповідні комплекси планувальних та інженерних заходів по захисту від акустичного впливу аеродрому, для будівель та споруд що розташовані відповідно в межах зон Б, В та Г.

Природно-заповідний фонд

В межах міста об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

В межах приміської зони впливу, на території Старокостянтинівського району, розташовано 35 об’єктів.

Безпосередньо на прилеглій до міста території на північних, північно-західних та південно-західних околицях з містом межують 3 об’єкти ПЗФ:

- на північній околиці міста, на лівому березі р. Шихівка розташований лісовий заказник місцевого значення ”Новиківський” площею 306,93 га, знаходиться на території Пашковецької сільської ради, кв. 1-7 Самчиківського лісництва. Створено рішенням 16 сесії облради народних депутатів від 04.04.2001 р. №10.

- з північного-заходу до міста прилягає гідрологічний заказник місцевого значення ”Ікопотський” площею 61,04 га, знаходиться на території Пашковецької сільської ради, в заплаві р. Ікопоть. При цьому 7,66 га знаходяться в межах міста. Створено рішенням 17 сесії облради народних депутатів від 17.12.1993 р.

- з південного-заходу до міста прилягає гідрологічний заказник місцевого значення ”Воронківський” площею 80,56 га, знаходиться на території Григорівської сільської ради, в заплаві р. Случ. Створено рішенням 17 сесії облради народних депутатів від 17.12.1993 р.

Слід зазначити, що відповідно Наказу Про затвердження Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України N 330 від 22.06.2009 (п. 2.4), Рекреаційна діяльність у межах заказників і пам'яток природи може здійснюватися за умови забезпечення охорони та збереження їхніх природних комплексів відповідно до положень про заказники та охоронних зобов'язань власників або користувачів земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів, оголошених заказниками або пам'ятками природи.

Окрім цього, в межах зони впливу розташовані наступні об’єкти ПЗФ:

Загальнодержавного значення

Пам’ятки природи садово-паркового мистецтва:

- ”Самчиківський парк” – 18,80 га, на території Самчиківської сільської ради, в с. Самчики, постанова Ради Міністрів УРСР від 29.01.1960 р. №105,

- ”Новоселицький парк ” – 44,44 га, на території Миролюбненської сільської ради в с. Новоселиця, постанова Ради Міністрів УРСР від 29.01.1960 р. №105,

Місцевого значення

Гідрологічні заказники:

- ”Великочернятинський” – 370,78 га, на території Чернятинської сільської ради, рішення сесії обласної ради від 25.12.1992 р.; ”Мартинівський”;

- ”Старокостянтинівський” – 637,93 га, розпорядженням голови Облдержадміністрації від 28.09.1995 р. №67-р на території Миролюбненської та Немиринецької сільських рад Старокостянтинівського району,

- ”Вишнопільський” – 82,31 га, на території Вишнопільської сільської ради, між селами Вишнопіль та Малий Вишнопіль, рішення 4 сесії обласної ради від 16.12.1998 р.,

Лісові заказники:

- ”Чорнянський” – 101,92 га, на території Чорнянської сільської ради, в урочищі ”Чорна” кв.2, вид. 24,25 Самчиківського лісництва, рішення 7 сесії обласної ради від 28.10.1994 р;

- ”Підгірнянський” – 38,0 га, на території Миролюбненської сільської ради, кв.3 Сковородецького лісництва, рішення 7 сесії обласної ради від 28.10.1994 р;

- ”Мацевичський” – 41,60 га, на території Огіївської сільської ради, в кв. 23, вид. 2,13 в урочищі ”Мацевичі”, рішення 7 сесії обласної ради від 28.10.1994 р;

- ”Калинівський” – 51,06 га, на території Остропільської та Сербинівської сільських рад, кв. 17, вид. 1, 2, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19; кв. 18 вид. 9,10,12,17; кв. 21 вид. 1, 2, 3, 6, 12; кв. 20 вид. 2, 9, 4; кв. 16 вид. 12, 14, 17; кв.19 вид. 1-10, рішення 2 сесії обласної ради №7 від 28.10.1994 р;

- ”Ладижський” – 143,74 га, на території Ладигівської сільської ради, в межах Самчиківського лісництва. 30-32, рішення 11 сесії Хмельницької обласної ради №22-11/2004 від 30.03.2004 р.,

Загально-зоологічні Заказники:

- ”Пеньківський” – 124,28 га, на території Пеньківської сільської ради, в 1,5 км від с. Драчі, рішення сесії обласної ради №2 від 1.11.1996 р.;

- “Андронівський” – 61,91 га, на території Пеньківської сільської ради, на північній околиці с. Андронівка, рішення сесії обласної ради №2 від 1.11.1996 р.;

Комплексні пам’ятки природи:

- Урочище ” Новики” – 15,24 га, на території Пашковецької сільської ради, в Самчиківському лісництві (вк.4, вид.5), розпорядження виконкому обласної ради №358-р від 22.10.1969 р.;

- Урочище ”Венеція” – 15,24 га, на території Миролюбненської сільської ради, поблизу с. Миролюбне, рішення сесії обласної ради №3 від 17.12.1993 р.;

- ”Решнівська” – 72,83 га, на території Сахновецької сільської ради, рішення сесії обласної ради №3 від 17.12.1993 р.;

- ”Сковородецькі краєвиди” – 82,02 га, на території Сковородківської сільської ради, рішення сесії обласної ради №7 від 28.10.1994 р.;

- ”Левківська” – 57,95 га, на території Сербінівської сільської ради, в межах р. Случ між с. Калинівка і с. Левківкою, розпорядження голови облдержадміністрації від 28.09.1995 р. №67-р.;

- ”Стецьківська” – 124,34 га, на території Стецьківської сільської ради, в межах р. Білка між с. Губча, с. Кучівка, с. Стецьки, розпорядження голови облдержадміністрації від 28.09.1995 р. №67-р.;

- ”Миролюбненська” – 90,9 га, на території Миролюбненської сільської ради, рішення сесії обласної ради №3 від 17.12.1993 р.;

- ”Северини” – 49,93 га, на території Вишнопільської сільської ради, на околиці с. Северин, рішення 13 сесії обласної ради №5 від 25.12.1997 р.;

Ботанічні пам’ятки природи:

- ”Алея старих лип” – 0,84 га, на території Самчинецької сільської ради, в с. Самчинці, розпорядження виконкому Хмельницької обласної ради №156-р”б” від 11.06.1970 р.;

- ”Урочище Руда” – 1,22 га, на території Ладигівської сільської ради (кв. 30, діл.7), розпорядження виконкому Хмельницької обласної ради №156-р”б” від 11.06.1970 р.;

- ”Урочище Баглаї” – 0,9 га, на території Баглаївської сільської ради, в Самчиківському лісництві (кв.37, діл.8), рішення облвиконкому від 4.09.1982 р. №278;

- ”Урочище Кучманівка” – 2,0 га, на території Криворудської сільської ради, в Антонівському лісництві (кв.5 діл.8), рішення облвиконкому від 4.09.1982 р. №278;

- ” Бук Євроопейський” – 0,5 га, на території Сковородівської сільської ради, в Сковородецькому лісництві кв. 14 вид.17, рішення обласної ради №7 від 25.12.1992 р.;

- ”Дуб черешчатий” – 13,0 га, на території Кременьчуківської сільської ради, в урочищі ”Чернятин” Антонівського лісництва, кв.47 вид.10, рішення облвиконкому №225 від 15.11.1986 р.;

- ”Дуб черешчатий” – 12,0 га, на території Кременьчуківської сільської ради, в урочищі ”Чернятин” Антонівського лісництва, кв.46 вид.22, рішення облвиконкому №225 від 15.11.1986 р.;

- ”Біогрупа дерев” – 0,9 га, на території Миролюбненської сільської ради, в лісі кв.5 вид.3, рішення 17 сесії обласної ради від 17.12.1993 р. №3;

Пам’ятки природи (геологічні):

- ”зразок граніто-біотинових відкладів граніту” – 4,0 га, на території Сахновецької, Самчиківської та Ладигівської сільських рад, по лівому берегу р. Случ, між селами Остропіль, Красносілка та Самчики, рішення Хмельницького облвиконкому №278 від 4.09.1982 р.;

- ”скельні виходи пегматитів” – 1,0 га, на території Староостропільської сільської ради, лівий берег р. Случ, рішення Хмельницького облвиконкому №278 від 4.09.1982 р.;

Заповідне урочище:

- ”Морозівське” – 9,24 га, на території Миролюбненської сільської ради, в лісі поблизу с. Миролюбне, кв.3 вид. 19,20, рішення сесії обласної ради №3 від 17.12.1993 р.;

Перспектива розширення об’єктів ПЗФ в межах району передбачає включення до реєстру Проектований національний природний парк “Верхнє Побужжя” загальною площею 108710,0 га, що знаходиться на території Хмельницького, Летичівського, Деражнянського, Старокостянтинівського і Красилівського районів. В тому числі в межах Старокостянтинівського району – орієнтовно 11050 га.

Зелена зона

Зелена зона міста не сформована. В межах зеленої зони повинен виділятися лісопарковий пояс. За основу розрахунку взята перспективна чисельність населення – на проектний період (36,6 тис. чол.). Виходячи з нормативного показника 70 м2/людину (для зони лісостепу – РСН 183-76, табл.3) нормативна частина повинна становити 256,2 га лісових насаджень. Враховуючи відсутність лісових насаджень в межах зони впливу міста для організації лісопаркової частини зеленої зони міста, в подальшій перспективі (за межами розрахункового строку) доцільно зарезервувати дані площі, з урахуванням сільськогосподарської цінності земель, для організації нормативної частини лісопарку. Пріоритетними територіями є складові ландшафтної структури, що не задіяні в с/г виробництві. Подальше вирішення цього питання можливе після розробки спеціалізованого проекту “Комплексна зелена зона м. Старокостянтинів”.

Вирішення даного питання дозволить забезпечити населення міста формованою зоною. В її межах організовується короткочасний відпочинок з урахуванням рекреаційної ємності території одночасного навантаження.

Прогнозна рекреаційна ємність території лісопарку.

Відповідно ДБН 360-92**(п.5.6) ємність території лісопарку визначена з урахуванням допустимого рекреаційного навантаження на природний комплекс – 9 осіб/га (для змішаних лісів). Враховуючі ландшафтні особливості території, та перспективні формовані зелені насадження, орієнтовна рекреаційна ємність складатиме 2,3 тис. осіб/день.

Розрахунок виконано за формулою:

W = q ∙ S ; де

W – рекреаційна ємність території (осіб/день);

q – нормативне навантаження (9 осіб/га/день);

s – площа лісопарку (256,2 га);

W = 9 ∙ 256,2 ∙ = 2306 осіб/день.

Дана рекреаційна ємність одночасного навантаження повинна враховуватись при подальшій ландшафтно-планувальній організації лісопаркової зони. Реалізація проектного рішення щодо формованої лісопаркової зони направлена на вирішення проблеми короткочасного відпочинку міського населення.

Для вирішення цих питань необхідно розробити «Схему планування території Старокостянтинівського району».

Екологічна мережа

Екологічна мережа міста представлений системою зелених насаджень загального користування, водними акваторіями та прибережними захисними смугами рік, струмків, озер та ставків. Загальна орієнтовна площа екологічної мережі міста в перспективі становитиме орієнтовно 545,4 га. Площа зелених насаджень загального користування відповідно будівельних норм має збільшитися з існуючих 31,0 га до перспективних 39,5 га.

В тому числі, орієнтовний баланс становить:

| Складові екологічної мережі міста | Існуючий стан, (га) | Проектний стан, (га) |
| --- | --- | --- |
| Зелені насадження загального користування | 31,0 | 39,5 |
| Прибережні захисні смуги водойм з площею водойм р. Случ, Ікопоть, Шихівка (в т.ч. гідрологічний заказник місцевого значення ”Ікопотський” (в межах міста, заплава р. Ікопоть з водним плесо) | - | 297,5 – (160,6 га – зел. нас. спец призн.; 136,9 га - акваторії) |
| Землі рекреації | - | 208,4 |
| Разом: |  | 545,4 |

Проектне рішення щодо планувальної організації даних територій направлене на їх ландшафтно-інженерне впорядкування. Дані заходи сприяють оздоровленню міського середовища та підвищують його екологічну стійкість до техногенних навантажень. Таким чином проектом намічається формування стійкої екологічної мережі міста.

Заходи по охороні навколишнього середовища.

З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища у проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території, місцевого самоуправління.

1. Територіально-планувальна організація міста з урахуванням планувальних обмежень як зон регулювання та обмеження забудови (дійсних на даному етапі); винесення асфальтно-бетонного виробництва (Райавтодор – АБЗ та Міжколгоспна пересувна дільниця – АБУ, бітумна база) за межі житлової забудови на територію приміської зони, з дотриманням відстаней визначених ДСП 173-96, перепрофілювання бойні, інших промислових та комунальних підприємств (див. розділ Архітектурно-планувальна організація території); екологічно зорієнтована трансформація промислово-комунального комплексу (перепрофілювання, передислокація, ліквідація), забезпечення їх екологічної реабілітації шляхом планувального та санітарно-гігієнічного облаштування їх територій (в тому числі санітарно-захисних зон); дотримання розмірів санітарно-захисних зон та інших планувальних обмежень при розміщенні житлової забудови, особливо на межі зон об’єктів підвищеної техногенної небезпеки (магістрального газопроводу, ГРС, вибухонебезпечні склади тощо);

2. Організація санітарно-захисних зон промислових та комунальних підприємств (відповідно попередньо розроблених проектів), оздоровлення, благоустрій та озеленення їх територій; упорядкування системи нормативних СЗЗ промислово-комунальних об’єктів з метою зменшення їх параметрів до зовнішніх меж виробничих об’єктів в тому числі методом впровадження технологій дружніх навколишньому середовищу при реструктуризації та технологічному переоснащенні виробництв; контроль та регулювання діяльності підприємств стосовно нарощування потужностей, яке може призвести до збільшення їх СЗЗ; закриття та упорядкування ділянок діючого кладовища, що не мають витриманої СЗЗ до житлової забудови, відведення нових ділянок кладовищ з дотриманням нормативних санітарних розривів до житлової забудови;

3. Винесення вибухонебезпечних складів боєприпасів з території аеродрому на небезпечну відстань з дотриманням зони ураження при виникненні надзвичайної ситуації, або забезпечення необхідних заходів зі зберігання боєприпасів для зменшення зони ураження у разі виникнення надзвичайної ситуації в параметрах, які будуть витримані до існуючої та проектованої забудови;

4. Екологічно спрямовані напрямки розвитку зовнішніх і внутрішніх транспортних зв’язків, вулично-магістральної мережі та транспортних засобів міста: відведення транзитних транспортних потоків в обхід території міста – будівництво об’їзних доріг; подальший розвиток вулично-дорожньої мережі – будівництво нових та реконструкція існуючих з сучасними технічними параметрами доріг, транспортних розв’язок тощо; (див. розділ Транспорт); розробка схеми розміщення системи АЗС, СТО та гаражів з дотриманням санітарних вимог; забезпечення постійної роботи діагностичного пункту для контролю викидів транспортних засобів; проведення ремонтно-будівельних робіт вулиць і доріг, поліпшення якості дорожнього покриття;

5. Комплекс заходів щодо покращення стану повітряного басейну міста: інвентаризація всіх джерел викидів, забезпечення контролю за нештатними ситуаціями, запровадження сучасних технологій на основних підприємствах-забруднювачах повітря з розробкою їх екологічних паспортів; паспортизація пило-, газоочисного обладнання на підприємствах, перевірка ефективності його роботи та утримання в належному стані; захист від шуму та загазованості житлових територій за рахунок створення зелених насаджень вздовж вулиць; проведення заходів по зменшенню шкідливих викидів в атмосферу від котелень КП ”Тепловик” та котелень військових частин що працюють на твердому паливі, проведення еколого-теплотехнічних випробовувань котелень, для яких передбачене виконання даних робіт; розширення мережі моніторингу забруднення приземного шару атмосферного повітря в сельбищних і рекреаційних зонах та в районах транспортних розв’язок, на межі санітарно-захисних зон підприємств з житловою забудовою, особливо на межі житлової забудови, яка знаходиться в безпосередній близькості до підприємств, СЗЗ яких не витримані;

6. Впровадження комплексу заходів щодо екологізації всього водогосподарського комплексу міста: реконструкція та оновлення на сучасному рівні всього водопровідного господарства (мереж, НС тощо) з повним охопленням житлової забудови централізованим водопостачанням; підвищення рівня підготовки води, запровадження сучасних технологій та методів очищення води на водоочисних спорудах та ін. (див. розділ Водопостачання); постійний контроль щодо наявності огорожі (встановлення, ремонт) 1-го поясу ЗСО для свердловин централізованого водопостачання в параметрах відповідно санітарних норм, а при зменшених параметрах за погодженням Санепідемстанції; розробка (оновлення) для всіх водозабірних ділянок проектів встановлення 2, та 3-го поясів зон санітарної охорони для підземних джерел централізованого водопостачання міста з впровадження заходів та постійного контролю щодо дотримання правового режиму 1, 2, 3-го поясів ЗСО, відповідно Постанови КМУ №2024 від 18.12.1998 р; ліквідація вигрібних колодязів та інших потенційних об’єктів забруднення підземних вод, в межах 2-х поясів ЗСО джерел централізованого водопостачання;

7. Налагодження сучасної системи централізованого водовідведення з реконструкцією міської каналізаційної мережі та підключення всього житлового фонду до централізованої системи водовідведення; на промислових та комунальних підприємствах міста забезпечити контроль щодо відповідності показників стічних вод нормативним показникам для приймання стічних вод в мережу централізованого водовідведення, в разі перевищення - забезпечити попереднє очищення стоків перед випуском в міську каналізацію; виконати заходи з ліквідації незаконного підключення до мережі зливової каналізації джерел скидання неочищених стічних вод (при виявлених випадках), забезпечення відведення поверхневого стоку з усієї території міста, розвиток зливової каналізації, з будівництвом очисних споруд в місцях випуску (див. розділи Водовідведення, Дощова каналізація);

8. Впровадження комплексу заходів з метою раціонального використання водних ресурсів: обладнання житлових квартир лічильниками води, модернізація діючих та будівництво нових систем зворотного і повторного водопостачання, заборона використання питних вод в технічних цілях, ліквідація непродуктивних витрат води, скорочення об’ємів водоспоживання промисловістю міста при впровадженні сучасних водозберігаючих технологій та ін.;

9. Впровадження комплексу заходів щодо покращення стану та раціонального використання водного басейну міста: розробка проекту та винесення в натуру меж прибережних захисних смуг та водоохоронних зон поверхневих водойм міста, з урахуванням рішень проекту ”Берегоукріплення берегів водосховища на річках Случ та Ікопоть з розчисткою та поглибленням в межах м. Старокостянтинів”, 2008 р., а також впровадження заходів та постійного контролю щодо дотримання режиму господарської діяльності в них, відповідно ВКУ; ліквідація стихійних звалищ, в першу чергу на прибережних ділянках водойм; будівництво та реконструкція автомийок з впровадженням систем оборотного водопостачання на автотранспортних підприємствах та гаражних кооперативах; організація локальних очисних споруд для очищення дощових та талих вод на промислових підприємствах;

10. розробка проекту та винесення в натуру водоохоронних та прибережних захисних смуг водойм міста з урахуванням проекту ”Берегоукріплення берегів водосховища на річках Случ та Ікопоть з розчисткою та поглибленням в межах м. Старокостянтинів”, та впровадження заходів та контролю щодо дотримання режиму господарської діяльності в них, відповідно ВКУ;

11. щодо охорони ґрунтів та земельних ресурсів: проведення рекультивації порушених територій, їх ренатуралізація та озеленення; бережливе ставлення до родючого шару ґрунтів, які зазнають механічного зняття; залуження та протиерозійне закріплення ґрунтів на крутосхилах тощо; контроль стану забруднення ґрунтів в місцях зберігання токсичних промислових відходів; проведення санації забруднених промислових територій та спецтериторій при їх освоєнні під житлову забудову; врахування екологічних наслідків проектованої діяльності при виділенні земельних ділянок; надання переваги будівництву гаражів вбудованого та підземного типу;

12. Вдосконалення системи санітарного очищення міста – будівництво нового полігону ТПВ з сміттєпереробним підприємством з застосуванням нових технологій по сортуванню та утилізації ТПВ – вирішення проблеми збирання побутових відходів з запровадженням системи роздільного збору, сортування, утилізації сміття, подрібнення, польового компостування відходів зеленого господарства та інших заходів з метою зменшення обсягів вивезення та захоронення відходів; ліквідація несанкціонованих звалищ на території міста; забезпечення систематичної санітарної обробки сміттєвозів та контейнерів для збору відходів тощо (див “Санітарне очищення”);

13. Щодо поводження з відходами: вирішення питання утилізації промислових відходів; створення пункту прийому та передачі на утилізацію комп’ютерної, малої та великої побутової техніки, відпрацьованих акумуляторних батарейок тощо; організація збору та передачі на утилізацію відходів від медичних закладів міста; створення пунктів прийому і передачі на утилізацію відпрацьованих шин, автомобільних масел та нафтопродуктів; сприяння створенню та функціонуванню підприємств, зайнятих збором та утилізацією відходів;

14. Для забезпечення захисту населення від джерел електромагнітного випромінювання: розробка санітарних паспортів для навігаційних радіотехнічних засобів військового аеродрому (БПРМ та ДПРМ) для подальшого їх врахування при забудові на прилеглих до них територіях; постійний контроль дотримання санітарних зон та зон обмеженої забудови при встановленні радіотехнічних засобів зв’язку, які працюють в надвисокочастотному діапазоні; оновлення санітарного паспорту РЛС засобів в/ч А 0711 з урахуванням розширених площ існуючої житлової забудови та проектних рішень генплану та з корегуванням зон обмеження забудови по більш розширеному сектору горизонту та корегуванням секторів, де встановлюється заборона роботи РСЛ на випромінювання;

15. Щодо зниження шуму від аеродрому: розробка Проекту з визначення зон по категоріям А, Б, В, Г, які визначають придатність території в околицях аеродрому до забудови за акустичними умовами при польотах літаків;

16. Впровадження комплексу заходів з інженерної підготовки території: протиерозійних, рекультивації порушених територій, захисту від заболоченості та підтоплення, берегоукріплення, благоустрою і розчищення рік, струмків та інших водойм; розчистка русел малих рік та балок з ліквідацією штучних перепон для поверхневого стоку, з урахуванням розробленого проекту ”Берегоукріплення берегів водосховища на річках Случ та Ікопоть з розчисткою та поглибленням в межах м. Старокостянтинів” (див. “Інженерна підготовка та захист території”); організація моніторингу підземної гідросфери зі створенням опорної мережі гідроспостережних свердловин (відповідно до затвердженої Постановою КМУ від 15.02.2002 р. Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення території в містах і селищах України);

17. Формування мережі контрольно-спостережних постів єдиної системи екологічного моніторингу, однієї із головних умов екологічної стабільності і контролю за станом міського середовища (промислова, сельбищна, рекреаційна зони) по складовим природного середовища: повітря, водного басейну, ґрунту, впливу від нетрадиційних джерел забруднення тощо;

18. Розширення мережі зелених насаджень загального користування; розробка проекту по ландшафтному благоустрою та озелененню міського середовища (ландшафтна реконструкція та благоустрій існуючих парків і скверів, оздоровлення та розширення асортименту їх насаджень), в т.ч. формування нових паркових зон та організація зон відпочинку; формування зелених насаджень спеціального призначення (санітарно-захисні зони, протиерозійне та протишумове озеленення вздовж залізниці, вуличної мережі, смуги зелених насаджень об’їзних доріг); проведення інвентаризації міських зелених насаджень у відповідності з вимогами п.6.8 “Правила утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів”; формування зеленої зони міста;

19. Організація екологічної мережі за рахунок зелених насаджень загального користування, гідрографічних систем міста, їх прибережних захисних смуг як джерел відновлення і збереження екологічного балансу та забезпечення сталого розвитку території міста; планувальна організація та благоустрій з максимальним озелененням нормативних прибережних смуг водойм (особливо крутосхилих ділянок), організація паркових та зелених зон тощо; гідротехнічне впорядкування, благоустрій водойм з облаштуванням місць відпочинку.

Впровадження вищезазначених заходів сприятиме значному покращенню умов проживання, оздоровленню міського середовища та підвищенню його екологічної стійкості до техногенних навантажень.

# V. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ МІСТА

Згідно Генеральної схеми планування території України місто Старокостянтинів за основними напрямками та перспективним режимом розвитку віднесений до IV групи міст (малі та середні міста, в яких передбачається розбудова районних центрів і підцентрів виробництва та соціально-культурного обслуговування населення).

Ця розбудова передбачена за рахунок:

- використання переваг розташування в приміських зонах найкрупніших, крупних та великих міст (у даному випадку м. Хмельницький) і розміщення пов’язаних з цим видів діяльності;

- розвитку переважно туристських функцій із забезпеченням збереження та припустимого господарського використання об’єктів культурної спадщини, захисту традиційного характеру середовища, обмеженням господарської діяльності на територіях історичних ареалів населених пунктів.

Господарський комплекс міста складається з виробничої (промисловість, будівництво, транспорт та зв’язок, виробництво й розподіл електроенергії, тепла газу й води) та невиробничої (інші види економічної діяльності) сфер; малого підприємництва (мали підприємства та підприємці – фізичні особи).

Структура зайнятих на 1.01.2010 року по сферах господарського комплексу є наступною (таблиця нижче).

Структура зайнятих у господарському комплексі міста

| Види економічної діяльності | Чисельність зайнятих |  |
| --- | --- | --- |
|  | осіб | % |
| І. Виробнича сфера | 2979 | 21,8 |
| Промисловість (обробна промисловість, добувна промисловість, виробництво й розподіл електроенергії, тепла газу й води) | 2077 |  |
| Будівництво | 226 |  |
| Транспорт та зв’язок | 661 |  |
| Сільське, лісове та рибне господарство | 15 |  |
| ІІ. Невиробнича сфера | 3194 | 23,6 |
| Торгівля (оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту) | 358 |  |
| Фінансова діяльність | 82 |  |
| Операції з нерухомістю, здача під найми і послуги юридичним особам | 151 |  |
| Державне управління | 762 |  |
| Освіта | 1025 |  |
| Охорона здоров'я, соціальна допомога | 730 |  |
| Колективні, громадські й особисті послуги | 86 |  |
| ІІІ. Мале підприємництво | 7440 | 54,6 |
| Малі підприємства | 895 |  |
| Підприємці-фізичні особи | 6545 |  |
| УСЬОГО | 13613 | 100,0 |

У господарському комплексі міста зайнято біля 62% від населення працездатного віку.

За станом на 1.01.2010 р. на обліку в Державній службі зайнятості перебувало 678 незайнятих трудовою діяльністю громадян міста. Цей показник порівняно з початком 2009 року менший на 28,8% (на 274 осіб).

За результатами комплексної оцінки соціально-економічного розвитку районів та аналізу динаміки соціально-економічного стану серед міст обласного значення Старокостянтинів посідає 5 місце.

Інформацією для аналізу господарського комплексу міста є дані відділу статистки у Старокостянтинівському районі, матеріали «Програм соціально-економічного та культурного розвитку міста» (за 2004-2009 рр.).

На даний час середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника, зайнятого в економіці міста (крім малих підприємств) дорівнює 1743,70 грн.

Динаміка зайнятості населення у м. Старокостянтинів за 2005, 2009 та 2010 роки за видами економічної діяльності (без врахування малого підприємництва – юридичних осіб і підприємництва – фізичних осіб) наводиться далі.

Динаміка зайнятості за видами економічної діяльності (осіб)

| Види економічної діяльності | роки |  |  | 2010 до 2005, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2009 | 2010 |  |
| І. Виробнича сфера | 1840 | 3168 | 2979 | 162% |
| - Промисловість (обробна промисловість, виробництво й розподіл електроенергії, тепла газу й води) | 1416 | 2320 | 2077 | 147% |
| - Будівництво | 124 | 223 | 226 | 182% |
| - Транспорт та зв’язок | 300 | 608 | 661 | 220% |
| - Сільське господарство та пов’язані з ним послуги | - | 17 | 15 |  |
| ІІ. Невиробнича сфера | 3000 | 3131 | 3194 | 106% |
| - Торгівля (оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту) | 80 | 343 | 358 | 448% |
| - Фінансова діяльність | - | 88 | 82 |  |
| - Операції з нерухомістю, здача під найми і послуги юридичним особам | 204 | 153 | 151 | 74% |
| - Державне управління | 711 | 728 | 762 | 107% |
| - Освіта | 1132 | 1009 | 1025 | 91% |
| - Охорона здоров'я, соціальна допомога | 725 | 730 | 730 | 101% |
| - Колективні, громадські й особисті послуги | 148 | 80 | 86 | 58% |
| УСЬОГО | 4840 | 6299 | 6173 | 128% |

З таблиці видно, що в порівнянні з 2005 роком чисельність зайнятих в господарському комплексі міста збільшилася на 62%. Дане збільшення відбулося за рахунок галузей виробничої (транспорт і зв’язок, будівництво, промисловість) та невиробничої (торгівля, незначною мірою державне управління) сфер.

Збільшення працівників обробної промисловості за останні 5 років сягає 47%, більш ніж у 2 рази зросла кількість працівників транспорту і зв’язку, та на 80% збільшилась чисельність працівників будівництва. Сільське господарство у виробничій сфері відіграє незначну роль.

У 2009 р. порівняно з 2005 р. чисельність працівників в невиробничій сфері збільшилася несуттєво – на 6%. У цілому, вона була сталою на рівні 3,0 -3,2 тис. осіб. Значне зростання відбулося у торгівлі – майже в 4,5 рази. Найбільшою за кількістю працівників галуззю є освіта (32% від невиробничої сфери), проте державне управління та охорона здоров’я разом складають 46% від працівників невиробничої сфери.

## 1. ВИРОБНИЧА СФЕРА

Виробнича сфера господарського комплексу відіграє значну роль в розвитку та життєдіяльності міста, проте вона в останній час втрачає свої позиції. На даний час чисельність зайнятих в ній (без врахування малих підприємств) складає біля 2,97 тисяч осіб.

Спеціалізація (перелік основних промислових підприємств, вид їх економічної діяльності) за станом на 1.01.2010:

| Перелік промислових підприємств | КВЕД |  | Назва класифікації за КВЭД |
| --- | --- | --- | --- |
| СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |
| ДП „Старокостянтинівське лісове господарство” | 02.02.0 |  | Надання послуг у лісовому господарстві |
| ОБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ |  |  |  |
| 1. Харчова промисловість |  |  |  |
| ДП ДАК „Хліб України” Старокостянтин. Елеватор | 15.81.0 |  | Виробництво хліба та хлібобулочних виробів |
| ДП „Старокостянтинівський молочний завод” | 15.1 |  | Масло вершкове, жир. до 85%, спреди та суміші жирові, молоко та вершки сухі |
| ДП „Старокостянтинівцукор” | 15.83.0 |  | цукор білий, кристалічний, вапно, меляса |
|  | 26.52.0 |  |  |
| 4. Поліграфічна промисловість |  |  |  |
| Комунальне підприємство редакція газети “Наше місто” | 22.12.0 |  | Видання газет |
| КП Редакція районної газети „Життя Старокостянтинівщини” | 22.12.0 |  | Видання газет |
| 9. Виробництво машин та устаткування |  |  |  |
| ВАТ “Старокостянтинівський завод КПО” | 29.42.0 29.72.0 29.43.1 |  | Виробництво верстатів для оброблення металу Виробництво приладів неелектричних Виготовлення вузлів і пристроїв до верстатів |
| ВАТ „Старокостянтинівський завод „Металіст” | 28.11.0 |  | Виробництво будівельних металевих конструкцій |
| ДП „Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал” | 26.61.1 |  | Елементи конструкцій збірні для будівництва |
| 10. Транспортне машинобудування |  |  |  |
| ТОВ „Агромоторсервіс” | 29.35.134.20.0 |  | Причіпи та напівпричіпи, причіпи до с/г техніки |
| 11. Інше виробництво, не віднесене до інших угруповань |  |  |  |
| ТОВ ”Блок Майстер Україна” | - |  |  |
| ТОВ ”Комбікормовий завод” | - |  |  |
| ТОВ «Ротиз Ізол» | - |  | Виробництво базальту |
| ВИРОБНИЦТВО ТА РОЗПОДІЛ ТЕПЛА, ГАЗУ, ВОДИ |  |  |  |
| МКП “Міськсвітло” | 40.13.0 |  | Розподілення та постачання електроенергії |
| Старокостянтинівська філія ВАТ „Хмельницькгаз” | 40.22.0 |  | Розподілення та постачання газу |
| КП „Тепловик” | 40.30.0 |  | Постачання пари та гарячої води |
| КП „Водоканал” | 41.00.0 |  | Збирання, очищення й розподіл води |
| КП „Райкоопринторг” |  |  |  |

В структурі виробничої сфери за чисельністю зайнятих переважає промисловість (майже 70% від усіх). В промисловості найбільша частка припадає на обробну промисловість, де за чисельністю працівників провідні місця належать харчовій промисловості.

Другим за значенням видом економічної діяльності у виробничій сфері є транспорт та зв’язок (22% зайнятих), що пояснюється значенням міста як транспортного центру з обслуговуванням як внутрішньо-міських, так і зовнішніх перевезень (автомобільним і залізничним видами транспорту.

Досить низькою є частка щодо зайнятих у будівництві, сільському господарстві. Незначні обсяги інвестицій в місті та їх практична відсутність на рівні району не сприяють розвитку будівництва, збереженню промислової бази. Краще в такій ситуації працюють малі підприємства, де нині кількість працівників в будівництві переважає чисельність основних будівельних організацій.

Далі дається характеристика сучасного стану і перспектив можливого розвитку виробничої сфери за видами діяльності і галузей промисловості.

1.1. ПРОМИСЛОВІСТЬ

Промисловість міста складається з обробної промисловості та виробництва й розподілу електроенергії, тепла газу й води, а основні напрямки діяльності промислових підприємств у місті є харчова промисловість, машинобудування, металообробка, виробництво неметалевих виробів (виробництво деревини та виготовлення виробів з неї), обслуговування та ремонт сільськогосподарської техніки.

На 1.01.2010 року в промисловості працювало 2,07 тисяч осіб.

Виробництво промислової продукції за видами економічної діяльності

| Види промислової діяльності | Питома вага (%) |
| --- | --- |
| Обробна промисловість, у тому числі: | 100 |
| Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів | 75,0 |
| Виробництво деревини та виготовлення виробів з неї | 0,8 |
| Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів та скловиробів) | 21,5 |
| Виробництво машин і устаткування | 2,7 |

Ріст (спад)  виробництва продукції промисловими підприємствами міста у 2001 – 2007 роках

| Рік | Відсоток до попереднього року |
| --- | --- |
| 2001 | 146,1 |
| 2002 | 79,6 |
| 2003 | 299,7 |
| 2004 | 133,1 |
| 2005 | 125,0 |
| 2006 | 110,4 |
| 2007 | 148,0 |
| 2008 | 97,0 |

Спад промислового виробництва, пов`язаний із світовою економічною кризою, почався наприкінці 2008 року. Найзначніший спад виробництва спостерігався на найбільшому промисловому виробникові міста – ДП «Старокостянтинівський молочний завод».

У 2009 р. спостерігався спад обсягів виробництва всіма промисловими підприємствами.

За 2009 рік виробництво промислової продукції у порівняльних цінах склало 273,8 млн. грн.

У 2009 році освоєно 2 найменування нових видів продукції у машинобудуванні, введено в експлуатацію 3 виробничі полігони.

Зростання обсягів виробництва за період 2008-2009 рр. спостерігалося на підприємствах ДП «Молокозавод», ДП «Старокостянтинівське лісове господарство», ТОВ «Старокостянтинівцукор» та ТОВ «Блок Майстер Україна».

У ІІІ кварталі 2010 року планувалося будівництво заводу з виробництва згущеної сироватки ТОВ «Каскад-продакшин».

Таким чином, галузями спеціалізації міста є харчова промисловість та промисловість будматеріалів.

Основні фактори, що впливають на стан промисловості є:

- незадовільний фінансовий стан більшості підприємств, нестача власних оборотних коштів;

- низька ефективність використання основних фондів;

- низька інвестиційна привабливість багатьох промислових підприємств;

- висока енергоємність обладнання, яке використовується у виробництві, що впливає на високу собівартість продукції і значно понижує конкурентну здатність місцевих товарів на ринку.

1.2. БУДІВНИЦТВО

На початок 2010 року чисельність осіб, які працювали у будівництві, становила 226 осіб.

В умовах зростання амортизації житлового фонду, будівництва вбудованих торгово-розважальних об’єктів, зріс попит на ремонтні та відновлювальні роботи, які здебільшого виконують малі підприємства та підприємці – фізичні особи.

Основні будівельні організації: ЗАТ «Базис»; ПП «Содекс»; ТОВ «Будівельний альянс»; Подільське управління капітального будівництва).

1.3. ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК

Дана, специфічна галузь матеріального виробництва, представлена наземним (залізничним, міським та автошляховим) транспортом, допоміжними транспортними послугами (складування, перевантаження, логістика, супровід, обслуговування вантажів та пасажирів), а також підприємствами пошти і зв’язку.

Усього в даному виді економічної діяльності спостерігається зростання кількості зайнятих. Так, у 2009 році тут працювало 661 осіб, при тому, що у 2005 році працювало вдвічі менше – близько 300 осіб.

Нині перевезення мешканців міста здійснюється переважно маршрутними таксі, які зв`язують околиці міста з його центром та підприємствами, а також розташованими поруч селами. Маршрутна мережа м. Старокостянтинів нараховує 11 маршрутів, на яких працює 29 транспортних одиниць. У 2009 році автобусним транспортом перевезено орієнтовно 4,3 млн. пасажирів.

1.4. СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, РИБНИЦТВО

Сільське господарство товарного типу відіграє незначну роль у господарському комплексі Старокостянтинова. Представлене діяльністю: надання послуг сільському та лісовому господарству.

## 2. НЕВИРОБНИЧА СФЕРА

У невиробничій сфері (сфері обслуговування) за станом на 1.01.2010 року було зайнято (без малих підприємств) біля 3,2 тисяч осіб, або 23,6% від зайнятих у господарському комплексі міста (без зайнятих у малих підприємствах та підприємців-фізичних осіб). Структура зайнятості на початок 2010 року за видами економічної діяльності мала наступний вигляд:

| Види економічної діяльності невиробничої сфери | осіб | % |
| --- | --- | --- |
| Торгівля (оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту) | 358 | 11 |
| Фінансова діяльність | 82 | 2,6 |
| Операції з нерухомістю, здача під найми і послуги юридичним особам | 151 | 4,7 |
| Державне управління | 762 | 23,6 |
| Освіта | 1025 | 32 |
| Охорона здоров'я, соціальна допомога | 730 | 23,5 |
| Колективні, громадські й особисті послуги | 86 | 2,6 |
| Усього | 3194 | 100,0 |

З таблиці видно, що провідними галузями невиробничої сфери (за чисельністю працівників) у місті є освіта, державне управління, охорона здоров'я й соціальна допомога, торгівля, на які припадає 79,1% від числа працюючих у невиробничій сфері.

За ретроспективний період (за час дії попереднього генерального плану) найбільший розвиток мали заклади оптової й роздрібної торгівлі. Стабільна чисельність працівників в останні роки була в галузі охорони здоров’я, освіти та державного управління. Близьким до сталого рівня є чисельність працівників у фінансовій сфері та сфері операцій з нерухомістю.

За цей же період відбувалося падіння числа працюючих у колективних, громадських й особистих послугах та готелях і ресторанах.

Оптова й роздрібна торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

На 1.01.2010 року в місті налічувалося 282 торговельних закладів, з них 197 магазини, 85 побутових підприємств, 2 ринки на 3300 торгових місць, 39 підприємств харчування на 4800 місць. У даному виді економічної діяльності працює 358 осіб.

Фінансова діяльність

В установах фінансової діяльності Старокостянтинова (банки, кредитні організації) працювало біля 82 осіб. У місті функціонують філії найбільших українських банків.

Операції з нерухомим майном, оренда, послуги юридичним особам

У цій сфері працює біля 74 осіб. Представлена галузь представлена наступними підвидами економічної діяльності: операції з нерухомістю, послуги у сфері інформатизації, послуги переважно юридичним особам (юридичні, адвокатські, нефінансові, реклама, підбір і забезпечення персоналом та ін.).

Установи та організації, що надають послуги юридичним особам і віднесені за угруповання до КВЕД «Операції з нерухомістю, оренди й послуги юридичним особам» та «Фінансова діяльність» утворюють ринкову інфраструктуру міста Старокостянтинів.

Слід відзначити, що рівень її розвитку в місті є досить низький, так як місто знаходиться в зоні впливу м. Хмельницький із значно вищим рівнем розвитку ринкової інфраструктури.

Державне управління

В органах державного міського та районного управління працює 762 особи. За останні 5 років суттєвих змін у кількості працівників не відбулося – спостерігається незначне збільшення на 7%. У середньому в даному виді діяльності працює біля 735 осіб.

Освіта

Представлена одним вищим учбовим закладом, мережею дошкільного, шкільного й позашкільного навчання. Нині в освітній галузі працює біля 1025 осіб.

Дошкільна загальна освіта представлена 9 дошкільними навчальними закладами. Загальна ємність складає 1282 місць і охоплює 77,4% дітей дошкільного віку. Ці заклади відвідують 1431 дитини, з якими працюють 127 осіб виховного та обслуговуючого персоналу.

Середню освіту надають 7 загальноосвітніх шкіл, гімназія та ліцей. Ємність шкіл (за проектами будівництва) становить 4568 місць, перекриває потребу на 61%. В школах працює 285 особи учбово-обслуговуючого персоналу. Гімназія та ліцей мають розрахункову ємність 1470 місць, їх відвідують 1540 учнів. Також працювало професійно-технічне училище.

Позашкільні установи представлені: міським центром дитячої та юнацької творчості (у 2009 р. відвідало 1045 учнів), міжшкільним навчально-виробничим комбінатом (1031 учнів), ДЮСШ (698 учнів), станцією юних техніків (452 учнів).

Вища освіта. У місті функціонує 1 вищий навчальний заклад ІІІ-ІV рівня акредитації. В ньому навчаються близько 102 студентів і працює 21 викладач.

Розвитку професійно-технічної освіти зі збільшенням числа учнів на розрахунковий строк не намічається.

Охорона здоров'я й соціальна допомога

У даній сфері зайнято 730 осіб. Установи охорони здоров'я обслуговують як населення міста, так і мешканців району. Представлені: міською лікарнею, стоматологічною поліклінікою та лікувальною амбулаторією.

Крім того в Старокостянтинові працює психоневрологічний інтернат на 180 місць.

Колективні, громадські й особисті послуги

До даної групи невиробничої сфери відносяться підприємства асенізації, прибирання вулиць й обробки відходів; організації, що здійснюють громадську діяльність; організації, які здійснюють діяльність у сфері відпочинку й розваг, культури й спорту; організації, що надають індивідуальні послуги (підприємства побутового обслуговування), в яких працює біля 86 осіб.

Установи культури: будинок культури, два музеї, кінотеатр, танцювальний зал, бібліотеки, клуби за інтересами. Крім того, у місті працюють дитячі музична та художня школи. В цих закладах працює 110 осіб.

Мережа фізкультурно-спортивних закладів представлена стадіоном, спортивними залами загального користування (10, з них 8 – шкільні), 9 майданчиками з гімнастичним обладнанням, приміщеннями для фізкультурно-оздоровчих занять, тренажерними залами (4), стрілецькими тирами (3). Працює 5 спортивних клубів: футбольні клуби «Случ», «Вікторія», клуб спортивних бальних танців «Твіст», спортклуб «Вулкан». Діють 2 федерації з тхеквондо та більярдного спорту. Крім того, наявні численні гуртки (бойових мистецтв та ін.). Старокостянтинівська ДЮСШ має відділення з легкої атлетики, волейболу, футболу, шахів, тхеквандо.

## 3. МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

Існуючий стан

За станом на 1.01.2010 р. у місті налічувалося 128 малих підприємств, на яких було зайнято біля 895 осіб. Чисельність підприємців – фізичних осіб становила біля 3225 осіб (зокрема, у 2009 році зареєструвалися 281 підприємці-фізичні особи). Ще приблизно 3320 осіб перебували у трудових стосунках з підприємцями-фізичними особами.

Динаміка розвитку малого підприємництва по 
м. Старокостянтинів за 2006-2010 рр.

| Показники | 1.01.2006 | 1.01.2007 | 1.01.2008 | 1.01.2009 | 1.01.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість малих підприємств | 119 | 117 | 120 | 124 | 128 |
| Чисельність працівників малих підприємств, осіб | 975 | 772 | 885 | 895 | 895 |
| Кількість підприємців –фізичних осіб | 2400 | 3020 | 3276 | 3225 | 3225 |
| Кількість найманих працівників у підприємців – фізичних осіб | 4014 | 3497 | 3400 | 3380 | 3320 |

Усього в малому підприємництві працює біля 7,4 тис. осіб, що становить біля 54,6% від усіх працюючих в господарському комплексі міста. У розрахунку на 10 тисяч наявного населення кількість малих підприємств становить майже 37.

Переважна кількість малих підприємств працює у сфері торгівлі – 42,1%, промисловості – 6,8%, будівництві – 15,6%, сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві – 13,7%, та інших видах економічної діяльності.

Слід відмітити, що розвитку малого підприємництва в місті притаманні загальнодержавні тенденції.

Аналіз динаміки розвитку малих підприємств показав, що кількість підприємств за період з 2006 по 2010 роки збільшилась на 7,1%, Відповідно зменшилася чисельність працівників (з 975 осіб у 2006 році до 895 осіб у 2010 році, тобто майже на 9%), і нині вона становить ~ 91% від рівня 2006 року. Це пов’язане із зростанням кількості підприємців-фізичних осіб. Тобто середня чисельність працівників на 1 підприємство знизилась з 8,1 осіб до 7 осіб.

При цьому відбулися зміни в структурі зайнятості. Скорочення зазнали транспорт і зв’язок, сільське господарство, будівництво у виробничій сфері, а у невиробничій сфері – торгівля, ремонт автомобілів, готелі та ресторани, послуги, діяльність в сфері культури та спорту.

Прибутковість не є ознакою усіх малих підприємств. Найбільш стабільними за прибутковістю є оптова та роздрібна торгівля, фінансова діяльність, будівництво. Нестабільними за прибутковістю є підприємства промисловості, сільського господарства, транспорту.

Порівняно з середньою заробітною платою по місту оплата праці у малому бізнесі на 1/3 є меншою.

Головним завданням розвитку малого підприємництва є подолання бідності та вирішення питань зайнятості населення, вживання заходів щодо стабілізації ситуації на ринку праці. В місті діє 5 об'єднань, що створені з метою сприяння розвитку малого підприємництва. Це кредитні спілки «Альянс», «Лакі», центр фінансових послуг, молодіжний центр, Асоціація підприємців.

Проте невирішеними залишаються проблеми низької активності таких організацій у прийнятті рішень, а також обмежений доступ малого підприємництва до фінансових ресурсів через недосконалість кредитно-фінансових механізмів.

## 4. РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ТУРИЗМ

Новий вид економічної діяльності в місті. Проектом передбачається задіяти існуючий туристичний та рекреаційний ресурси.

Місто Старокостянтинів віднесене до історичних міст. На його території розташовані пам’ятки історії та архітектури (детальніше див. розділ «Охорона культурної спадщини»).

Головні рекреаційні ресурси міста – водні об`єкти (узбережжя існуючих річок та водоймищ).

Туризм є високорентабельною галуззю економіки, важливим засобом культурного і духовного розвитку громадян. Туризм сприяє підвищенню зайнятості населення, розвитку ринкових відносин, міжнародному співробітництву, залученню громадян до пізнання природи та історико-культурної спадщини Старокостянтинівського краю.

Згідно проекту в місті передбачений розвиток 5 рекреаційних зон, в тому числі в рекреаційній зоні «Ікопоть» передбачене будівництво рекреаційних закладів (бази відпочинку) на площі 8 га.

Орієнтовна ємність рекреаційної зони (при нормі 150 м2 на особу) – 530 відпочивальників. Передбачається, що рекреаційні заклади будуть працювати сезонно, 3 місяці на рік (у літній період).

Орієнтовна чисельність обслуговуючого персоналу складе біля 100 осіб.

Для відпочивальників рекреаційної зони «Ікопоть» передбачений центр з певним набором установ і підприємств загально-рекреаційного обслуговування.

Ємності об’єктів загально-рекреаційного обслуговування розраховані за рекомендований додатком 6.2 ДБН 360-92**.

| - Назва установ | - Одиниця виміру | - Норматив на 1000 відпочи-вальників | - Потреба на розрахунковий строк |
| --- | --- | --- | --- |
| - Поліклініки | - відв. / зміна | - 24 | 13 |
| - Кінотеатри | - місць | - 20 | 11 |
| - Клуби (універсальні зали) | - місць | - 35 | 19 |
| - Клуби (приміщення для гурткових занять) | - місць | - 10 | 6 |
| - Танцювальні зали | - місць | - 50 | 27 |
| - Танцювальні майданчики | - місць | - 70 | 38 |
| - Бібліотеки | - 1000 книжок | - 4 | 3 |
| - Відкриті кіно-естрадні майданчики | - місце | - 120 | 64 |
| - Спортивні зали | - м2 підлоги | - 40 | 22 |
| - Басейни криті | - м2 дзеркала води | - 35 | 19 |
| - Басейни відкриті | - м2 дзеркала води | - 50 | 27 |
| - Комплекс майданчиків для дитячих ігор | - га | - 0,1 | 0,05 |
| - Комплекс майданчиків для спортивних ігор | - га | - 0,15 | 0,07 |
| - Продовольчі магазини | - м2 торгової площі | - 16 | 9 |
| - Промтоварні магазини | - м2 торгової площі | - 24 | 13 |
| - Їдальні, ресторани, кафе | - місце | - 90 | 48 |
| - Майстерні ремонту одягу, взуття, галантереї, годинників | - робоче місце | - 2,8 | 2 |
| - Пункт прокату предметів курортного попиту | - робоче місце | - 0,3 | 0,15 |
| - Хімчистки | - - // - | - 0,3 | 0,15 |
| - Перукарні | - - // - | - 3,0 | 2 |
| - Фотоательє | - - // - | - 0,5 | 0,25 |
| - Лазні | - місце | - 5 | 3 |
| - Фабрики-пральні | - кг білизни за зміну | - 250 | 133 |
| - Склади загально-товарні | - га | - 0,05 | 0,02 |
| - Склади спеціалізовані: будматеріалів, палива | - га | - 0,2 | 0,1 |
| - Оранжерейно-тепличне господарство | - га | - 0,2 | 0,1 |
| - Гаражі | - машин | - 3 | 2 |
| - Ремонтні майстерні | - роб. місце | - 1 | 1 |
| - Громадські вбиральні | - прилад | - 1 | 1 |

Враховуючи нові соціально-економічні умови в Україні, формування системи обслуговування на території рекреаційних зон буде, в основному, на базі підприємницьких ініціатив. Кожний заклад обслуговування може створюватись і функціонувати як підприємство малого бізнесу згідно існуючого законодавства.

Система загально-рекреаційного обслуговування рекреаційних зон Старокостянтинова матиме вигляд мережі закладів харчування (ресторани, кафе); розважальних закладів (дискотеки, танцювальні клуби); підприємств торгівлі; спортивних об’єктів – спортивних майданчиків (тенісу, волейбольні, пляжного волейболу, пляжного гандболу, пляжного футболу), спортивні зали, басейни тощо.

Поряд з цими видами підприємств можуть бути створені заклади обслуговування такі, як сауни-масажні, турецькі бані, косметичні салони, підприємства продажу та прокату туристичного спорядження — спортивного, транспортних засобів (прокат човнів, велосипедів, автомашин), заклади для розваг (майданчики атракціонів, аквапарки), яхт-клуби, причали для засобів водного спорту (водних лиж, велосипедів, човнів, катерів, атракціонів).

Чисельність працівників у закладах загально-рекреаційного обслуговування складає 20-25% від обслуговуючого персоналу рекреаційних закладів, тобто на розрахунковий строк може скласти біля 25 осіб.

Для відпочивальників рекреаційної зони «Ікопоть» (згідно вимог п.5.26 ДБН 360-92**) передбачено також 5,3 га озеленених територій.

Детальніше склад та розміщення об’єктів загально-рекреаційного обслуговування виконується на наступній стадії проектування – у детальному плані визначеної для проектування території.

## 5. ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ МІСТА

Основною метою перспективного розвитку господарського комплексу міста є досягнення максимального рівня зайнятості в економічній діяльності працездатного населення. При цьому передбачається, що ринок праці (для підвищення професійного рівня) може мати частку незайнятого населення порядку 2-5%.

При прогнозуванні структури зайнятості врахований також вплив тенденцій сучасного розвитку суспільства, при переході від індустріального до постіндустріального, для яких є характерним збільшення чисельності зайнятих у невиробничій сфері. При цьому очікується подальший ріст зайнятих в малому підприємництві.

В основу прогнозу зайнятості покладені прогноз чисельності населення міста та динаміка чисельності працівників за видами економічної діяльності.

На кінець розрахункового строку чисельність населення Старокостянтинова становитиме 36,6 тис. осіб (що на ~ 5,4% буде більше існуючої чисельності). Населення працездатного віку становитиме біля 19,7 тис. осіб, що на 10% буде менше сучасного показника.

Зовнішньоекономічна діяльність.

У здійсненні експортно-імпортних операцій приймають участь 11 підприємств: ДП «Старокостянтинівське лісове господарство», ДП «Старокостянтинівський завод ЗБШ», ТОВ «Агромоторсервіс», ДП «Старокостянтинівський молочний завод», ТОВ «Нідерландсько-українське спільне підприємство «Верват Україна ЛТД», ПП «Лідер-А», ТОВ «Нарс-авто», ПП «Укрпродекспорт», ТОВ «Декор», ПП «Агросервіс», ТОВ «Рабенштайнер».

Основна продукція експорту: молочні продукти (масло, сири та ін.), хлібопродукти (різновиди хлібу, короваї, весільні калачі, булочки та ін.); залiзобетонні i бетонні будiвельні конструкцiї i вироби; товари широкого вжитку (плити перекриття, фундаментні блоки, бордюри, тротуарна плитка та ін.); металоконструкції зварні будівельні; устаткування (правильні відрізні автомати, верстати для рубки арматури та рубки кутника, верстати для гнуття арматури, листозгин, модульні котельні, ножиці для рубки металопрокату та інше); продукція лісопильного виробництва.

Інвестиції.

Протягом 2009 року у розвиток економіки Старокостянтинова спрямовано 66226,0 тис. грн. капітальних інвестицій (за рахунок усіх джерел фінансування). Основну частину (85%) займають інвестиції в основний капітал – 56322,0 тис. грн. (придбання обладнання, машин, капітальне будівництво), джерелом яких були кошти підприємств та організацій міста.

Прямі іноземні інвестиції в економіку міста – 1040,4 тис. дол. США (0,7% від загального обсягу інвестицій в Хмельницьку область).

Виробнича сфера

До галузей, які традиційно є розвиненими у Старокостянтинові, і які є пріоритетними для подальшого розвитку обробної промисловості міста, відносяться:

| Галузі промисловості | Фактори, що визначають розвиток та функціонування |
| --- | --- |
| Харчова промисловість | Наявність місцевої сировинної бази, споживчий ринок власне міста та країни |
| Промисловість будівельних матеріалів | Основний споживач продукції – залізниця. Наявність сировинної бази та кваліфікованих кадрів. |
| Машинобудування | Наявність споживачів, кваліфікованих кадрів. Один із перспективних експортних напрямків при належному рівні інвестування |
| Оброблення відходів (перспективний напрямок) | Наявність сировинної бази, як міста так і сільгоспвиробників району (для виробництва етанолу, метану та ін.) |

Галузями спеціалізації міста і надалі залишаться харчова промисловість та промисловість будівельних матеріалів.

Вплив тенденцій розвитку постіндустріального розвитку на сучасну економіки світу, України і міста. Одна з закономірностей даного процесу є стабілізація частки зайнятих в промисловому секторі господарському комплексі міст. Так, за структурою зайнятості країн Європи, в виробничій сфері працює лише 25-30% від зайнятих в усіх видах економічної діяльності.

Більш високі показники (понад 30-40% до 80% від загальної кількості працюючих) притаманні лише невеликим промисловим містам (наприклад містам і селищам при вугільних копальнях, містам при великих ТЕЦ, АЕС, металургійних комбінатах, портах), що мають переважно одну розвинену галузь промисловості (так звані промислові моноцентри).

Перспективи розвитку капітального будівництва пов’язані з інвестиційним кліматом в місті щодо будівництва нового житла та нових транспортних та громадських об’єктів (з частковою діяльністю в Старокостянтинівському районі). В ремонтних, ремонтно-будівельних роботах будуть задіяні переважно малі підприємства.

Таким чином, враховуючи середньоєвропейський показник зайнятості в виробничій сфері (~ 20 - 25%) від загальної кількості зайнятих, чисельність в ній можна спрогнозувати на рівні біля 3400 осіб.

Прогнозна чисельність працівників виробничої сфери

| Галузі виробничої сфери | Промислово-виробничий персонал, осіб |  |
| --- | --- | --- |
|  | існуючий стан | розрахунковий строк (орієнтовно) |
| І. Промисловість | 2077 | 2300 |
| ІІ. Будівництво | 226 | 300 |
| ІІІ. Транспорт | 661 | 780 |
| ІV. Сільське господарство | 15 | 20 |
| Усього | 2979 | 3400 |

Невиробнича сфера

Перспективний розвиток невиробничої сфери може бути пов'язаний з наступними процесами, що були виявлені при аналізі динаміки чисельності зайнятих за видами економічної діяльності на протязі останніх 5 років:

- стабілізація на існуючому рівні (або біля нього) чисельності працівників у сфері охороні здоров’я, соціальної допомоги, торгівлі, операціях з нерухомістю, здаванням в найм і послуги фізичним особам, освіті;

- зростання чисельності зайнятих у фінансовій діяльності, колективних, громадських й особистих послугах;

- падіння чисельності зайнятих у державному управлінні.

Зайнятість у невиробничій сфері можна очікувати на рівні біля 3,6 тис. осіб. При цьому врахований персонал рекреаційних закладів та об’єктів загально-рекреаційного обслуговування.

Прогнозна чисельність працівників невиробничої сфери

| Види діяльності невиробничої сфери | Кількість працівників, осіб |  |
| --- | --- | --- |
|  | Існуючий стан | Розрахунковий строк (орієнтовно) |
| - Оптова (гуртова) й роздрібна торгівля, послуги з ремонту | 358 | 400 |
| - Фінансова діяльність | 82 | 150 |
| - Операції з нерухомістю, здавання в найми й послуги юридичним особам | 151 | 200 |
| - Державне управління, страхування | 762 | 750 |
| - Освіта | 1025 | 1100 |
| - Охорона здоров'я, соціальна допомога | 730 | 800 |
| - Колективні, громадські й особисті послуги | 86 | 200 |
| Усього | 3194 | 3600 |

Мале підприємництво

Розвиток малого бізнесу у виробничій і невиробничій сфері є одним з перспективних напрямків і резервів розвитку економіки. Воно забезпечує встановлення самостійних джерел доходу за рахунок приватної підприємницької ініціативи економічно активної частини населення, зниження соціальних навантажень на витрати бюджетів усіх рівнів, створення нових робочих місць, пожвавлення попиту та пропозиції на ринку, швидке освоєння імпортозамінної і орієнтованої на експорт продукції.

В умовах стабільного розвитку питома вага малого бізнесу здатна досягти 30-35% загальних обсягів промислового виробництва, збільшуючи тим самим прибутковість бюджетів усіх рівнів.

Проте, з аналізу розвитку малих підприємствах видно, що нині їх кількість стабілізувалася на рівні 120-130 одиниць, а чисельність працівників дещо знизилася.

Взагалі, мале підприємництво в Україні має великий потенціал, проте цій сфері є притаманною нестабільність розвитку, що ускладнює прогнозування подальших масштабів змін. Це пов`язано зокрема з наявністю суттєвих перепон, що стоять на шляху розвитку малого підприємництва, починаючи з недосконалості у законодавчій сфері, особливостях податкової системи, закінчуючи нестабільністю соціально-економічного та політичного становища в країні.

У малому підприємництві можна очікувати розвитку підприємств харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської продукції, а в невиробничій сфері – подальшого розвитку підприємств торгівлі (зокрема, розміщення великих спеціалізованих магазинів, які обслуговуватимуть мешканців міста та району), ремонту автомобілів, готельного бізнесу, охорони здоров’я (приватні медичні послуги) і послуг (розважальні, спортивні заклади).

У разі створення оптимальних умов для діяльності малого підприємництва можна зробити припущення, що на розрахунковий строк чисельність працівників у ньому складе біля 9,0 тис. осіб (із них переважна більшість – підприємці-фізичні особи).

На кінець розрахункового строку прогнозується приріст чисельності зайнятих в усіх сферах економічної діяльності з 13,6 тис. осіб до 16,0 тис. осіб, тобто на 17,6%.

На кінець 2009 року в Старокостянтинові майже 8,3 тисяч осіб не були зайняті трудовою діяльністю, з них за станом на початок 2010 року 678 осіб мали офіційний статус безробітного. Тобто населення у працездатному віці, яке незайняте в економічній діяльності («приховане» безробіття) становить ~ 7,5 тис. осіб. На розрахунковий строк передбачається, що дана категорія населення може зменшиться майже на 1/2 від існуючого рівня, що є прийнятним (крім безробітних, в дану категорію входять домогосподарки, інваліди, студенти, тобто населення працездатного віку, яке з будь-яких причин не буде задіяне в економічній діяльності).

Існуючий та прогнозний розподіл населення в працездатному віці (тис. осіб)

| Сфери зайнятості | Сучасний стан | Розрахунковий строк |
| --- | --- | --- |
| Населення, усього | 34,8 | 36,6 |
| Населення в працездатному віці | 21,8 | 19,7 |
| Усього зайнято, у т.ч.: | 13,6 | 16,0 |
| А. Виробнича сфера | 2,9 | 3,4 |
| Б. Невиробнича сфера, усього | 3,2 | 3,6 |
| із них туристично-рекреаційна діяльність | - | 0,1 |
| В. Мале підприємництво | 7,4 | 9,0 |
| Незайняте населення та безробітні | 8,3 | 3,7 |

# VІ. ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА СТАТЕВО-ВІКОВОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ

Особливості демографічної ситуації в м. Старокостянтинів

Загальна чисельність і особливості вікової структури населення

Чисельність наявного населення в Старокостянтинові в останні роки вирізняється значно більшою стабільністю, ніж в Україні в цілому. Так, якщо в Україні кількість мешканців з часу останнього перепису (2001 р.) скоротилася на 5.1% (в Хмельницькій області – на 6.8%), то в Старокостянтинові лише на 1.3%.

У віковій структурі Старокостянтинова, як і міського населення взагалі, порівняно висока частка осіб працездатного віку (табл. 1). Натомість низькою є питома вага осіб пенсійного віку та, зокрема, досить низький, як для України, рівень постаріння населення (14.5%). Натомість частка дітей молодше працездатного віку – порівняно висока (табл. 1).

Таблиця 1. Питома вага окремих вікових груп наявного населення в Старокостянтинові за переписом 2001 р. (у %)

|  | Хмельницька область |  | Україна в цілому |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в цілому | м. Старокостянтинів |  |
| молодше працездатного віку | 19.1 | 21.7 | 18.2 |
| у працездатному віці | 55.3 | 61.6 | 58.0 |
| старше працездатного віку | 25.6 | 16.7 | 23.8 |
| разом | 23.1 | 14.5 | 21.4 |

На віковій структурі як Старокостянтинова, так і України позначилися основні історичні події ХХ ст. Зокрема знижена частка осіб у віці 65–70 років (мал. 1) відповідає скороченню народжуваності та зростанню смертності немовлят і наймолодших дітей у першій половині 1930-х років. Інше заглиблення (у віці 55–60) відповідає падінню народжуваності під час окупації в Другій світовій війні. Підвищена питома вага осіб у віці близько 40 років зумовлена зростанням народжуваності на початку 1960-х. Звужений низ обоз наведених діаграм зумовлений скороченою народжуваністю в 1990-х роках (мал. 1).

Мал. 1. Статево-вікові піраміди наявного населення Старокостянтинова (ліворуч) та України за даними Всеукраїнського перепису 2001 р.

Заглиблення на обох пірамідах у віці близько 70 років відповідають дефіциту народжень і підвищеній смертності немовлят і дітей молодшого віку під час голодомору 1932-1933 рр. Подібне за формою спотворення у віці 56-59 років відповідає дефіциту народжень у роки ІІ Світової війни. Опуклість між ними сформована зростанням народжуваності наприкінці 1930-х років, спровокована забороною абортів.

Для демографічного прогнозу важливим є звернути увагу на звуження нижньої частини пірамід. Вона відповідає зменшенню народжуваності у 1990-ті роки. Тому з часом, коли ці вікові групи увійдуть у репродуктивний вік, слід очікувати зниження числа народжень навіть за умови зростання інтенсивності дітонародження.

Народжуваність

Незначне скорочення населення в Старокостянтинові, про яке вже згадувалося, частково зумовлене порівняно високою народжуваністю. Зокрема загальний коефіцієнт народжуваності в місті постійно зберігається на рівні вище середнього по області (мал. 2).

Мал. 2. Загальні коефіцієнти народжуваності в Хмельницькій області та Старокостянтинові

Оскільки загальні коефіцієнти залежать від вікової структури (порівняно молодшої в містах), слід розглянути співвідношення показників сумарної народжуваності (які показують число дітей, які б в середньому народила жінка, якби впродовж усього її життя народжуваність була така, як у певному календарному році). Через відсутність даних про чисельність населення Старокостянтинова за віком після перепису, після її оцінки (про що йтиметься нижче), здійснено обчислення показників сумарної народжуваності для міста. Виявилося, що вони помітно вищі за середні по області і навіть наближаються до сільських аналогів (мал. 3).

Мал. 3. Показники сумарної народжуваності в Україні, Хмельницькій області та Старокостянтинові

Таким чином, порівняно високий рівень народжуваності в Старокостянтинові пояснюється не лише відносно молодою віковою структурою населення міста, а й справді вищою інтенсивністю дітонародження. Вірогідно, що репродуктивні настанови населення малого міста є ближчими до сільського населення, яке зберігає переважно більш високу народжуваність.

Смертність і природний приріст населення

Загальні коефіцієнти смертності в Старокостянтинові низькі як порівняно з обласними, так і з середніми по Україні та дуже близькі до відповідних показників для міського населення Хмельницької області (мал. 4).

Мал. 4. Загальні коефіцієнти смертності в Україні, 
Хмельницькій області та місті Старокостянтинові

Як у випадку з загальними коефіцієнтами народжуваності, загальні коефіцієнти смертності спотворюються впливом вікової структури. Тому доцільно порівняти показники, не залежні від цього впливу. Одним із таких є середня очікувана тривалість життя (зокрема при народженні). Такі, очищені від впливу структурного фактора показники, також свідчать на користь нижчої смертності (вищої тривалості життя) в Старокостянтинові. Якщо в Хмельницькій області тривалість життя вища середньої по Україні, то Старокостянтинові, схоже на те, ситуація навіть краща, ніж у міських поселеннях області (табл. 2).

Таблиця 2. Середня очікувана тривалість життя при народженні (років)

|  | Хмельницька область | в т.ч. |  | Україна | Старокостянтинів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | міські поселення | сільська місцевість |  |  |
| За даними Держкомстату України за 2008–2009 рр. |  |  |  |  |  |
| обидві статі | 70.08 | 71.70 | 67.95 | 69.29 | ... |
| чоловіки | 64.44 | 66.53 | 61.92 | 63.79 | ... |
| жінки | 75.86 | 76.74 | 74.79 | 74.86 | ... |
| Авторська оцінка за 2009 р. |  |  |  |  |  |
| обидві статі | 70.21 | 71.32 | 68.62 | 69.63 | 71.93 |
| чоловіки | 64.87 | 66.44 | 63.01 | 64.36 | 67.97 |
| жінки | 75.54 | 75.85 | 74.63 | 74.85 | 76.11 |

Таким чином, порівняно висока народжуваність і відносно низька смертність зумовлюють в Старокостянтинові досить високий, як для України, природний приріст – близько нуля, а в окремі роки навіть додатний, що є близьким до рівня всіх міських поселень Хмельницької області (мал. 5).

Мал. 5. Загальні коефіцієнти природного приросту в Україні, 
Хмельницькій області та місті Старокостянтинові.

Підхід до оцінка вікової структури наявного населення Старокостянтинова за період 2002–2009 рр.

Оскільки вітчизняними статистичними органами кількість наявного населення за міжпереписний період дається лише на рівні загальної кількості, когортно-компонентним методом була здійснена оцінка його розподілу за віком на основі відомого з поточної статистики режиму смертності міського населення Хмельницької області та з урахуванням загальної кількості народжених, померлих і сальдо міграцій за кожний рік після перепису (за статтю). Відома динаміка загальної чисельності наявного населення в місті дають можливість їх уточнення та коректної підгонки.

Прогноз народжуваності

Масове поширення вищої освіти, особливо серед жінок, розширення ролі жінки в економіці, зокрема ступінь залучення жінок до ринку праці, розширення можливостей самореалізації тощо призвели в другій половині ХХ ст. в країнах Західної та Північної Європи до явища масового відкладання народження дітей на більш пізній вік (мал. 6). Аналогічне явище поширилося в останні півтора десятиліття в Східній Європи, в тому числі й Україні. Цікаво, що в Старокостянтинові також відбувається перехід на модель більш пізнього дітонародження – як в цілому по Україні, жінки тут народжують у більш старшому віці. На мал. 7 видно, що віковий розподіл народжуваності в 2009 р. має принципово іншу структуру ніж лише 5-7 років раніше.

Мал. 6. Коефіцієнти народжуваності за віком матері 
в Україні та Данії в окремі роки

Мал. 7. Коефіцієнти народжуваності за віком матері в Старокостянтинові

Виходячи з наявних ознак в Україні зміни моделі дітонародження, в обох варіантах прогнозу передбачається продовження тенденції „постаріння” материнства. А результати соціально-демографічного обстеження „Молодь України: спосіб життя та ціннісні орієнтації” (проведеного в квітні 2010 р.) свідчать, що загалом молодь налаштована мати більше дітей, ніж це демонструють сучасні календарні показники народжуваності. Тому за обома представленими варіантами прогнозу очікується більш чи менш інтенсивне зростання народжуваності.

Так, за реалістичним варіантом передбачається повільне зростання показника сумарної народжуваності до 1.75 (табл. 3), що приблизно відповідає репродуктивним настановам сучасної молоді з урахуванням того, що вони реалізуються не повною мірою.

Таблиця 3. Прогноз показника сумарної народжуваності (дітей на жінку)

| Варіант | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оптимістичний | 1.63 | 1.76 | 1.86 | 1.94 | 2.00 |
| реалістичний | 1.60 | 1.67 | 1.70 | 1.73 | 1.75 |

Загальний коефіцієнт народжуваності до 2015 р. буде зберігатися на рівні, близькому до сучасного (близько 12‰), потім знижуватиметься до середини 2020-х після чого зберігатиметься на рівні 9.3‰ до 2030 р., що буде спричинено зниженням питомої ваги жінок у найбільш активному віці (25–35 років) репродуктивного періоду.

Оптимістичний варіант передбачає можливість більш повної реалізації репродуктивних настанов населення внаслідок покращення економічної ситуації, розширення можливостей прикладання праці та зростання рівня життя, що сприятиме підвищення упевненості в майбутньому. За цим варіантом очікується зростання показника сумарної народжуваності до 2.0 до кінця прогнозного періоду (табл. 3).

Загальні коефіцієнти народжуваності у найближчі роки можуть зрости до 12.6‰ та утримуватимуться на рівні понад 12‰ до 2019 р. внаслідок зростання інтенсивності дітонародження, підсиленого структурним фактором. Як і в реалістичному варіанті, вікова структура жінок погіршуватиметься, що призведе до зниження загального коефіцієнту народжуваності до 10.2‰ в 2030 р., незважаючи на досить суттєве зростання інтенсивності.

Прогноз смертності та очікуваної тривалості життя

Оскільки обчислення тривалості життя населення для малих міст має певні методологічні проблеми та недостаток вихідних даних, можна цей показник оцінити непрямими методами. Таким чином, в Старокостянтинові спостерігається досить сприятлива (порівняно з Україною в цілому) ситуація. Середня очікувана тривалість життя при народженні для чоловіків тут більш, ніж на 3 роки вища за загальноукраїнську, а жінок більш, ніж на 1 рік, що є досить суттєвою перевагою. Позитивною ознакою також є порівняно незначний (як для України) розрив у тривалості життя чоловіків і жінок – близько 8 років.

Проте, потенціал зниження смертності все ж не вичерпаний. Аналіз повікового профілю смертності вказує на можливості суттєвого скорочення смертності в молодших працездатних вікових групах (20–30 років, особливо чоловіків) від причин смерті, яким можна запобігти (передусім інфекційних хвороб і травм). В середніх і старших (30–55 років) зниження смертності може відбуватися за рахунок зниження смертності передусім від хвороб системи кровообігу взагалі та зростання середнього віку смерті від основних класів причин смерті (серцево-судинних хвороб і новоутворень), тобто „перенесення” частини смертей на більш старший вік.

Більш чи менш швидке покращення у царині збереження здоров’я та життів людей покладено в основу двох представлених варіантів прогнозу. Так, за реалістичним варіантом прогнозу передбачено помірне зниження смертності та відповідне зростання тривалості життя. Зокрема середня очікувана тривалість життя при народженні зросте до 74.0 та 79.7 для чоловіків і жінок відповідно (табл. 4).

Загальний коефіцієнт смертності залишатиметься на рівні, близькому до сучасного (10.0–10.9‰).

Таблиця 4. Прогноз середньої очікуваної 
тривалості життя при народженні (років)

| Варіанти | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чоловіки |  |  |  |  |  |
| оптимістичний варіант | 68.0 | 71.1 | 73.5 | 75.9 | 77.9 |
| реалістичний варіант | 68.0 | 70.0 | 71.5 | 72.9 | 74.0 |
| Жінки |  |  |  |  |  |
| оптимістичний варіант | 76.2 | 77.9 | 79.1 | 80.2 | 81.1 |
| реалістичний варіант | 76.2 | 77.4 | 78.3 | 79.1 | 79.7 |

За оптимістичним варіантом у випадку ефективної реалізації низки Національних і Державних програм, спрямованих на зниження смертності та поліпшення здоров’я населення можна очікувати швидшого покращення ситуації. Як уже було відмічено, найбільшими темпами скорочуватиметься смертність чоловіків працездатного віку. Продовжуватиметься позитивна тенденція зниження смертності дітей (зі зниження смертності цієї категорії населення також впроваджено або очікується впровадження кількох програм із подолання або зменшення смертності від окремих хвороб). Внаслідок цього, очікувана тривалість життя при народженні може зрости до 77.9 та 81.1 року для чоловіків і жінок у 2030 р.

Загальні коефіцієнти смертності знизяться до 8.9–9.0‰ в першій половині 2020-х років, після чого стабілізуються на цьому рівні.

Прогноз міграцій населення

Старокостянтинів увійшов у нинішнє тисячоліття із від’ємними значеннями міграційного сальдо, однак наприкінці першого десятиліття (починаючи з 2008 р.) статистичні відомства почали фіксувати незначне перевищення чисельності прибулих над чисельністю вибулих.

Серед чинників, які обумовлюватимуть розвиток міграційної ситуації у м. Старокостянтинів у майбутньому, необхідно виділити такі: очікувана стабілізація економічної ситуації на загальноукраїнському рівні, ефективне виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Старокостянтинів, подальший розвиток харчової та обробної промисловості і машинобудування, а також розбудова транспортної інфраструктури міста, що сприятиме посиленню його позицій як важливого транспортного вузла України.

За оптимістичним варіантом сальдо міграції населення м. Старокостянтинів протягом всього періоду буде набувати лише додатних значень. На початку прогнозного горизонту очікується незначне коливання показників міграційного сальдо, однак починаючи з 2016 р., величина цього покажчика постійно зростатиме. У середньому чисельність прибулих у місто перевищуватиме чисельність вибулих з нього на 114 осіб щорічно. На кінець прогнозного періоду очікуване сальдо міграцій м. Старокостянтинів складатиме 191 особу.

Мал. 8. Динаміка сальдо міграції у м. Старокостянтинів за оптимістичним та реалістичним варіантами прогнозу у 2006–2010 рр.

Згідно реалістичного варіанту розвитку подій міграційний рух населення Старокостянтинова також характеризуватиметься перевищенням кількості прибулих над вибулими, однак показники міграційного сальдо будуть майже утричі нижчими аніж за попереднім прогнозом (у середньому 40 осіб щорічно). Найнижче значення міграційного обороту буде зафіксовано у 2015–2016 рр., а найвище (60–64 особи на рік) – наприкінці прогнозного горизонту.

Прогноз чисельності та статево-вікового складу населення м. Старокостянтинів до 2030 р.

За реалістичним варіантом прогнозу чисельність населення м. Старокостянтинів зросте на 5,4% і становитиме на кінець прогнозного періоду 36,6 тис. осіб. Механічний рух населення сприятиме збільшенню чисельності мешканців міста протягом всього періоду, натомість природний рух населення наприкінці прогнозу буде характеризуватися перевищенням кількості померлих над чисельністю народжених.

Мал. 9. Динаміка чисельності населення м. Старокостянтинів 
у 2007-2030 рр.

Статева структура населення міста майже не зміниться, частка чоловіків на кінець періоду становитиме 46,8%, що лише на 0,1 відсоткового пункту менше аніж на початок прогнозного горизонту. Більш відчутних трансформацій зазнає вікова структура населення. Питома вага мешканців міста працездатного віку знизиться до кінця періоду на 9,3 відсоткових пункти, і становитиме 53,7%. Наприкінці прогнозного горизонту більше ніж кожен четвертий (28,5%) житель міста перебуватиме у віці, старшому за працездатний; тоді як на початку періоду частка таких осіб складала 19,3%.

Мал. 10. Статево-вікова піраміда населення м. Старокостянтинів на початок 2031 р. за реалістичним варіантом прогнозу

Оптимістичний варіант прогнозу передбачає збільшення чисельності населення міста на 12,9% (або 5,1 тис. осіб). Кількість мешканців Старокостянтинова збільшуватиметься в середньому на 239 осіб щорічно, на початку періоду чисельність жителів буде збільшуватися на 0,14-0,20 тис. осіб на рік, поступово інтенсивність зростання чисельності населення посилюватиметься.

Вікова структура населення м. Старокостянтинів зміниться у результаті збільшення питомої ваги дітей (на 2,0 відсоткових пункти), зменшення частки осіб працездатного віку (на 9,9 відсоткових пункти) та зростання питомої ваги населення віком, старшим за працездатний (на 7,9 відсоткових пункти). Очікується незначне вирівнювання гендерної диспропорції населення, у результаті чого питома вага осіб чоловічої статі серед мешканців Старокостянтинова становитиме на кінець періоду 47,3%, що на 0,4 відсоткових пункти більше аніж на початку прогнозного горизонту.

Мал. 11. Статево-вікова піраміда населення м. Старокостянтинів на початок 2031 р. за оптимістичним варіантом прогнозу

Таким чином, для розрахунку об’ємів нового житлового будівництва, необхідної місткості установ обслуговування, а також інженерної та транспортної інфраструктури, чисельність населення Старокостянтинова на розрахунковий строк (початок 2031 р.) прийнята у 36,6 тис. осіб.

Додаток 1.

Особливості статево-вікової структури населення м. Старокостянтинів на перспективу

(реалістичний варіант прогнозу)

|  | 2010 (оцінка) |  |  | 2016 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  |  | 2031 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ч | ж | всього | ч | ж | всього | ч | ж | всього | ч | ж | всього | ч | ж | всього |
| 0 | 232 | 187 | 419 | 229 | 218 | 447 | 215 | 205 | 420 | 200 | 191 | 391 | 198 | 189 | 387 |
| 1-2 | 441 | 394 | 835 | 455 | 434 | 889 | 441 | 420 | 861 | 408 | 390 | 798 | 395 | 377 | 772 |
| 3 | 193 | 216 | 409 | 226 | 217 | 443 | 225 | 215 | 440 | 208 | 200 | 408 | 198 | 189 | 387 |
| 4 | 182 | 168 | 350 | 224 | 215 | 439 | 227 | 218 | 445 | 212 | 204 | 416 | 199 | 191 | 390 |
| 5 | 205 | 187 | 392 | 221 | 211 | 432 | 230 | 220 | 450 | 217 | 207 | 424 | 202 | 193 | 395 |
| 6 | 194 | 173 | 367 | 233 | 190 | 423 | 231 | 221 | 452 | 221 | 211 | 432 | 205 | 196 | 401 |
| 7-14 | 1536 | 1419 | 2955 | 1597 | 1458 | 3055 | 1776 | 1683 | 3459 | 1826 | 1757 | 3583 | 1755 | 1688 | 3443 |
| 15 | 217 | 226 | 443 | 166 | 165 | 331 | 186 | 175 | 361 | 224 | 218 | 442 | 233 | 226 | 459 |
| 16 | 239 | 262 | 501 | 198 | 172 | 370 | 211 | 199 | 410 | 239 | 200 | 439 | 237 | 231 | 468 |
| 17 | 257 | 255 | 512 | 193 | 204 | 397 | 201 | 188 | 389 | 244 | 218 | 462 | 234 | 231 | 465 |
| 18 | 296 | 282 | 578 | 188 | 196 | 384 | 191 | 157 | 348 | 213 | 214 | 427 | 235 | 236 | 471 |
| 19-54 | 9260 | 9991 | 19251 | 8987 | 9583 | 18570 | 8635 | 9074 | 17709 | 8505 | 8828 | 17333 | 8529 | 8776 | 17305 |
| 19-59 | 10310 | 11318 | 21628 | 10087 | 11079 | 21166 | 9663 | 10460 | 20123 | 9453 | 10057 | 19510 | 9516 | 9954 | 19470 |
| 60 і старше | 1985 | 3379 | 5364 | 2527 | 4098 | 6625 | 2974 | 4770 | 7744 | 3328 | 5293 | 8621 | 3554 | 5586 | 9140 |
| Працездатного віку | 11102 | 10790 | 21892 | 10666 | 10155 | 20821 | 10266 | 9618 | 19884 | 10149 | 9460 | 19609 | 10222 | 9474 | 19696 |
| Старше працездатного віку | 1985 | 4706 | 6691 | 2527 | 5594 | 8121 | 2974 | 6156 | 9130 | 3328 | 6522 | 9850 | 3554 | 6764 | 10318 |
| В т. ч. до 70 | 1127 | 2980 | 4107 | 1620 | 3789 | 5409 | 1859 | 4067 | 5926 | 1843 | 3898 | 5741 | 1739 | 3609 | 5348 |
| Всього | 16287 | 18466 | 34753 | 16544 | 18857 | 35401 | 16771 | 19131 | 35902 | 16993 | 19360 | 36353 | 17161 | 19487 | 36648 |

Продовження додатка 1.

Особливості статево-вікової структури населення м Старокостянтинів на перспективу

(оптимістичний варіант прогнозу)

|  | 2010 (оцінка) |  |  | 2016 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  |  | 2031 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ч | ж | всього | ч | ж | всього | ч | ж | всього | ч | ж | всього | ч | ж | всього |
| 0 | 232 | 187 | 419 | 245 | 234 | 479 | 247 | 235 | 482 | 243 | 232 | 475 | 251 | 240 | 491 |
| 1-2 | 441 | 394 | 835 | 484 | 461 | 945 | 495 | 472 | 967 | 491 | 468 | 959 | 495 | 473 | 968 |
| 3 | 193 | 216 | 409 | 236 | 226 | 462 | 248 | 237 | 485 | 249 | 238 | 487 | 246 | 235 | 481 |
| 4 | 182 | 168 | 350 | 232 | 222 | 454 | 248 | 237 | 485 | 250 | 239 | 489 | 246 | 235 | 481 |
| 5 | 205 | 187 | 392 | 225 | 215 | 440 | 247 | 237 | 484 | 250 | 240 | 490 | 247 | 236 | 483 |
| 6 | 194 | 173 | 367 | 234 | 190 | 424 | 245 | 235 | 480 | 251 | 240 | 491 | 249 | 238 | 487 |
| 7-14 | 1536 | 1419 | 2955 | 1601 | 1462 | 3063 | 1822 | 1726 | 3548 | 1974 | 1898 | 3872 | 2026 | 1946 | 3972 |
| 15 | 217 | 226 | 443 | 167 | 166 | 333 | 188 | 177 | 365 | 231 | 225 | 456 | 255 | 247 | 502 |
| 16 | 239 | 262 | 501 | 199 | 173 | 372 | 213 | 201 | 414 | 243 | 205 | 448 | 256 | 250 | 506 |
| 17 | 257 | 255 | 512 | 195 | 206 | 401 | 205 | 193 | 398 | 251 | 226 | 477 | 259 | 257 | 516 |
| 18 | 296 | 282 | 578 | 192 | 200 | 392 | 197 | 164 | 361 | 224 | 226 | 450 | 259 | 261 | 520 |
| 19-54 | 9260 | 9991 | 19251 | 9054 | 9645 | 18699 | 8818 | 9244 | 18062 | 8888 | 9195 | 18083 | 9168 | 9405 | 18573 |
| 19-59 | 10310 | 11318 | 21628 | 10162 | 11144 | 21306 | 9865 | 10639 | 20504 | 9872 | 10440 | 20312 | 10211 | 10608 | 20819 |
| 60 і старше | 1985 | 3379 | 5364 | 2551 | 4120 | 6671 | 3051 | 4830 | 7881 | 3497 | 5415 | 8912 | 3845 | 5786 | 9631 |
| Працездатного віку | 11102 | 10790 | 21892 | 10748 | 10224 | 20972 | 10480 | 9802 | 20282 | 10590 | 9852 | 20442 | 10985 | 10173 | 21158 |
| Старше працездатного віку | 1985 | 4706 | 6691 | 2551 | 5619 | 8170 | 3051 | 6225 | 9276 | 3497 | 6660 | 10157 | 3845 | 6989 | 10834 |
| В т. ч. до 70 | 1127 | 2980 | 4107 | 1630 | 3797 | 5427 | 1894 | 4091 | 5985 | 1913 | 3946 | 5859 | 1846 | 3685 | 5531 |
| Всього | 16287 | 18466 | 34753 | 16723 | 19019 | 35742 | 17271 | 19583 | 36854 | 18026 | 20292 | 38318 | 18845 | 21012 | 39857 |

Додаток 2.

Природний та механічний рух населення м. Старокостянтинів (реалістичний варіант прогнозу)

|  | чисельність населення | загальний приріст | механічний приріст | природний приріст | кількість народжених | кількість померлих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тис. осіб | осіб | осіб | осіб | осіб | осіб |
| 2010-15 | 34,8 | 648 | 111 | 537 | 2661 | 2124 |
| 2016-20 | 35,4 | 501 | 143 | 358 | 2174 | 1816 |
| 2021-25 | 35,9 | 449 | 276 | 173 | 2016 | 1843 |
| 2026-2030 | 36,4 | 295 | 306 | -11 | 1937 | 1948 |
| 2031 | 36,6 |  |  |  |  |  |

Природний та механічний рух населення м. Старокостянтинів (оптимістичний варіант прогнозу)

|  | чисельність населення | загальний приріст | механічний приріст | природний приріст | кількість народжених | кількість померлих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тис. осіб | осіб | осіб | осіб | осіб | осіб |
| 2010-15 | 34,8 | 989 | 266 | 723 | 2787 | 2064 |
| 2016-20 | 35,7 | 1111 | 400 | 711 | 2420 | 1709 |
| 2021-25 | 36,9 | 1462 | 745 | 717 | 2400 | 1683 |
| 2026-2030 | 38,3 | 1540 | 895 | 645 | 2406 | 1761 |
| 2031 | 39,9 |  |  |  |  |  |

# VІІ. ЖИТЛОВИЙ ФОНД

## 1. ІСНУЮЧИЙ СТАН

Житловий фонд міста на початок 2010 року становив 805,8 тис. м2 загальної площі, у тому числі багатоквартирної забудови – 405,8 м2; садибної забудови – 400,0 тис. м2.

| Типи забудови | Загальна площа, |  | Кількість населення, | Житлова забезпеченість, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тис. м2 | % | тис. осіб | м2/люд. |
| Багатоквартирна | 405,8 | 50,4 | 19,3 | 21,0 |
| Садибна | 400,0 | 49,6 | 15.5 | 25.8 |
| РАЗОМ | 805,8 | 100,0 | 34,8 | 23,1 |

Структура житлового фонду міста за загальною площею відзначається незначним переважанням багатоквартирної (багатоповерхової) забудови над садибною, у співвідношенні 1%. Середня житлова забезпеченість по місту складає ~ 23,1 м2 загальної площі на людину, у тому числі ~ 21,0 м2 загальної площі на людину у багатоквартирній забудові і ~ 25.8 м2 загальної площі на людину у садибній забудові.

Житловий фонд міста на 1.01.2010 року складається з 5400 будинків, з них 5124 будинків садибної забудови (приватного сектору) і 276 будинків (8198 квартир) багатоквартирної забудови.

Офіційно зареєстрований аварійний та ветхий житловий фонд відсутній.

В місті за станом на 1.01.2010 року є 5 незавершених багатоквартирних будинків (5-9 поверхів) загальною площею 33,1 тис. м2 (567 квартир).

Динаміка введення житлового фонду по Старокостянтинову за 2005-2009 роки

| Роки | Садибне будівництво |  | Багатоквартирне будівництво |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кількість будинків | м2 загальної площі | кількість квартир | м2 загальної площі |
| 2005 | 14 | 2001 | 88 | 4410 |
| 2006 | 13 | 2007 | 104 | 5184 |
| 2007 | 16 | 2747 | 147 | 7615 |
| 2008 | 22 | 3624 | 102 | 4499 |
| 2009 | 6 | 1136 | - | - |
| за період | 71 | 11515 | 441 | 21708 |

Як видно з таблиці, за останні 5 років в місті було побудовано 33,2 тис. м2 загальної площі житлової забудови, з них 11,5 тис. м2 – садибна забудова, 21,7 тис. м2 – багатоквартирна забудова. У середньому за рік за ретроспективний період у місті будувалося 14 нових садибних будинків та 88 квартир.

## 2. ПРОЕКТНИЙ ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

Масштаби нової житлової забудови міста знаходяться в залежності від перспективної чисельності населення (прогнозна чисельність населення на кінець розрахункового строку – 36,6 тис. осіб), наявності територіальних ресурсів та мети досягнення високої житлової забезпеченості. Виходячи з цього, проведені розрахунки обсягів нового житлового будівництва та визначений житловий фонд міста на розрахунковий період.

1. Багатоквартирне житлове будівництво

Багатоквартирне житлове будівництво передбачається для населення, що перебуває на квартирному обліку. Згідно даних управління статистики на квартирному обліку за станом на 1.01.2010 зареєстровано 2880 сімей і поодиноких громадян: 1448 сімей та одинаків на отримання державного житла; 34 сімей та одинаків на отримання соціального житла; 580 сімей та одинаків на отримання кооперативного житла. Крім того, 819 сімей знаходиться на черзі військового гарнізону.

Орієнтовний розрахунок необхідного обсягу нового житлового будівництва:

а.) Для населення, яке перебуває на квартирному обліку – категорія „Соціальне житло” – 34 сімей та одинаків (середній розмір квартири 62,5 м2 загальної площі):

34 родин х 62,5 м2 = 2,1 тис. м2 загальної площі

б.) Для інших категорій населення, яке перебуває на квартирному обліку – 2280 сімей та одинаків (1448 на отримання державного житла + 580 на отримання кооперативного житла + 819 обліку військового гарнізону мінус 567 сімей, які будуть розселені в незавершеному будівництві), з середнім розміром квартири у 75 м2 загальної площі:

2280 родин х 75 м2 = 171,0 тис. м2 загальної площі

Усього: 173,1 тис. м2 загальної площі.

Розміщення нового багатоквартирного будівництва на розрахунковий строк

| Номер за експлікацією | Перелік площадок | Територія | Житловий фонд | Кількість квартир | Населення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | тис.м2 | одиниць | осіб |
| І | район вул. Заікіна | 4,8 | 24,0 | 320 | 800 |
| ІІ | район вул. Красовського | 7,5 | 37,5 | 500 | 1250 |
| ІІІ | район вул. Попова | 16,0 | 80,0 | 1066 | 2665 |
| ІV | район вул. Софійської | 10,0 | 50,0 | 667 | 1668 |
|  | Усього | 38,3 | 191,5 | 2553 | 6383 |
|  | незавершене будівництво (567 квартир) | — | 33,1 | 567 | 1420 |
|  | РАЗОМ |  | 224,6 | 3120 | 7803 |

Щільність багатоквартирної забудови приймалася у 5000 м2 на 1 га. Усі ділянки знаходяться в існуючій межі міста.

Таким чином, на розрахунковий строк обсяги нового багатоквартирного будівництва складуть біля 224,6 тис. м2 загальної площі, а житлова забезпеченість у новій багатоквартирній забудові становитиме 30,8 м2/людину.

2. Садибне житлове будівництво

Згідно інформації відділу економіки Старокостянтинівської міської ради в місті зареєстровано 1500 заяв від сімей на отримання земельної ділянки під житлове (садибне) будівництво.

Орієнтовний розрахунок необхідного обсягу нового житлового будівництва:

а.) Для існуючого населення міста, яке бажає отримати земельну ділянку під садибне будівництво:

1500 сімей х 120 м2 (середній розмір нового садибного будинку) = ~ 180,0 тис. м2 загальної площі.

б.) Для нового населення міста: 1,8 тис. осіб (36,6 тис. осіб населення на розрахунковий строк – 34,8 тис. осіб існуючого населення) або біля 650 сімей при коефіцієнті сімейності К=2,5 - 3,0:

650 сімей х 120 м2 (середній розмір нового садибного будинку) = 78,0 тис. м2 загальної площі.

Усього: 258,0 тис. м2 загальної площі (2150 садибних будинків).

Середній розмір ділянки приймався у 0,1 га, а середній розмір садибного будинку орієнтовно у 120 м2 загальної площі.

Обсяги нового садибного будівництва на розрахунковий строк складуть орієнтовно 258,0 тис. м2 загальної площі. Усього під садибне будівництво запропоновані 11 площадок (10 – в існуючій межі міста, 1 – за межами міста).

Таким чином, на кінець розрахункового періоду передбачається, що садибний житловий фонд міста складе 658.0 тис. м2 загальної площі, а середня житлова забезпеченість у садибній забудові складе 40.9 м2/людину.

На розрахунковий строк житловий фонд міста складе біля 1288.4 тис. м2 загальної площі. Житлова забезпеченість в цілому по місту на початок 2031 року складе 35.2 м2/людину.

Запроектовані обсяги нового житлового будівництва (482.6 тис. м2 загальної площі) на розрахунковий строк, в середньому на рік складуть 24.1 тис. м2 загальної площі (або біля 108 садиб та 150 квартир).

Перелік площадок під розміщення нової садибної забудови та обсягів нового садибного будівництва наведені у таблицях.

Розміщення нового садибного будівництва на розрахунковий строк

| Номер за експлікацією | Перелік площадок | Територія | Кількість садиб | Житловий фонд | Населення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | одиниць | тис.м2 | осіб |
|  | І. В існуючій межі міста (вільні території) |  |  |  |  |
| І | - „Південно-західний” | 135,2 | 1082 | 130,0 | 2705 |
| ІІ | - район вул. Урицького | 10,0 | 80 | 9,6 | 200 |
| ІІІ | - район вул. Короленка | 6,6 | 53 | 6,4 | 130 |
| ІV | - район вул. Вишневої | 16,0 | 128 | 15,4 | 320 |
| V | - район вул. Матросова | 3,4 | 27 | 3,2 | 68 |
| VІ | - район вул. 11 Південної | 6,6 | 53 | 6,4 | 132 |
| VІІ | - район вул. Молодіжної | 15,0 | 120 | 14,4 | 300 |
| VІІІ | - район вулиць Тельмана - Горького | 9,0 | 72 | 8,6 | 180 |
| ІХ | - район вул. Газопровідної | 5,2 | 43 | 5,0 | 105 |
| Х | - район вулиць Покришкіна - Миру | 1,4 | 12 | 1,4 | 30 |
|  | РАЗОМ по п. І | 208,4 | 1670 | 200,4 | 4170 |
|  | ІІ. За існуючою межею міста (вільні території) |  |  |  |  |
| ХІ | - район об’їзної дороги та вул. Горького | 60,0 | 480 | 57,6 | 1200 |
|  | ВСЬОГО (п. І + п. ІІ) | 268,4 | 2150 | 258,0 | 5370 |

Динаміка житлового фонду м. Старокостянтинів на розрахунковий строк

| Вид забудови | За станом на 1.01.2010 |  | Нове будівництво |  | Проектний житловий фонд |  | Населення, тис. осіб |  | Житлова забезпеченість, м2/людину |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тис. м2 | % | тис. м2 | % | тис. м2 | % | існуюче | проектне | існуюча | проектна |
| Багатоквартирна | 405,8 | 50,4 | 224,6 | 46,5 | 630,4 | 48,9 | 19,3 | 20,5 | 20,8 | 30,8 |
| Садибна | 400,0 | 49,6 | 258,0 | 53,5 | 658,0 | 51,1 | 15,5 | 16,1 | 25,8 | 40,9 |
| РАЗОМ | 805,8 | 100,0 | 482,6 | 100,0 | 1288,4 | 100,0 | 34,8 | 36,6 | 23,1 | 35,2 |

# VІІІ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

## 1. СУЧАСНИЙ СТАН ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ МІСТА

Місто Старокостянтинів є центром однойменного адміністративного району Хмельницької області і розташований на відстані 48 кілометрів від обласного центру, по обидва береги ріки Случ та її приток Ікопоті та Шихівки. Місто має радіально-променеве планування.

Забудова переважно складається з кварталів одноповерхових будівель з присадибними ділянками розміром 0,06 - 0,20 га. Квартали багатоквартирної забудови розташовані переважно в центральній частині міста та вздовж вулиць Острозького, Попова та Миру. Наявність великої кількості багатоквартирної забудови в центральній частині міста обумовлена локалізованим проживанням сімей військовослужбовців, що несуть службу в військовій частині та аеродромі.

Громадські, адміністративні та торгівельні заклади переважно розташовані в центральній частині міста по вулицях Острозького та Миру. Також по провулку Фестивальному знаходиться стадіон.

Промислові та комунальні підприємства переважно знаходяться в західній та східній частинах міста. Найбільші з них: завод залізобетонних шпал, цукровий завод та завод «Металіст».

Деякі промислові та комунальні підприємства розташовані поруч з житловою забудовою та створюють несприятливі умови проживання.

Висновки

Таким чином, у результаті аналізу існуючого стану планування і забудови міста Старокостянтинів виявлено ряд проблем, які необхідно врахувати при виготовленні проекту внесення змін до генерального плану та інших містобудівних проектів:

- магістральна вулична мережа міста не відповідає сучасним (по пропускній здатності) вимогам як у центральній частині, так і у периферійних;

- житлова забудова недостатньо забезпечена інженерно-транспортною інфраструктурою для оптимального функціонування;

- у районах садибної забудови відсутній зовнішній благоустрій;

## 2. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА СТРУКТУРА І ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ

Як видно із характеристики існуючого планування та забудови, основним недоліком є відсутність чіткого функціонального зонування, організації магістральної та вуличної мережі, транспорту, організації обслуговування населення та наявність великої кількості факторів стримуючих природній розвиток територій міста. Для вирішення цих задач у проекті внесення змін до генерального плану міста передбачається:

- зонування території;

- диференціація вулично-дорожньої мережі по її призначенню та коригування транспортних потоків, що проходять через центральну частину міста;

- пропозиції що до організації системи обслуговування;

- інженерна підготовка та благоустрій території;

- заходи по охороні навколишнього середовища;

- винесення промпідприємств.

З метою раціонального використання території і створення сприятливих умов для проживання, проектом передбачається організація таких функціональних зон міста:

- сельбищна зона

- загальноміського центру

- рекреаційна зона

- промислово-складська зона

Розвиток сельбищної зони передбачається за рахунок впорядкування та раціонального використання існуючих міських територій та земель Сахновецької сільської ради, що на півдні межує із містом.

Розміщення нового садибного будівництва передбачається у східному та західному напрямках.

Східний напрямок складається з 5 ділянок під садибну забудову загальної площею 45,8 га. Це ділянки по вулицям: Урицького (10 га), Короленка (6,6 га), Тельмана-Горького (9 га), Молодіжній (15 га), Газопровідній (5,2 га).

Західний напрямок складається із 5 ділянок загальною площею 162,6 га. Це ділянки по вулицям: Матросова (3,4 га), 11 Південній (6,6 га), Вишневій (16 га), «Південно-західний район» (135,2 га) на землях бувшого військового радгоспу «Хмельницький» та по провулку Покришкіна - вулиці Миру (1,4 га).

Для визначення придатних територій для житлової та громадської забудови, як основного містоформуючого елементу, у генеральному плані був проведений аналіз ситуації, що склалася в існуючих межах. Потреба міста в кількості садибної забудови складає 268,4 га згідно розрахунків приведених у VII розділі. Загальний площа запропонованих ділянок складає разом 208,4 га,. Тому пропонується приєднати 324,1 га суміжних земель Сахновецької сільської ради в районі об’їзної дороги, та освоїти під садибну забудову 60 га, під розвиток рекреації 62,5 га, під громадську забудову 13,6 га та резерв промислової та комунально-складської зони 63,9 га.

В 2008 році Хмельницьким обласним виробничим управлінням по меліорації і водному господарству розроблений робочий проект «Берегоукріплення берегів водосховища на річках Случ та Ікопоть з розчисткою та поглибленням в межах м. Старокостянтинів Хмельницької області», з метою пониження рівня води в існуючому водосховищі в зв’язку з підтопленням присадибних ділянок та житлових і господарських будівель, які розташовані по його берегах. Реалізація даного проекту дозволить задіяти територію площею 38,9 га під садибну забудову на поза розрахунковий строк. Крім цього, необхідно розробити детальний план території.

Нова багатоквартирна забудова запроектована у західній частині міста, це ділянки по вулиці Заікіна (4,8 га) та по вулиці Красовського (7,5 га) за рахунок вільних міських територій. Також, за рахунок земель військової частини після відповідної передачі їх місту, запроектовані ділянки багатоквартирного житла по наступних вулицях: Попова (16 га) та Софійській (10 га).

Дані площадки розташовані в місцях, які забезпечені інженерними комунікаціями, що дозволить знизити витрати на їх освоєння.

Розміщення нового садибного будівництва на розрахунковий строк

| Номер за експлікацією | Перелік площадок | Територія, га |
| --- | --- | --- |
|  | І. В існуючій межі міста (вільні території) |  |
| І | - „Південно-західний” | 135,2 |
| ІІ | - район вул. Урицького | 10,0 |
| ІІІ | - район вул. Короленка | 6,6 |
| ІV | - район вул. Вишневої | 16,0 |
| V | - район вул. Матросова | 3,4 |
| VІ | - район вул. 11 Південної | 6,6 |
| VІІ | - район вул. Молодіжної | 15,0 |
| VІІІ | - район вулиць Тельмана - Горького | 9,0 |
| ІХ | - район вул. Газопровідної | 5,2 |
| Х | - район вулиць Покришкіна - Миру | 1,4 |
|  | РАЗОМ по п. І | 208,4 |
|  | ІІ. За існуючою межею міста (вільні території) |  |
| ХІ | - район об’їзної дороги та вул. Горького | 60,0 |
|  | ВСЬОГО (п. І + п. ІІ) | 268,4 |

Розміщення нового багатоквартирного будівництва на розрахунковий строк

(усе в існуючій межі міста)

| Номер за експлікацією | Перелік площадок | Територія, га |
| --- | --- | --- |
| І | - район вул. Заікіна | 4,8 |
| ІІ | - район вул. Красовського | 7,5 |
| ІІІ | - район вул. Попова | 16,0 |
| ІV | - район вул. Софійської | 10,0 |
|  | ВСЬОГО | 38,3 |

Зона загальноміського центру розглядається проектом як поліфункціональна планувальна структура і містить у собі елементи історичного ядра (з пам’ятками архітектури), зону адміністративних закладів, торгово-комерційних установ, банків, закладів установ та підприємств обслуговування, рекреаційну зону а також житлову забудову.

Проектними рішеннями передбачені основні заходи щодо поліпшення організації і функціонування загальноміського центру:

- диференціація руху транспорту і пішоходів з виділенням зон вільних від транспорту;

- озеленення і санація внутрішньо-квартальних територій.

Навколо існуючих водотоків генеральним планом запроектовано п’ять рекреаційних зон, загальною площею 157,1 га.

- На північному заході міста, поблизу існуючої зони відпочинку, територія колишнього кар’єру площею 25 га пропонується для розвитку рекреаційно-спортивних установ багатофункціонального призначення. Площа території під базами відпочинку (сезон - 3 місяці) складе 8,54 га та розрахована на 530 місць. Також до комплексу входять установи довгострокового та короткочасного перебування, тренувальні майданчики, криті і відкриті спортивні комплекси, стадіон та інші установи, що повинні забезпечити повноцінну підготовку спортсменів будь-якого ступеню складності. Також навколо комплексу пропонується розвиток супутньої інфраструктури – об’єктів загально-рекреаційного обслуговування, що повинно забезпечити нормальне функціонування та розвиток спортивного ядра;

- На березі ріки Случ, для населення «Південно-західної» ділянки садибної забудови буде розміщена рекреаційна зона площею 19,6 га;

- На березі водосховища ріки Случ в ув’язці з розташованою пам’яткою архітектури на базі існуючої загальноміської набережної та проектного пляжу сформована рекреаційна зона площею 3,2 га;

- На протилежному березі запроектована рекреаційна зона площею 96,0 га;

- Рекреаційна зона «Острів» площею 13,3 га зв’язана з двома іншими системою пішохідних мостів і є їх логічним продовженням.

Промислові та комунально-складські території в основному зосереджені вздовж східної та західної межі міста. З огляду на те, що на заході від аеродрому проходить автомобільна дорога державного значення проектом передбачений резерв територій під промислову та комунально-складську зону (64 га).

Резервні території під садибну забудову та промислові підприємства знаходяться за існуючою межею міста та будуть освоюватися під відповідну функцію після затвердження нової межі міста.

Для дотримання санітарних вимог потужності бітумної бази Райавтодору підлягають винесенню за межі міста, а ця територія підлягає реабілітації зі зміною функціонального призначення. Проектом передбачено розташування на цій території установ і підприємств громадського обслуговування.

Відповідно СанПІН №173-96 бойня (вул. Короленка) має СЗЗ 500 м. В цю СЗЗ потрапляє житлова забудова. У зв`язку з відсутністю вільних територій у проектних межах для розміщення даного об`єкту пропонується його винесення із дотриманням СЗЗ в район фермерського господарства «Бізон-1».

## 3. ІСНУЮЧЕ ТА ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Територія м. Старокостянтинова в його сучасних межах складає 3542,1 га.

Сучасне і проектне використання земель в адміністративних межах міста наведено в таблицях нижче.

Існуюче використання земель

| Категорії земель | га | % |
| --- | --- | --- |
| - Землі житлової забудови | 906,5 | 25,6 |
| - багатоквартирної забудови | 110,3 | 3,1 |
| - садибної забудови | 796,1 | 22,5 |
| - Землі промисловості, кар’єрів, транспорту та зв’язку, технічної інфраструктури | 396,6 | 11,2 |
| - Землі Міністерства Оборони України | 816,5 | 23,0 |
| - Землі громадської забудови, установ, організацій | 281,0 | 7,9 |
| - Зелені насадження загального користування | 31,0 | 0,9 |
| - Кладовища | 14,5 | 0,4 |
| - Вулиці, набережні, площі | 201,9 | 5,7 |
| - Сільськогосподарські землі | 603,2 | 17,0 |
| - Відкриті заболочені землі | 10,3 | 0,3 |
| - Землі водного фонду (внутрішні акваторії) | 280,6 | 7,9 |
| УСЬОГО | 3542,1 | 100,0 |

Аналіз сучасного використання міських земель в цілому та за окремими елементами, дає висновок, що фактично забудованою є біля 2617,0 га або майже 74%. На 1 мешканця припадає приблизно 1019 м2 забудованих територій.

Значні площі (23,0%) займають землі Міністерства Оборони України. Значну територію, також, займає садибна забудова – 22,5% від усіх земель міста (та 87% від земель житлової забудови), а також сільськогосподарські землі (17,0%).

Генеральним планом передбачено як збільшення території міста, так і більш ефективне використання територій в існуючій межі.

Серед заходів, що передбачають ефективне використання територій в існуючій межі міста є:

- Розміщення нової житлової забудова (38,3 га під багатоквартирну і 208,4 га під садибну забудову), за рахунок сільськогосподарських земель та земель міністерства оборони, які вивільняються;

- Розвиток рекреаційної зони (8,5 га) за рахунок реабілітації території недіючого кар`єру;

- Розбудова мережі зелених насаджень, передусім зелених насаджень спецпризначення в санітарно-захисних зонах промислових, комунальних та інших об`єктів;

- Проведення гідротехнічних заходів на водотоках міста (розчистка русел річок, намивання острову, організація прибережних захисних смуг);

- Розвиток території під громадську забудову;

- Розвиток вуличної мережі.

Збільшення території Старокостянтинова передбачається за рахунок земель прилеглих Сахновецької та Пашковецької сільських рад:

В нову межу міста передбачається включити орієнтовно 372,5 га: 324,1 га земель Сахновецької сільської ради і 48,4 га земель Пашковецької сільської ради.

Із них: 60,0 га під садибну житлову забудову; 8,6 га під громадську забудову; 13,9 га існуючих комунально-складських об’єктів; 63,8 га під резерв промислових територій; 99,3 га земель рекреаційного призначення; 60,6 га зелених насаджень спеціального призначення; 10,3 га існуючого кладовища; 11,3 га проектного кладовища; 7,8 га під акваторій; 36,9 га під вулиці, проїзди.

Території сільських рад, що приєднуються до міста

| Категорії земель | Сахновецька сільська рада | Пашковецька сільська рада | Разом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нова садибна забудова | 60 |  | 60 |
| 2. Нова громадська забудова | 8,6 |  | 8,6 |
| 3. Промисловості, транспорту та зв`язку, технічної інфраструктури | 5,2 | 8,7 | 13,9 |
| 4. Резерв промисловості | 63,8 |  | 63,8 |
| 5. Землі рекреаційного призначення | 99,3 |  | 99,3 |
| 6. Зелені насадження спеціального призначення | 45,6 | 15,0 | 60,6 |
| 7. Кладовище (існуюче) |  | 10,3 | 10,3 |
| 8. Кладовище (проектне) |  | 11,3 | 11,3 |
| 9. Акваторії | 7,8 |  | 7,8 |
| 10. Вулиці, проїзди | 33,8 | 3,1 | 36,9 |
| УСЬОГО | 324,1 | 48,4 | 372,5 |

Таким чином, проектна площа Старокостянтинова на розрахунковий строк збільшиться на 7,9% і складе біля 3914,6 га.

На розрахунковий строк на 1 мешканця у середньому буде припадати біля 1070 м2 міських земель.

Використання земель в проектній межі Старокостянтинова наведено в таблиці нижче.

Проектне використання земель

| Категорії земель | га |
| --- | --- |
| 1. Землі житлової забудови | 1213,1 |
| - багатоквартирної забудови | 148,6 |
| - садибної забудови | 1064,5 |
| 2. Резерв садибної забудови | 38,9 |
| 3. Землі промисловості, кар’єрів, транспорту та зв’язку, технічної інфраструктури | 392,2 |
| 4. Резерв промисловості кар’єрів, транспорту та зв’язку, технічної інфраструктури | 63,8 |
| 5. Землі Міністерства Оборони України | 788,6 |
| 6. Землі громадської забудови, установ, організацій | 319,0 |
| 7. Зелені насадження | 276,9 |
| - загального користування | 39,5 |
| 8. Землі для відпочинку (бази відпочинку) | 8,5 |
| 9. Кладовища | 36,1 |
| 10. Вулиці, набережні, площі | 403,4 |
| 11. Сільськогосподарські землі | 85,7 |
| - з них садові товариства | 61,7 |
| 12. Відкриті заболочені землі | 0,0 |
| 13. Землі водного фонду (внутрішні акваторії) | 288,4 |
| УСЬОГО | 3914,6 |

Слід зазначити, що площа земель, які включаються в межі Старокостянтинова та їх розподіл на розрахунковий строк, потребують уточнення під час проведення додаткових робіт (встановлення в натурі межі міста та ін.).

Згідно з п. 3 ст. 173 Земельного кодексу України включення земельних ділянок у межі населеного пункту не тягне за собою припинення прав власності і права користування цими ділянками, якщо не буде проведено їх вилучення (викуп) відповідно до Земельного кодексу України.

## 4. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ

Згідно з "ДБН 360-92**" (п. 5.4, табл. 5.1) на розрахунковий строк потреба в зелених насадженнях загального користування для територій лісостепової зони, виходячи з прийнятої чисельності населення міста 36,6 тис. осіб. складатиме 32,9 га (при нормативі 9 м2/людину).

У місті проведена інвентаризація скверів та парків загального користування. Згідно «переліку об`єктів благоустрою у сфері зеленого господарства, розміщених на території м. Старокостянтинів» (додаток до Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.04.2011 р. №203), загальна площа цих об`єктів становить 31,0 га (на 1,9 га менше за норму на розрахунковий строк).

| Найменування | Існуючий стан | Нове будівництво | Розрахунковий строк |
| --- | --- | --- | --- |
| Сквер «Червона калина» по вул. Франка, 24 | 0,7 |  | 0,7 |
| Сквер «Троянда» по вул. Франка, 43/1 | 1.8 |  | 1.8 |
| Сквер «Шевченка» по вул. Франка, 17 | 0,5 |  | 0,5 |
| Сквер «Залізничний вокзал 1» по вул. Залізнична, 11/1 | 0,5 |  | 0,5 |
| Сквер «Попелюшка», пров. Покришкіна, 1/6 | 0,9 |  | 9,6 |
| Сквер «Воїнів-визволителів» по вул. Комсомольська, 3 | 1,4 |  | 1,4 |
| Сквер «Пілотів» по вул. Миру, 26/1 | 0,6 |  | 0,6 |
| Сквер «Торговий центр», Алея Хохтіф, 1 | 0,2 |  | 0,2 |
| Сквер «Білосніжка і сім гномів», вул. Софійська, 5/2 | 0,5 |  | 0,5 |
| Сквер – площа «Центральна», вул. Миру, 1 | 0,3 |  | 0,3 |
| Сквер «Дюймовочка», вул. Острозького, 28/1 | 0,1 |  | 0,1 |
| Сквер «Володіння Нептуна», вул. Грушевського, 26 | 0,8 |  | 0,8 |
| Парк «Березовий гай» (сквер зони відпочинку) по вул. Франка, 4 | 4,2 |  | 4,2 |
| Парк «Новомійський», вул. Орджонікідзе, 28/2 | 1,5 |  | 1,5 |
| Парк «Снігуронька» по вул. Чкалова, 35 | 1,0 |  | 1,0 |
| Парк «Залізничний вокзал 2» по вул. Ворошилова, 2/3 | 1,3 |  | 1,3 |
| Парк «Золота рибка», вул. Красовського, 28 | 1,4 |  | 1,4 |
| Парк «Зоряний» по вул. Заїкіна, 2/1 | 1,7 |  | 1,7 |
| Парк «Лісова пісня» по вул. Миру, 1/1 | 9,5 | 1,5 | 11,0 |
| Пляж «Русалонька» (земельна ділянка з прилягаючим водним простором на вододілі р. Случ та р. Ікопоть), вул. Замкова, 1/1 | 0,4 |  | 0,4 |
| Проектована зона відпочинку Сквер «Лампа Алладіна» по вул. Житомирське шосе, 1 | 0,9 |  | 0,9 |
| Парк «Струмок» вздовж вул. Горбатова |  | 7,0 | 7,0 |
| ВСЬОГО | 31,0 | 8,5 | 39,5 |

Проектом передбачено розширення на 1,5 га парку «Лісова пісня», площа якого на розрахунковий строк становитиме приблизно 11 га. Крім того, запроектований парк «Струмок» вздовж вул. Горбатова площею 7 га. Отже, площа зелених насаджень загального користування на розрахунковий строк становитиме 39,5 га.

Крім того, генеральним планом передбачається організація зелених насаджень спеціального користування. Озеленені території спеціального призначення не нормуються; їх організація передбачає:

- створення озеленених санітарно-захисних зон навколо промислових підприємств та комунально-складських об’єктів, охоронних зон артезіанських свердловин питної води;

- формування захисних насаджень в зонах акустичного дискомфорту, спричиненого впливом залізниці та автодоріг;

- охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення та засмічення шляхом встановлення та виділення на місцевості озеленених прибережних захисних смуг.

## 5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

На даний час у Старокостянтинові є 1 пожежне депо на 3 пожежні автомобілів (автоцистерни), розташована по вул. Миру, 2.

Згідно з «ДБН 360-92**» (табл. 6.1) для міст з населенням 21 - 50 тис. жителів слід передбачати 1 пожежну автомашину (автоцистерну) на 5 тис. осіб. Виходячи з цього, потреба визначається у 8 пожежних автомашин.

Крім того, згідно таблиці 3 додатку 3.1 ДБН 360-92** для міста людністю до 50 тис. осіб, додатково необхідний спецавтомобіль (автодрабина або автопідйомник). При введені до штатів пожежних частин спеціальних пожежних автомашин слід передбачати 50%-й резерв таких машин у гарнізоні. Тобто кількість додаткових спец автомобілів складає 2 одиниці.

На розрахунковий строк, у цілому, в Старокостянинові необхідно мати 10 пожежних автомашин, тобто дефіцит у пожежних машинах складає 7 одиниць.

Враховуючи масштаби міста, його фізичні розміри та необхідність забезпечення нормативних вимог (радіус обслуговування пожежного депо – 3 км по дорогах загального користування), генеральним планом запроектовані 3 нові пожежні депо (на 1 - 3 автомашини кожне, із розміром земельної ділянки 0,8 – 1,2 га): по вул. Заікіна, у південно-західній частині міста, біля шляхопроводу; по вул. Горького, східна частина міста, біля об`їзної дороги; по вул. Горького, південно-східна частина міста, в районі залізничної станції Старокостянтинів-2).

Пріоритетність будівництва та ємність нових пожежних депо вирішується планами соціально-економічного розвитку міста. При освоєнні нових територій і розміщення нових об’єктів житлового, громадського та промислового значення, які не входять в радіус обслуговування існуючого пожежного депо необхідно будівництво нового пожежного депо.

Крім того, з метою забезпечення пожежегасіння, передбачається закільцювання водопровідних мереж, влаштування на них пожежних гідрантів на відстані не більше 150 м один від одного, створення запасу води, яку необхідно зберігати в спеціальних резервуарах на територіях водопровідних споруд. У районах садибної забудови передбачається встановлення водопровідних колонок.

Штучні водойми та пірси повинні бути обладнані зручними під’їздами. Уздовж річок Случ та Ікопоть (у зеленій зоні) передбачені: дорога з можливістю проїзду та набережна, що надає можливість під’їзду пожежних автомобілів для забору води. Детальніше їх розташування проробляється на наступних стадіях проектування (детальний план території).

Розрахунок потреби води на пожежогасіння наведений в розділі «Водопостачання».

## 6. МІСЬКІ КЛАДОВИЩА

На даний час в місті є кладовище площею 26,0 га, яке розташоване між вул. Орджонікідзе та р. Ікопоть. Частина кладовища (14,5 га) знаходиться у межах міста, інша частина – 10,3 га – за межею міста, на землях Пашковецької сільської ради. Частка заповнення існуючого кладовища (в межах міста та за його межами) складає 100%.

Відповідно нормативу ДБН 360-92** (0,24 га кладовищ традиційного захоронення на 1000 жителів) для населення міста (36,6 тисяч осіб) на розрахунковий строк потреба в кладовищах складає 8,7 га.

Генеральним планом передбачається розширення існуючого кладовища у північно-західному напрямку на 11,3 га (до нової дороги, яка запроектована від нового моста через р. Ікопоть до вул. Орджонікідзе) і включення усієї території кладовища (нової та існуючої) у межі міста. Площа кладовища на розрахунковий строк становитиме 36,1 га.

Враховуючи те, що через проектну ділянку кладовища проходить напірний каналізаційний колектор, планувальну структуру ділянки необхідно вирішувати з урахуванням охоронної зони (по 5 м від осі колектора).

Даний коридор, що перерізає територію нової ділянки кладовища, може бути задіяний для організації під’їзду, обслуговування 2-х частин нової ділянки кладовища, влаштування гостьової автостоянки.

## 7. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року №878 місто Старокостянтинів відноситься до історичних міст. На його території згідно державного реєстру пам’яток історії та культури знаходяться наступні пам’ятки архітектури:

| Назва, категорія | Адреса | Охоронний номер, категорія |
| --- | --- | --- |
| Замок князів Острозьких (національного значення) | Вул. Замкова, 1 | 765 |
| Комплекс споруд Домініканського костелу та оборонна вежа (національного значення) | Вул. І. Федорова | 1701, 1701/1 |
| Костел святого Іоанна Хрестителя (національного значення) | Вул. Острозького, 43 | 1702 |
| Місцевого значення |  |  |
| Будинок, в якому знаходився штаб Богунської Бригади І Української Радянської дивізії | Вул. К. Острозького, 30 | 1178 |
| Будинок, в якому знаходився повітовий ревком, штаб 3-го Богунського полку, штаб 47 стрілецької дивізії | Вул. Грушевського, 15 (музей) | 1177 |
| Будинок, в якому знаходився полк Червоного козацтва | Вул. Чайковського, 34 (І вокзал) | 1180 |
| Будинок, де виступав Вільгельм Пік | Вул. Пушкіна, 54 (міжшкільний учбовий комбінат) | 1181 |
| Будинок, в якому знаходилась Рада робітничих, селянських і солдатських депутатів, комітет підпільної організації штаб Старокостянтинівського комуністичного загону | Вул. Федорова, 56 (ДМШ) | 1143 |

Розташування даних об’єктів відображено на опорному плані.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року №318 „Про затвердження порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарчої діяльності на території історичних ареалів населених місць”, а також Постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 року №909 „Визначення необхідності розробки науково-проектної документації для визначення використання і збереження історичного ареалу міст, селищ та інших занесених до списку історичних населених пунктів”, необхідно розробити два види науково-проектної документації:

- історико-архітектурний опорний план, визначення меж та режимів використання історичних ареалів міста.

- зони охорони пам’яток архітектури та містобудування.

Ці роботи є окремими видами робіт, а не розділами проекту внесення змін до генерального плану, виконуються спеціалізованим інститутом за окремим договором на замовлення міської ради.

## 8. РОЗРАХУНОК УСТАНОВ ТА ПІДПРИЄМСТВ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Розрахунок ємності установ і підприємств обслуговування населення міста Старокостянтинова та населення зони впливу (Старокостянтинівського району) виконаний на період розрахункового строку до 2031 р. у відповідності до норм та вимог ДБН 360-92**.

Чисельність населення міста на розрахунковий строк прийнята у 36,6 тис. осіб (див. розділ «Прогноз чисельності та статево-вікового складу населення»).

Для розрахунку необхідної ємності установ та підприємств обслуговування для населення зони впливу (Старокостянтинівський район) приймалася орієнтовна чисельність населення району на 1.01.2031 р. розрахунковий строк у 30,0 тис. осіб.

Нижче в таблиці наводиться розрахунок необхідної місткості установ та підприємств обслуговування на розрахунковий строк. Потреба міста в кладовищах та пожежних депо (автомобілях) та її покриття наводяться в окремих розділах проекту внесення змін до генерального плану «Міські кладовища» та «Протипожежні заходи».

Розрахунок потреб в закладах і підприємств обслуговування Старокостянтинова на розрахунковий строк (2031 р.)

| Заклади і підприємства обслуговування | Одиниця виміру | Норма на 1 тис. осіб населення |  | Потреба для населення |  | Загальна потреба | Наявність придатних для подальшої експлуатації закладів | Необхідне нове будівництво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | міста | зони впливу | міста | зони впливу |  |  |  |
| Дитячі дошкільні заклади | місце | 85 | - | 1451 | - | 1451 | 1307 | 144 |
| Загальноосвітні школи І – ІІІ ступенів | місце | 100 | - | 5616 | - | 5616 | 4506 | 1110 |
| Міжшкільні центри комп’ютерного й виробничого навчання | місце | 8 | - | 441 | - | 441 | 897 | - |
| Позашкільні заклади | місце | 15,3 | 2,3 | 843 | 69 | 912 | 3226 | - |
| Інтернати, будинки-інтернати для осіб похилого віку, ветеранів війни і праці | місце на 1 тис. осіб (з 60 років) | 28 | 6 | 280 | 180 | 460 | - | 460 |
| Інтернати, будинки-інтернати для дорослих інвалідів з фізичними порушеннями | місце на 1 тис. осіб (з 18 років) | 28 | 3 | 840 | 90 | 930 | - | 930 |
| Психоневрологічні інтернати | місце на 1 тис. осіб (з 18 років) | 3 | 3 | 87 | 90 | 112 | - | 112 |
| Сімейні дитячі інтернати, будинки-інтернати | місце на 1 тис. осіб (від 4 до 17 років) | 3 | - | 20 | - | 20 |  | 20 |
| Спеціальні житлові будинки і групи квартир для інвалідів на кріслах-колисках та їх сімей | особа | 0,5 | - | 19 | - | 19 | - | 19 |
| Стаціонари усіх типів | ліжко | 14,15 | 2,5 | 518 | 75 | 593 | 650 | - |
| Поліклініки, амбулаторії, диспансери (без стаціонару) | відвідувань у зміну | 24 | 6,5 | 879 | 195 | 1074 | 800 | 274 |
| Станції (підстанції) швидкої медичної допомоги | автомобіль | 1 на 10,0 тис. осіб | 0,1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| Аптеки | об’єкт | 0,09 | 0,1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 |
| Молочні кухні | порція/зміну | 4 | - | 147 | - | 147 | 300 | - |
| Роздавальні пункти молочних кухонь | м2 загальної площі | 0,3 | - | 11 | - | 11 | - | 11 |
| Територія фізкультурно-спортивних споруд | га | 0,7 | 0,1 | 26 | 3 | 29 | 11,4 | 17,6 |
| Спортивні зали | м2 загальної площі | 98 | 6 | 3587 | 180 | 3767 | 144 | 3623 |
| Басейни | м2 дзеркала води | 48 | 3 | 1757 | 90 | 1847 | - | 1847 |
| Танцювальні зали | місце | 6 | - | 220 | - | 220 | 200 | 20 |
| Клубні заклади і центри дозвілля | місце | 50 | 20 | 1830 | 600 | 2430 | 750 | 1680 |
| Кінотеатри | місце | 12 | - | 439 | - | 439 | 450 | - |
| Бібліотеки | тисяч одиниць | 4,0 | 0,5 | 147 | 15 | 162 | 144,5 | 17.5 |
|  | місць для читачів | 3 | - | 110 | - | 110 | 200 | 90 |
| Магазини, усього | м2 торгової площі | 236 | 20 | 8638 | 60 | 8698 | 8012 | 686 |
| Ринкові комплекси | м2 торгової площі | 40 | - | 1464 | - | 1464 | 3300 | - |
| Підприємства харчування | місце | 40 | 1,5 | 1464 | 40 | 1504 | 4800 | - |
| Підприємства побутового обслуговування | робочих місць | 9 | 1 | 330 | 30 | 360 | 55 | 305 |
| Фабрики-пральні | кг білизни в зміну | 110 | 40 | 4026 | 1200 | 5226 | - | 5226 |
| Фабрики-хімчистки | кг речей в зміну | 7,4 | 3,0 | 271 | 90 | 361 | - | 361 |
| Бані й душові | місце | 5 | - | 183 | - | 183 | 49 | 134 |
| Житлово-експлуатаційні організації | об’єкт | 1 на 20 тис. осіб | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 |
| Готелі | місце | 4,8 | - | 176 | - | 176 | 24 | 152 |
| Громадські вбиральні | прилад | 1 | - | 37 | - | 37 | 18 | 19 |

Розміщення недостатніх за нормативами об’єктів та ємностей установ і підприємств обслуговування Старокостянтинова наводиться в таблиці нижче.

| Заклади і підприємства обслуговування | Одиниця виміру | Необхідне нове будівництво | Розміщення |
| --- | --- | --- | --- |
| Дитячі дошкільні заклади | місце | 144 | На територіях нового житлового будівництва |
| Загальноосвітні школи І – ІІІ ступенів | місце | 1110 | На територіях нового житлового будівництва |
| Інтернати, будинки-інтернати для осіб похилого віку, ветеранів війни і праці | місце | 460 | В приміській зоні на території Старокостянтинівського району |
| Інтернати, будинки-інтернати для дорослих інвалідів з фізичними порушеннями | місце | 930 |  |
| Психоневрологічні інтернати | місце на 1 тис. осіб (з 18 років) | 112 |  |
| Сімейні дитячі інтернати, будинки-інтернати | місце на 1 тис. осіб (від 4 до 17 років) | 20 |  |
| Спеціальні житлові будинки і групи квартир для інвалідів на кріслах-колисках та їх сімей | особа | 19 | В районах нової житлової забудови |
| Поліклініки, амбулаторії, диспансери (без стаціонару) | відвідувань у зміну | 274 | Добудова існуючої ЦМЛ та центри сімейної медицини по місту |
| Станції (підстанції) швидкої медичної допомоги | автомобіль | 4 | На території ЦМЛ |
| Роздавальні пункти молочних кухонь | м2 загальної площі | 11 | На території ЦМЛ |
| Територія фізкультурно-спортивних споруд | га | 17,6 | В зонах зелених насаджень загального користування та нових житлових районах |
| Басейни | м2 дз. води | 1847 | В зонах зелених насаджень загального користування та нових житлових районах |
| Танцювальні зали | місце | 20 | В центрі міста |
| Клубні заклади і центри дозвілля | місце | 1680 | В центрі міста |
| Бібліотеки | тис. томів | 17,5 | В громадських центрах нових житлових мікрорайонів |
| Бібліотеки | місць | 90 |  |
| Магазини, усього | м2 торгової площі | 686 | По території міста, зокрема у нових житлових районах |
| Підприємства побутового обслуговування | робочих місць | 305 | По території міста |
| Фабрики-пральні | кг білизни в зміну | 5226 | В громадських центрах |
| Фабрики-хімчистки | кг речей в зміну | 361 | В промислово-комунальній зоні |
| Бані й душові | місце | 134 | По території міста |
| Готелі | місце | 152 | По місту |
| Громадські вбиральні | прибор | 19 | В громадських центрах |

# ІХ. ТРАНСПОРТ

## 1. ІСНУЮЧИЙ СТАН

ЗОВНІШНІЙ ТРАНСПОРТ

Автомобільні дороги, автомобільний транспорт

Транспортні зв’язки м. Старокостянтинів з містами Хмельницький, Шепетівка, Полонне та іншими населеними пунктами, які входять до Хмельницької області виконуються автомобільним та залізничним транспортом.

Автомобільні транспортні зв'язки міста забезпечує розгалужена мережа автодоріг державного та місцевого значення.

З північного напрямку на південний місто перетинає національна автодорога державного значення Н-03 Житомир-Чернівці, яка забезпечує головні транспортні зв'язки міста з населеними пунктами Хмельницької області. Транзитний транспорт, який рухається по національній автодорозі Н-03 проходить по вулицям 1-го Травня, Грушевського, Щорса, спричиняє дискомфорт населенню та навантажує вуличну мережу міста, тому постає необхідність у будівництві об`їзної дороги.

З північного напрямку до місто підходить регіональна автодорога державного значення Р-05 Городище – Рівне – Старокостянтинів.

Також в зоні впливу м. Старокостянтинів проходять автомобільні дороги місцевого значення (територіальні, обласні). Характеристика доріг, які проходять в зоні впливу міста наведені нижче в таблиці

Технічні характеристики доріг, які проходять 
в зоні впливу міста Старокостянтинова

| №/№ | Найменування доріг | Технічна категорія | Ширина проїзної частини (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| Автодороги державного значення |  |  |  |
| 1 | Н-03 Житомир-Чернівці | ІІ | 9,0 |
| 2 | Р-05 Городище – Рівне – Старокостянтинів | ІІ | 7,5 |
| Автодороги місцевого значення |  |  |  |
| Територіальні |  |  |  |
| 3 | Т-06 - 12 Новоград-Волинський – Полонне – Старокостянтинів | ІІІ | 7,0 |
| 4 | Т-23-27 Старокостянтинів – Шрубків | ІІІ | 7,0 |
| 5 | Т-23-24 Старокостянтинів – Антоніни | III | 7,0 |
| 6 | Т-23-06 Шепетівка – Старокостянтинів | III | 7,0 |
| Обласні |  |  |  |
| 7 | О231401 Старокостянтинів – Загірне | IV | 6,0 |
| 8 | О231402 Об`їзна м. Старокостянтинів | IV | 6,0 |
| 9 | О231403 Бовкуни – Пеньки – В.Пузирки | IV | 6,0 |
| 10 | О231404 Питхії – Костянець | IV- V | 6,0 |
| 11 | О231405 (Городище – Рівне –Старокостянтинів) – Партенці | IV | 6,0 |
| 12 | О231406 Миролюбне – Круглики | IV- V | 6,0 |
| 13 | О231407 (Житомир-Чернівці) – Немиринці | IV- V | 6,0 |
| 14 | О231408 Великі Мацевичі – Писарівка | IV | 6,0 |
| 15 | О231409 Сахнівці – Хижники | IV | 6,0 |
| 16 | О231410 Чорна – Остропіль | IV- V | 6,0 |
| 17 | О231411 (Старокостянтинів – Шрубків) – Іванківці | IV- V | 6,0 |
| 18 | О231412 Мартинівка – Коржівка | IV | 6,0 |
| 19 | О231413 Миролюбне – Підгірне | IV- V | 6,0 |
| 20 | О231414 Ладиги – Пасічна | III-IV | 6,0 |
| 21 | О231415 (Житомир – Чернівці) – Григорівка | IV | 6,0 |
| 22 | О231416 (Шепетівка – Старокостянтинів) – Демківці | IV | 6,0 |
| 23 | О231417 Червона – Семенівка – Волиця Керекешина – (Городище – Рівне –Старокостянтинів) | IV | 6,0 |

Обслуговування пасажирів забезпечує автостанція 3 класу, яка розташована у центральній частині міста по вул. Острозького 2. Автостанція займає територію 0,4 га.

За добу з автостанції здійснюється відправлення автобусів у міжміському, приміському сполученні, а також транзитні. Основні направлення перевезень: Житомир, Київ, Хмельницький.

На маршрутах працюють автобуси приватних підприємців.

Залізничний транспорт

У напрямку з заходу на схід, через південну частину міста пролягають одноколійні тепловозні залізничні лінії Шепетівка – Старокостянтинів-1 – Хмельницький та Калинівка-1 – Старокостянтинів.

В місті розташовані два залізничних вокзали: в західній частині – Старокостянтинів 1, в східній – Старокостянтинів-2.

У межах міста на перетині залізничних колій з вуличною мережею функціонує 3 перетини у двох рівнях: в створі вулиць Заікіна, 1 Травня та Веснянського шосе.

Магістральна вулична мережа

Найбільші транспортні потоки (міські та транзитні) концентруються на головних транспортних магістралях міста: Щорса-Грушевського-1 травня, (ділянки вулиць мають проїзну частину від 7,0 м до 9,0 м.), Острозького – Миру (ширина проїзної частини – 9,0 м), Орджонікідзе (7,0 м), Урицького (7,0 м), Чкалова (7,0 м).

Також функції магістральних вулиць виконують:

- з шириною проїзної частини 7,0 м: вулиці Попова, Горького, Пушкіна, Чайковського, Кривоноса, Калініна, Кросовського, Варчука, Вишнева;

- з шириною проїзної частини 5,0-6,0 м: вулиці 26 Бакінських комісарів, Тельмана, В.Закузьминська.

Загальна довжина магістральної вуличної мережі міста дорівнює 65,0 км. Щільність вуличної мережі міста – 2,1 км/км2.

У місті налічується 9 основних штучних споруд: 5 мостів через річку в створі вулиць Чкалова, Щорса, Грушевського, 1 Травня, пров. Белінського (пішохідний) та 4 шляхопроводи в створі вулиць Заікіна, 1 Травня, Веснянського шосе та через річку Случ. Всі мости знаходяться у задовільному стані та у подальшому потребують реконструкції.

Висновок. Технічні параметри магістральних вулиць обмежені, мають недостатню ширину проїзної частини; відсутні тротуари вздовж магістральних вулиць у периферійних районах міста; покриття більшості вуличної мережі міста потребує посилення.

Внутрішньо-міський транспорт

Міські пасажирські перевезення забезпечує автобусний транспорт, легковий приватний і державний.

У місті організовано 11 автобусних маршрутів, характеристика яких приведена нижче у таблиці.

Характеристика автобусних маршрутів міста

| № | Найменування маршруту | Довжина (км) | Кількість автобусів, на маршруті | Інтервал руху, хв. | Річний обсяг перевезень (2010 р.) тис. пас. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вокзал 1 – Лікарня – Новики | 9,0 | 3 | 20 | 377,2 |
| 2 | Військовий радгосп – Вокзал ІІ | 11,2 | 2 | 40 | 254,4 |
| 3 | с. Пашківці – Сільгосптехніка | 9,4 | 13 | 4 | 1701,7 |
| 4 | с. Пашківці – Лікарня – Новики | 10,8 | 2 | 40 | 279,9 |
| 5 | КПУ – Вокзал ІІ | 10,6 | 2 | 40 | 270,0 |
| 6 | КПУ – Лікарня – Вокзал ІІ | 11,0 | 1 | 100 | 129,0 |
| 7 | с. Кам`янка – Відгодівельний радгосп | 10,8 | 2 | 45 | 245,3 |
| 8 | Троянда – Вокзал ІІ – Троянда (нічний маршрут) | 11,0 | 1 | 1 раз на добу | - |
| 9 | Ринок – П`ятачок – вул. Бурлуцького | 8,9 | 1 | 45 | 115,0 |
| 10 | Болгарське містечко – Заслуч –Ринок | 7,1 | 1 | 60 | 150,0 |
| 11 | Ринок – П`ятачок – вул. Бурлуцького | 8,9 | 1 | 45 | 107,5 |
|  | Разом | - | 29 |  | 3630,0 |

Міські автобусні маршрути обслуговують автобуси великої та середньої місткості приватних перевізників.

Річний обсяг перевезених пасажирів автобусним транспортом у міському сполученні орієнтовно становить – 4,3 млн. пасажирів (з урахуванням не облікованих пасажирів). Рухомість населення на автобусній мережі становить 120 поїздок на 1 мешканця за рік. Середня дальність поїздки – 9,6 км.

Загальна протяжність ліній руху автобуса становить 31,0 км. Щільність – 1,4 км/км2.

Легковий транспорт

За звітними даними УДАІ м. Старокостянтинів на 01.01.2011 р. у місті налічувалось 6740 одиниць транспорту, із них: 5138 – легкові (4961-фізичні, 177-юридичні), 1463 – вантажні, 139 – автобуси.

Рівень автомобілізації у місті складає 142 індивідуальних легкових автомобілів на 1000 мешканців.

Зберігання індивідуальних легкових автомобілів здійснюється у 5 гаражних кооперативах загальною ємністю 2200 машино-місць.

Власники автомобілів, які мешкають в садибній забудові, зберігатимуть автомобілі по місцю мешканця.

Власники автомобілів, які мешкають у багатоповерховій забудові зберігають автомобілі у кооперативних гаражах та на відкритих автостоянках (забезпеченість місцями зберігання – 90%).

Для технічного обслуговування парку легкових автомобілів у місті функціонує 6 СТО та 10 АЗС (3 газові). Місця розташування підприємств технічного обслуговування показані на схемі транспорту.

На сьогодні потреби у технічному обслуговуванні легкових автомобілів повністю задоволені.

## 2. ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Проект передбачає суттєве посилення існуючої системи зовнішнього транспорту м. Старокостянтинів.

Автомобільні дороги, автомобільний транспорт

1. Удосконалення автодоріг у межах зони впливу м. Старокостянтинів:

- Організація східного обходу автодороги Н-03 Житомир-Чернівці, шляхом використання існуючої магістральної мережі: автодорога пройде по Веснянському шосе (з використанням існуючого шляхопроводу через залізницю) до вул. Чкалова. На більш далеку перспективу передбачено будівництво східного обходу, який пройде поза м. Старокостянтинів. Обхід запроектовано за параметрами І технічної категорії, протяжністю 6,0 км;

- Будівництво західного обходу автомобільної дороги Р-05 Городище –Рівне – Старокостянтинів з виходом на автодору Н-03 Житомир-Чернівці, за параметрами І технічної категорії протяжністю 12,0 км;

- реконструкція автодороги Н-03 Житомир-Чернівці за параметрами І технічної категорії, протяжністю 18,0 км та реконструкція автодороги Р-05 Городище – Рівне – Старокостянтинів за параметрами І технічної категорії, на перспективу передбачена інтенсивність більше 14,0 тис. автомобілів на добу.

2. Реконструкція існуючої автостанції з облаштуванням критих перонів та поліпшення організації транспортного руху для в'їзду-виїзду автобусів з автостанції.

3. Будівництво автостоянок для відстою вантажного транспорту та пунктів автосервісу на в`їздах до міста зі сторони Хмельницького та Житомира.

Залізничний транспорт

Проектом передбачаються наступні заходи по залізничному транспорту:

- будівництво шляхопроводів на перетинах залізничної лінії з автодорогами державного та місцевого значення (в місті передбачено будівництво шляхопроводу на перетині вул. Проектної №8 за залізничною лінією Шепетівка – Старокостянтинів-1 – Хмельницький) ;

- реконструкція та модернізація залізничного вокзалу Старокостянтинів-1 та Старокостянтинів-2;

- ліквідація малодіяльних під`їзних колій.

Магістральна вулична мережа

Виходячи із запроектованої планувальної структури та прогнозної інтенсивності транспортного руху, генеральним планом передбачені слідуючи заходи по розвитку та удосконаленню магістральної вуличної мережі міста:

- реконструкція вул. Залізничної з подовженням її до вул. Франка та Заікіна (реконструкція – 1,0 км, будівництво – 1,1 км);

- реконструкція та подовження вул. 26 Бакінських комісарів до вул. Красовського з будівництвом мосту через р. Случ (реконструкція – 1,8 км, будівництво – 0,4 км);

- будівництво вул. Проектна №8, як ділянки західної об`їзної автомобільної дороги Р-05 Городище – Рівне – Старокостянтинів, з улаштуванням проїзної частини 15,0 м;

- будівництво магістральних вулиць Проектна №1-№14 в районах нового житлового будівництва з улаштуванням проїзних частин 8,0 м;

- реконструкція магістральних вулиць:

  - з розширенням проїзної частини до 14,0 м: Щорса-Грушевського-1 Травня (загальна протяжність 5,0 км), Острозького – Миру – Фрунзе (загальна протяжність – 5,7 км), Житомирське шосе (1,3 км);

  - з розширенням проїзної частини до 8,0 м: 26 Бакинських Комісарів (протяжність 1,8 км), Тельмана (1,8 км), бул. Острозького – Кобеєва (2,5 км), Урицького (1,6 км), Орджонікідзе (2,3 км), В. Закузьминська (1,6 км), пров.Калініна-пров.23 Польовий (1,0 км), Чкалова (2,4 км), Красовського - Вишнева (2,5 км);

- будівництво автомобільних мостів в створі вулиць: Проектної №1, Варчука, Стаханова, 26 Бакинських Комісарів, Проектної №7, бул. Острозького, пров. Калініна;

- будівництво пішохідних мостів (див. схему транспорту)

- реконструкція існуючих мостів в створі вулиць Щорса, Грушевського, Чкалова, 1 Травня, Горького;

- організація вулиць одностороннього руху Бурлуцького – Лікарняна.

Загальна протяжність магістральної вуличної мережі міста на розрахунковий строк – 100,0 км. Щільність вуличної мережі міста – 2,4 км/км2.

Внутрішньоміський транспорт

Передбачений проектом розвиток магістральної вуличної мережі і підвищення її пропускної спроможності сприятиме покращенню роботи міського пасажирського транспорту.

Обслуговування внутрішньоміських пасажироперевезень передбачається за існуючою схемою.

Додатково до існуючих ліній автобусу на розрахунковий строк передбачається організація нових ліній призначених для обслуговування районів перспективної житлової забудови та зв`язку периферійних районів з центральною частиною міста. Нові лінії пройдуть по вулицям: Урицького, бул. Острозького, Кобеєва, Красовського, Варчука, ділянкам вулиць Проектній №1, №2, №4, №5, №7, №9, №10, №12.

Також передбачена ліквідація автобусної лінії по вул. Миру.

Загальна довжина ліній руху автобусу на розрахунковий строк становитиме – 46,0 км. Щільність транспортної мережі – 1,9 км/км2.

На розрахунковий строк передбачений обсяг міських автобусних пасажироперевезень забезпечать 60 одиниць рухомого складу. Прийнятий інтервал руху у годину «пік» 10-20 хвилин.

Легковий транспорт

Розрахунок перспективного автомобільного парку міста виконаний на основі закладеного рівня автомобілізації на розрахунковий строк – 340 автомобілів на 1000 мешканців, з них: 290 – легкові (280 індивідуальні легкові), вантажні – 45, автобуси – 5.

Загальна кількість легкових автомобілів на перспективу становитиме 12435 од., з них: 10605 – легкові (10240 – індивідуальні), 1645 – вантажні, 185 – автобуси.

Нижче у таблиці приведені орієнтовні прогнозні показники кількості легкового індивідуального транспорту на розрахунковий період за типами забудови.

Прогнозні показники кількості легкового індивідуального транспорту

| Тип забудови | Населення /тис. осіб/ |  | Кількість легкових індивідуальних автомобілів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Існуючий стан | Розрахунковий строк | Існуючий стан | Розрахунковий строк |
| Садибна | 15,5 | 16,1 | 2201 | 4500 |
| Багатоквартирна | 19,3 | 20,5 | 2760 | 5740 |
| Разом | 34,8 | 36,6 | 4961 | 10240 |

Приватні автомобілі мешканців міста передбачається повністю забезпечити місцями постійного паркування.

Легкові автомобілі власників, що мешкають у садибній забудові, будуть зберігатися на території цих земельних ділянок.

Автомобілі власників багатоповерхової забудови передбачено зберігати на відкритих автостоянках та у наземних багатоповерхових гаражах.

Кількість місць зберігання у наземних багатоповерхових гаражах, відкритих автостоянках та відповідні площі під їх будівництво

| Найменування площадки | Чисельність населення, тис. осіб | Кількість індивідуальних автомобілів, од | Площа, га |
| --- | --- | --- | --- |
| район вул. Заікіна | 0,8 | 110 | 0,27 |
| район вул. Красовського | 1,25 | 175 | 0,44 |
| район вул. Попова | 2,665 | 370 | 0,92 |
| район вул. Софійської | 1,668 | 230 | 0,57 |
| незавершене будівництво | 1,42 | 200 | 0,5 |
| Разом | 7,803 | 1085 | 2,7 |

На перспективу прийнята кількість машино-місць для постійного зберігання легкових автомобілів власників нового багатоквартирного будівництва: багатоповерхові гаражі – 760 машино-місць, відкриті автостоянки – 325 машино-місць.

На розрахунковий строк потреби у місцях постійного зберігання легкових автомобілів для всієї багатоквартирної забудови (з урахуванням існуючих місць зберігання та перспективних площадок багатоквартирного будівництва) складають 3540 машино-місць. Для визначення детального місця постійного зберігання легкових автомобілів власників існуючого багатоквартирного житлового фонду, необхідно виконати окрему роботу «Схема розміщення багатоповерхових гаражів та автостоянок в м. Старокостянтинів».

Зберігання парку вантажних автомобілів та автобусів буде виконуватись по існуючий схемі на територіях приватних автопідприємств.

На розрахунковий строк місту для обслуговування парку автотранспорту (легкових приватний та державних автомобілів, вантажних автомобілів, транзитного транспорту), потрібно, виходячи з кількості розрахункового парку автомобілів, транзитного автотранспорту, при середній нормі обслуговування – 600 автомобілів на 1 паливно-роздавальну колонку на добу потрібно орієнтовно 7 АЗС в середньому по 3 колонки (12300 : 600 = 21 колонок) та 8 СТО (12300 : 300 = 40 постів) в середньому по 5 постів на кожну СТО

З проведеного розрахунку видно, що на розрахунковий строк потужності існуючих АЗС достатньо. Необхідно побудувати 2 СТО по 5 постів кожна.

Крім того, на розрахунковий строк необхідно забезпечити місцями зберігання легкових автомобілів заклади відпочинку (бази відпочинку) рекреаційної зони «Ікопоть» – 53 машино-місця. Зберігання передбачено на відкритих автостоянках біля рекреаційних закладів.

# Х. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

## 1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

Попереднім генеральним планом (інститут «Гипроград» 1992 р), намічалося виконати ряд заходів з інженерної підготовки та захисту території, а саме: захист від підтоплення; благоустрій ложа водосховища, русел рік і ліквідація заболоченостей.

Із вище перерахованих заходів з інженерної підготовки території частково виконувались такі заходи: розчистка на окремих ділянках русел річок і струмків.

Існуючий стан

Рель`єф міста рівнинний з невеликим схилом в сторону річок. Територію міста дренує річка Случ. Вона входить в басейн річки Прип’ять, заплава двостороння, вузька. заболочена. Русло меандру переважно не розгалужене. Острова зустрічаються рідко і всі вони незначних розмірів. В межах міста є праві притоки річки Случ – малі річки Ікопоть, Шихівка. Дно їх піщане, пойми заболочені. Ґрунтові води залягають на глибині 0,5-1,0 м в заплавах і до 10-14 м – на водорозділах.

Проектними рішеннями даного розділу передбачені основні гідротехнічні заходи з інженерної підготовки та захисту території щодо поліпшення стану водних об’єктів, гідротехнічних споруд на них, та земель міста, а також проведення заходів по вертикальному плануванню та організації поверхневого стоку на всіх ділянках нової забудови; благоустрій території міста.

Навколо існуючих водотоків проектом запроектовано ряд рекреаційних зон, чому сприяють наявність водних, земельних та рекреаційних ресурсів (через місто протікають річки: Случ, Ікопоть, Шихівка).

На північному заході міста, поблизу існуючої зони відпочинку, територія колишнього кар’єру площею 25 га, де необхідно виконати рекультивацію території, вертикальне планування, організацію поверхневого стоку; влаштування зони відпочинку та пляжу на правому березі р. Ікопоть загальною площею біля 3,0 га.

На березі ріки Случ, для населення «Південно-західної» ділянки садибної забудови буде розміщена рекреаційна зона площею 19,6 га; де необхідно виконати розчистку русла р. Случ та благоустрій заплави на лівому березі.

На правому березі водосховища (р. Ікопоть - в центрі, на мисі півострова) є існуюча загальноміська набережна протяжністю 0,6 км, де передбачається влаштування проектного пляжу площею 5,11 га, тобто з розширенням існуючого.

Рекреаційна зона «Острів» площею 13,3 га створюється шляхом намиву та підсипки території до проектних відміток згідно робочого проекту «Берегоукріплення берегів водосховища на річках Случ та Ікопоть з розчисткою та поглибленням в межах м. Старокостянтинова Хмельницької області» розроблений в 2008 році Хмельницьким обласним виробничим управлінням по меліорації і водному господарству.

Річка Шихівка зарегульована двома невеликими ставками. У південній частині протікає безіменний струмок, що є правою притокою р. Случ, територія дренується безіменними струмками, озерами, ставками та меліоративними каналами, загальною протяжністю до 20,0 км.

На р. Случ, утворене водосховище з греблею, яка розташована в створі вулиці Чкалова. Площа водного дзеркала водосховища 130,0 га, максимальна глибина – 2,4 м при відмітці НПР = 264,4 м; водо випуск із водосховища регульований, відмітка верхнього б’єфу 264,4 м, нижнього - 261,6 м. Водне дзеркало площею на 20-30 % по крите надводною рослинністю ( рогоза, очерет), яка розповсюджується вздовж берегової смуги шириною до 50 метрів. Ця смуга потребує підсипки вийнятим ґрунтом при розчистці русел річок. Біля правого берега, на відстані приблизно 0,5 км від греблі є закріплений острів, покритий луговим різнотрав’ям, осокою, аїром, очеретом, рогозою, кущами лози. Вздовж лівого берега є невеликі понижені заболочені ділянки. В паводки та період проливних дощів берегова смуга повністю покривається водою. В засушливий період вона перетворюється в болото, яке можна перейти.

Робочий проект «Берегоукріплення берегів водосховища на річках Случ та Ікопоть з розчисткою та поглибленням в межах м. Старокостянтинова Хмельницької області» розроблений в 2008 році Хмельницьким обласним виробничим управлінням по меліорації і водному господарству, з метою пониження рівня води в існуючому водосховищі в зв’язку з підтопленням присадибних ділянок та житлових і господарських будівель, які розташовані по його берегах. В комплекс робіт запроектованих заходів входять наступні роботи:

- улаштування донного водо випуску із залізобетонних труб розмірами 2200х200, протяжністю 32,7 м;

- улаштування підвідного та відвідного каналу до побудованої споруди, відповідно 37та 70 метрів;

- розчистка та поглиблення русел річок Случ – 5100, м. Ікопоть – 5700 м;

- улаштування осушувальної сітки каналів загальною протяжністю 33148 м;

- кріплення кам’яним накидом під існуючими мостами при поглибленні русел річок Случ та Ікопоть – 630 м³ ;

- поглиблення водосховища – 105361 м³ ;

- кріплення берегів водосховища залізобетонними плитами – 1200 м;

- улаштування пішохідних доріжок вздовж водосховища – 1200 м;

- посів трав по смузі розрівнювання ґрунту, вийнятого при поглибленні водосховища.

Цей проект погоджений філією ДП «Хмельницькийдержбудекспертиза» 09.08.2011 року.

Рівневий режим річок і струмків характеризується майже щорічними підйомами рівнів води від танення снігу і формування весняної повені, низькими рівнями води в періоди літньо-осінньої та зимової межені, підйомом рівнів води під час дощових паводків на окремих ділянках річок спостерігається вихід води на заплаву і її короткочасне підтоплення. Окремі заболочені ділянки заплав річок в межах міста потребують ліквідації заболоченостей. Характеристика річок наведена у розділі «Природні умови».

В зв’язку з тим що річки Случ та Ікопоть замулені та заросли чагарниками і рослинами, рівень води у річках піднявся, в результаті чого піднявся рівень підземних вод і спостерігається підтоплення підвальних приміщень. На заболочених територіях необхідно періодично проводити протималярійні заходи.

З метою покращення санітарного стану річок міста та пониження рівня ґрунтових вод в прибережній смузі, у 2008р. розроблений проект ”Берегоукріплення берегів водосховища на річках Случ та Ікопоть з розчисткою та поглибленням в межах м. Старокостянтинів”.

На території міста є леси та лесовидні відклади, яким характерні просадні якості (І тип по ґрунтових умовах), що необхідно враховувати при освоєнні таких ділянок під капітальну забудову.

В межах міста є ряд ділянок з порушеною поверхнею землі, це кар’єри мінерально-сировинних ресурсів, загальною площею біля 25,0 га, які підлягають проведенню там рекультивації.

Більш детально природні та інженерно-геологічні умови викладено у відповідному розділі вище.

Проектні рішення

. Внаслідок обстеження території, аналізу природних умов, вивчення наявного картографічного і планового матеріалів, а також враховуючи архітектурно-планувальні рішення та перспективи розвитку міста визначився комплекс гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території:

- захист від затоплення;

- розчистка русел річок, струмків та благоустрій водойм;

- захист від підтоплення;

- берегоукріплення, влаштування та благоустрій набережних і пляжів;

- протиерозійні заходи;

- протипросідні заходи;

- рекультивація порушених територій.

Всі проектні заходи з інженерної підготовки території розроблено згідно ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», СНиП 2.06.15-85 «Захист від підтоплення» та СНиП 2.06.01-86 «Гідротехнічні споруди. Основні положення.» на стадії схеми і не можуть служити документом для виконання робіт.

Захист від затоплення

Територію міста Старокостянтинів дренує р. Случ та р. Ікопоть; в зону затоплення попадає існуюча забудова промислової зони в східній частині міста.

В зв’язку з режимом рівнів річки, інженерно-геологічними умовами ділянки, які не сприятливі для будівництва, особливо в заплавній частині через близьке залягання рівня ґрунтових вод (0÷1,5 м) дана територія не може бути використана без попередньої підготовки, яка буде запобігати її підтопленню та затопленню.

Даним розділом також пропонується влаштування дамб обвалування на р. Случ, в північно-східній частині з промисловою забудовою міста для захисту існуючої і намічаємої забудови від затоплення і підтоплення. Загальна протяжність дамб складає 2,9 км.

Кар’єр ґрунту для підсипки території та влаштування дамб буде визначено на подальших стадіях проектування після більш детальних інженерно-геолочічних вишукувань та досліджень по проектах, розроблених спеціалізованими інститутами, а також можливо використання ґрунтів при розчистці р. Случ та її приток.

Висота підсипки в середньому складає біля 1,2-1,6 м, загальний об’єм підсипки по всіх ділянках проектної забудови орієнтовно біля 450 тис. м3.

Розчистка русел річок, струмків та благоустрій водойм.

Для покращення санітарно-гігієнічного стану як самих річок та струмків, так і прилеглих до них територій необхідно виконати ряд заходів по регулюванню їх русел, а саме: розчистити русла від побутового та будівельного сміття, від мулу і наносів, від вологолюбивої рослинності; на окремих ділянках русла струмків розчистити, поглибити і спрямити. Заходи по розчистці русел рекомендується виконувати регулярно, так як русла поступово замулюються і заростають вологолюбивою рослинністю.

Вийнятий ґрунт при розчистці русел рекомендується розподілити по берегу так, щоб вздовж берега можна було розташувати посадку дерев та кущів та влаштування прибережних захисних смуг.

Днопоглиблення русел дозволить знизити рівень ґрунтових вод в заплавах на 1,0 м, тому з’явиться можливість використовувати ці території для організації відпочинку населення.

Крім того, рекомендується провести вертикальне планування на таких територіях для організованого відведення поверхневих вод.

В прибережних територіях встановити санітарно-охоронні зони, благоустроїти їх, не допускати скидів побутового і промислового сміття і стоків в русла і на заплавні території рік та струмків.

Замулення русел річок та вихід води на заплави на окремих ділянках – підпірна споруда цукрового заводу обумовлено впливом даної підпірної споруди, яку необхідно реконструювати згідно розробленого проекту. Параметри русла річки привести до розмірів необхідних для пропуску середніх витрат води за теплий період року.

Для покращення санітарного стану річок та технічного стану гідротехнічних споруд на них необхідно реалізувати заходи передбачені « Робочим проектом «Берегоукріплення берегів водосховища на річках Случ та Ікопоть з розчисткою та поглибленням в межах м. Старокостянтинова Хмельницької області» який розроблений в 2008 році Хмельницьким обласним виробничим управлінням по меліорації і водному господарству, яким передбачено оздоровлення р. Случ, 
р. Ікопоть та р. Шихівки в межах м. Старокостянтинова» та проведення реконструкції підпірної споруди на р. Случ в районі цукрового заводу, що передбачено також і Програмою охорони природного середовища та раціонального використання природних ресурсів м. Старокостянтинова на 2007-2012 рр.

Загальна протяжність розчистки рік в межах міста складає 19,8 км, в тому числі на першу чергу – 10,8 км.

Захист від підтоплення

На території існуючої забудови місця зон можливого підтоплення виявлені в основному в заплавах рік.

Програмою охорони довкілля міста на 2007-2012 роки передбачено виконати роботи по попередженню підтоплення житлових будинків які розташовані близько до заплавних територій. Однією з причин підтоплення являється підпір з боку річок та водосховища.

Даним проектом рекомендується виконувати всі заходи по захисту від підтоплення із застосовуванням як спеціальних (влаштування дренажу), так і загального характеру (організація поверхневого стоку, гідроізоляція та ін.) робіт.

На нових ділянках забудови в межах міста пропонується виконати ряд заходів з метою пониження рівня ґрунтових вод, а саме: влаштування дренажів та підсипку (в разі необхідності) території під капітальну забудову.

Рекомендується провести зниження рівня ґрунтових вод на глибину не менше ніж на 2,5 м на ділянках капітальної забудови та на глибину не менше 1,0 – для стадіонів, парків, скверів та інших зелених насаджень.

Найбільш ефективним способом зниження рівня ґрунтових вод в даних умовах буде влаштування дренажу. Дренажні води рекомендується скидати в дощову каналізацію. Конструкція дренажу і місця скидання дренажу визначаються на подальших стадіях проектування.

Річка Случ являється водоприймачем з окремих ділянок осушувальних систем, розташованих вздовж річки, за межами міста. У даний період осушувальні системи мають такий технічний стан: частина територій не використовується, а окремі площі заболочені, причиною чого являється підпір води в річках і струмках.

На території міста є ряд ділянок з заболоченостями. Так як ці ділянки можуть бути осередками для виплоду малярійного комара, то існує необхідність регулярно проводити комплекс протималярійних заходів для покращення санітарно-гігієнічних умов.

Для ліквідації осередків малярії проводяться інженерно-меліоративні заходи. Наявність, кількість та поширення осередку малярії визначають малярійну характеристику території. Комплекс протималярійних заходів включає:

- вертикальне планування та організацію поверхневого стоку;

- осушення заболочених територій та зниження рівня ґрунтової води;

- пропуск малих водотоків в трубах;

- засипку водоймищ, що не використовуються в містобудівництві;

- регулювання стоку;

- розчистка каналів та водоймищ.

Загальна площа територій в межах міста, на яких необхідно виконувати заходи по захисту від підтоплення складає біля 500,0 га.

На ділянках садибної забудови на поза розрахунковий період загальною площею 38,9 га передбачити місцеву підсипку до незатоплюваних відміток +0,5 м під кожну капітальну будівлю чи споруду.

Берегоукріплення, влаштування та благоустрій набережної і пляжу.

Даним розділом проекту пропонується на розрахунковий період провести берегоукріплення залізо бетонними плитами р. Случ на ділянці вздовж греблі і далі на південь, згідно «Робочий проект «Берегоукріплення берегів водосховища на річках Случ та Ікопоть з розчисткою та поглибленням в межах м. Старокостянтинова Хмельницької області» та проектних рішень даного проекту загальною протяжністю – 1,2 км.

Інженерний захист берегів – це комплекс гідротехнічних споруд та інженерно-технічних заходів, що забезпечують захист об’єктів народного господарства та території житлової забудови від підтоплення, затоплення та інших небезпечних природних явищ.

Конструктивні рішення щодо укріплення річкових берегів приймають залежно від мети передбаченого використання ділянки й з урахуванням інженерної забудови кожної конкретної ділянки та інженерно-геологічних і гідрологічних умов берегової смуги.

Також пропонується провести благоустрій існуючого пляжу площею 1,5 га з доведенням площі його до 5,11 га, згідно пропозицій міста. в районі існуючої набережної, на мисі півострова, шляхом підсипки піску, облаштування грибками, роздягальнями та іншим інженерним оснащенням (вода, каналізація, тощо). Архітектурно-планувальними рішеннями передбачається влаштування додаткових місць відпочинку населення (зони відпочинку) як на правому березі р. Случ (навпроти існуючого пляжу), так на лівому березі, шляхом влаштування нової ділянки благоустроєної набережної на перспективу протяжністю 1,1 км.

Утворенню зсувів сприяють процеси підтоплення. Підтоплення на окремих ділянках схилів призводить до розвитку зсувних та просідних процесів. Відомі випадки деформації будівель, які пов’язані з втратою несучої здатності основ в результаті додаткового зволоження схилових відкладів. Вірогідність розвитку зсувів під впливом техногенних факторів (пригрузки, планування, додаткового обводнення, динамічних навантажень і т.п.) значно підвищується.

При освоєнні під забудову зсувонебезпечних територій необхідно створювати захист стійкості схилів.

Основними напрямками забезпечення стійкості зсувонебезпечних територій є:

- дренування схилових відкладів;

- вертикальне планування території забудови та організація поверхневого стоку;

- захист від підтоплення;

- застосування пальових фундаментів;

- влаштування банкетів і контр банкетів при перерозподілі ґрунтових мас на схилах.

Таким чином освоєння кожної зсувонебезпечної ділянки потребує виконання спеціальних інженерно-геологічних вишукувань і комплексного проектування освоєння ділянки в цілому, з дотриманням основних вимог її стійкості.

Протиерозійні заходи

На території міста Старокостянтинова є окремі ділянки крутосхилів (крутизна схилів 8-15% і більше 15%), які потребують проведення протиерозійних заходів, загальною площею біля 84,0 га.

З метою захисту території міста від ерозії, передбачається здійснити комплекс протиерозійних заходів, який залежить від функціонального використання еродованих територій і господарської діяльності людини.

Балки і круті схили долин річок передбачається використовувати під зелену зону відпочинку. Господарська діяльність людини при освоєнні цих територій може викликати виникнення негативних процесів: руйнування, водна і вітрова ерозія схилів, виникнення ритвин і подальший розвиток бокових відвершків.

Для попередження розвитку ерозійних процесів рекомендується виконати комплекс протиерозійних заходів організаційного і профілактичного характеру. Круті схили балок рекомендується терасувати і закріпити посівом багаторічних трав і посадкою деревно-кущової рослинності, а також вертикальне планування території забудови та організація поверхневого стоку.

Щоб запобігти утворенню умов для зсувів і обвалів схилів забороняється додаткове привантаження бровки і підрізка підошви схилів. Присхилові ділянки балок рекомендується не забудовувати, щоб не утворювати додаткове навантаження, а закріпити посадкою деревно-кущової рослинності.

Постійні та тимчасові водотоки по дну балок і ярів підлягають регулярній розчистці та поглибленню, в разі необхідності, влаштувати по дну балок водовідведення відкритого або закритого типу.

Протипросідні заходи

Місто Старокостянтинів знаходиться в межах зони з вірогідністю розвитку ґрунтів І типу просідання (район вул. Матросова та інші території в старій частині міста).

Так як є можливість просідання, то для підготовки основи під капітальну забудову необхідно виконати більш ретельне і детальне інженерно-геологічне та інженерно-будівельне обстеження ділянок під капітальні будинки і споруди.

При замочуванні основи, складеної просідними ґрунтами, стійкість та експлуатаційна надійність споруд забезпечується водозахисними та конструктивними заходами, спрямованими на запобігання просідним властивостям ґрунтів:

- в межах деформаційної зони чи її частини – улаштуванням ґрунтових подушок, витрамбовка котлованів;

- в межах всього просідного шару необхідно виконувати глибинне ущільнення ґрунтовими палями, що попередньо замочені в нижніх шарах просідних ґрунтів;

- прорізкою просідних ґрунтів основи фундаментів із забивних, набивних та буро набивних паль, а також з використанням стовпів чи стрічки з ґрунтів, що закріпленні хімічним, термічним чи іншим способом, а також заглибленням фундаментів;

- вертикальним плануванням ділянки забудови, якісним заповненням пазух котлованів та траншей, виключенням витоку води із водо несучих комунікацій на проектованій території;

- підвищенням міцності і загальної просторової жорсткості споруд, збільшенням їх піддатливості за допомогою гнучких та розрізних конструкцій, з використанням методів, що забезпечують нормальну роботу обладнання при деформаціях основи.

В межах міста протипросідні заходи необхідно враховувати на окремих ділянках загальною площею біля 34,2 га (в т. ч. на першу чергу – 7,6 га), див. «Схему інженерної підготовки території».

Рекультивація порушених територій

На території міста Старокостянтинова є ряд земель з порушеною поверхнею, які потребують рекультивації, загальною площею біля 61,8 га. Це відстійники цукрового заводу, звалище твердих побутових відходів та ряд інших територій з порушеною поверхнею землі.

Програмою охорони довкілля м. Старокостянтинова на 2006-2010 роки передбачено проведення рекультивації на території міського полігону твердих побутових відходів. Звалище функціонує з 1956 року, з 1982 року – непридатний для подальшої експлуатації.

Території з порушеними територіями підлягають проведенню на них рекультивації поетапно: в першу чергу виконуються планувальні роботи, терасування та засипка, потім укладається шар рослинного ґрунту, посадка дерев і кущів, посів багаторічних трав.

Заходи по відновленню порушених територій вибираються залежно від інженерно-геологічних умов, виду використання і типів порушення (повне і часткове засипання глибоких ям і виробок, розрівнювання зритих місць, роботи по запобіганню подальшому руйнуванню порушених територій).

При проведенні рекультивації на всіх видах порушених територій необхідно проводити ретельне обстеження.

Необхідно враховувати також розміри порушень поверхні, фізичні і біологічні властивості ґрунтів, можливість застосування тієї або іншої технології відновлення території.

Порушені території після комплексу відновлювальних робіт використовуються для створення зон зелених насаджень загального та обмеженого користування, спеціального призначення; промислових зон і зон зовнішнього транспорту; житлових районів і мікрорайонів; зон водо регулюючих гідротехнічних споруд; рибогосподарських і сільськогосподарських об’єктів; водопостачання; комунально-складських територій.

Згідно «Програми розвитку земельних відносин у м. Старокостянтинові Хмельницької області на 2011-2015 роки» в межах міста налічується 23,2 га порушених земель – це відпрацьовані кар’єри, які підлягають рекультивації у 2012-2015 роках з капіталовкладеннями на ці роботи щорічно по 15,675 тис. грн., загальна сума складає 62,700 тис. грн.(згідно додатку №1 до програми).

Заходи з інженерної підготовки та захисту територій площадок

нового садибного будівництва на розрахунковий строк

| Номер за експл. | Перелік площадок | Тери- торія, га | Необхідні заходи з ІПТ(ГТМ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Назва заходів та робіт | Орієнтовна вартість, тис. грн. |
|  | І. В існуючій межі міста (вільні території) |  |  |  |
| І | - „Південно-західний” | 132,0 | Протиерозійні заходи - 8,0га; | 720,0 |
|  |  |  | Розчистка русла ріки - 3,6км; | 1620,0 |
|  |  |  | Ліквідація заболочен.- 16,0га; | 1440,0 |
|  |  |  | Захист від підтоплення -19,6 га | 3920,0 |
|  |  |  | Всього: | 7700,0 |
| ІІ | - район вул. Урицького | 10,0 | Протиерозійні заходи - 2,4 га; | 216,0 |
|  |  |  | Розчистка русла ріки - 0,7 км; | 315,0 |
|  |  |  | Всього: | 531,0 |
| ІІІ | - район вул. Короленка | 6,6 | Протиерозійні заходи - 0,7 га; | 63,0 |
|  |  |  | Розчистка русла ріки - 0,4 км; | 180,0 |
|  |  |  | Всього: | 243,0 |
| ІV | - район вул. Вишневої | 16,0 | Протиерозійні заходи - 1,6 га; | 144,0 |
|  |  |  | Ліквідація заболочен.- 0,7 га. | 63,0 |
|  |  |  | Всього: | 207,0 |
| V | - район вул. Матросова | 3,4 | Протипросідні заходи - 3,4 га | 1020,0 |
| VІ | - район вул. 11 Південної | 6,6 | Протиерозійні заходи - 0,4 га; | 36,0 |
| VІІ | - район вул. Молодіжної | 15,0 | - | - |
| VІІІ | - район вулиць Тельмана- Горького | 9,0 | - | - |
| ІХ | - район вул. Газопровідної | 5,2 | Протиерозійні заходи - 0,5 га; | 45,0 |
|  |  |  | Розчистка русла ріки - 0,7 км; | 315,0 |
|  |  |  | Захист від підтоплення – 0,9 га | 180,0 |
|  |  |  | Всього: | 540,0 |
| Х | - район вулиць Покришкіна-Миру | 4,6 | - |  |
|  | РАЗОМ по п. І | 208,4 | Разом: | 10277,0 |
|  | ІІ. За існуючою межею міста (вільні території) |  |  |  |
| ХІ | - район об’їзної дороги - та вул. Горького | 60,0 | - | - |
|  | ВСЬОГО (п. І + п. ІІ) | 268,4 | Всього: | 10277,0 |

Заходи з ІПТ (ГТМ) на площадках нового багатоквартирного будівництва

| Номер за експл. | Перелік площадок | Тери-торія, га | Заходи з ІПТ (ГТМ) | Орієнтовна вартість, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І | - район вул. Заікіна | 4,8 | - | - |
| ІІ | - район вул. Красовського | 7,5 | Захист від підтоплення – 0,5 га | 100,0 |
| ІІІ | - район вул. Попова | 16,0 | - | - |
| ІV | - район вул. Софійської | 10,0 | - | - |
|  | ВСЬОГО: | 38,3 | Всього: | 100,0 |

Невідкладні гідротехнічні заходи та їх вартість

| №№ п/п | Назва заходів | Один- виміру | Кількість | Загальна вартість, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 2 | Розчистка та поглиблення р. Ікопоть Розчистка та поглиблення р. Ікопоть | км. км. | 5,7 5,7 | 35652,0 |
| 3 | Розчистка та поглиблення р. Шихівка | км | 0,4 |  |
| 4 | Площа водного дзеркала водосховища, всього: | га | 59,05 |  |
|  | в т. ч.: |  |  |  |
|  | - площа водного дзеркала водосховища на р. Ікопоть | га | 34,55 |  |
|  | - площа водного дзеркала водосховища на р. Случ | га | 25,2 |  |
| 5 | Гідротехнічні споруди на р. Случ: Переїзд-регулятор РТС 2-200-200 | од./ п. м. | 1/32,7 |  |
| 6 | Берегоукріплюючі роботи | км | 1,2 |  |

Основні показники з інженерної підготовки і

захисту території міста Старокостянтинова

на розрахунковий строк

| № п/ п | Назва заходів | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Захист від затоплення (дамби обвалування) | км | 2,9 |
|  | Заходи по захисту від підтоплення | га | 34,0 |
|  | Розчистка русел рік, струмків та каналів | км | 19,8 |
|  | Реконструкція гідротехнічних споруд /ГТС/ | од. | 9 |
|  | Будівництво гідротехнічних споруд /ГТС/ | од. | 3 |
|  | Розчистка водойм | Га | 80,0 |
|  | Підсипка території (правий берег р. Случ - зона рекреації) | Га | 62,5 |
|  | Берегоукріплення (р. Случ та р. Ікопоть) | Км | 1,5 |
|  | Влаштування нової набережної | Км | 1,1 |
|  | Благоустрій існуючої набережної | Км | 0,6 |
|  | Благоустрій та влаштування пляжів | од./ га | 5,11 |
|  | Протиерозійні заходи | га | 84,0 |
|  | Протипросідні заходи | га | 34,2 |
|  | Ліквідація заболоченостей | га | 152,0 |
|  | Рекультивація порушених територій ( в межах міської ради) | га | 23.2 |
|  | Рекультивація порушених територій (звалище ТПВ) | га | 5,0 |

Об’єми та вартісні показники визначені орієнтовно та потребують уточнення на подальших стадіях проектування, виходячи із детального інженерно-геологічного обґрунтування ситуації на проектованій території по вищеперерахованих факторах.

Всі гідротехнічні заходи з інженерної підготовки території показані на схемі „Інженерна підготовка території”.

Зона впливу.

Гідротехнічні заходи в межах району

Зона впливу м. Старокостянтинова включає в себе територію Старокостянтинівського району.

На території району є заболочені і перезволожені землі. Вони розташовані переважно в заплавах річок і струмків. Заболочуванню і перезволоженню сприяють: значна кількість опадів, наявність незначних ухилів поверхні на рівнинних і понижених ділянках, високе залягання водотривкого шару. В зв’язку з цим на території району виконуються меліоративні роботи, які забезпечують осушення і зниження рівня ґрунтових вод на перезволожених територіях.

До осушувальних систем Старокостянтинівського району за станом на 01.01.2005 р. відносяться: О/с «Хомора» – 1.632 тис. га, О/с «Пасічна» – 0.2 тис. га. О/с «Воронківці» – 0.916 тис. га, О/с «Ладиги» – 1.3 тис. га, О/с «Мануїльського» – 0.4 тис. га, О/с «Самчики» – 0.437 тис. га, загальна фактична площа, всього – 4.827 тис. га. Всі системи на даний період знаходяться в задовільному стані. «Комплексною програмою розвитку меліорації земель та поліпшення екологічного стану зрошувальних та осушувальних угідь у 2006-2010 роках та прогноз до 2015 року» передбачається виконувати поточні ремонти окремих ділянок та реконструкцію осушувальних систем з метою покращання їх стану

В цілому по Старокостянтинівській дільниці Хмельницького міжрайонного управління водного господарства /МУВГ/ за станом на 01.01.2010 року загальна площа осушувальних систем складає 10,8 тис. га; протяжність магістральних та інших провідних каналів – 279,83 км, в тому числі міжгосподарського значення – 115,17 км; закрита осушувальна мережа – 5242,93 км. Протяжність захисних дамб обвалування – 23,7 км; протяжність відрегульованих водоприймачів (ріки, струмки) – 25,7 км; загальна кількість гідротехнічних споруд /ГТС/ на відрегульованих водоприймачах – 299 од., в тому числі 92 од. на мережі міжгосподарського значення. Із загальної кількості ГТС: трубчатих переїздів – 230 од., шлюзів-регуляторів – 69 од. Крім того, є ще споруди на регулюючих каналах та закритій мережі такі як колодязі – 1333 од., гирла – 1980 од., водомірних постів – 3 од.

Так як в межах дільниці, а відповідно, і в межах Старокостянтинівського району, є значна протяжність осушувальних мереж та кількість гідротехнічних водопропускних споруд /ГТС/. Тому на перспективу до 2030 року даним розділом пропонується врахувати до капремонту та реконструкції хоча би ті водопропускні гідротехнічні споруди, які знаходяться на ріках Случ, Ікопоть, Шихівка в межах міста Старокостянтинова у кількості 9 од. (капремонт – 8 од.; реконструкція ГТС в створі греблі Старокостянтинівського водосховища / РТС 2*200*200/ – 1 од. – на першу чергу).

В межах району підтопленню підлягає 12 населених пунктів загальною площею 39,33 га та в м. Старокостянтинів – 34,2 га. Для захисту від підтоплення необхідно виконати ряд заходів, а саме: розчистку русел рік та балок, влаштування дренажних систем як в існуючій, так і в запроектованій забудові населених пунктів і міста Старокостянтинова. Програма запобігання та ліквідації наслідків підтоплення територій у м. Старокостянтинів на 2010-2012 роки затверджена рішенням 44 сесії міської ради №1112.02. 2010 р., згідно якої у місті підтоплюється 34,2 га, для проведення заходів по захисту передбачено програмою: на 2010-2012 роки 38,3 тис. грн.

Згідно інформації районної державної адміністрації та відповідно до листа заступника голови Хмельницької обласної державної адміністрації № 70/69-36-789/2010 від 02.03. 2010 року “Про паспортизацію зон можливого підтоплення” відділом з питань надзвичайних ситуацій спільно з головами сільських рад в березні місяці 2011 року проведено комплекс організаційних та практичних заходів щодо визначення зон можливого підтоплення населених пунктів району, див. таблицю далі.

Дані про підтоплення (затоплення) в межах 
Старокостянтинівського району Хмельницької області.

| № з/п | Назва населеного пункту сільської ради | Місце знаходження прогнозованої ділянки підтоплення (затоплення) | Характеристика прогнозованої ділянки підтоплення (затоплення) паводковими і повеневими водами |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Житлові будинки, од. | Насе-лення чол. | Городи, га | Орні землі, га | Пасо-вища, га |
| 1. | Сербинівська | с. Сербинівка вул. Набережна вул. Зарічна с. Левківка вул. Леніна вул. Заріччя | 2 2 1 1 | 10 2 - 1 |  | 1,25 0,42 0,50 0,28 | 1,25 0,42 0,50 0,28 |
| 2. | Волиця-Керекешенська | с. Волиця -Керекешено вул. Мар`янівка вул. Зарічна вул. Садова | 3 3 1 | 8 3 1 | 1,57 1,58 0,54 | - - - | - - - |
| 3 | Григорівська | с. Григорівка вул. Горького вул. Калініна с. Воронківці вул. Молодіжна вул. Ковпака | - - 1 - | - - - - | 0,30 0,50 0,65 0,40 | - - - - | - - - - |
| 4. | Сковородківська | с. Сковородки пров.Тихий пров. Береговий с. Круглики вул. Червоноармі-йська | - - - | - - - | - 0,2 0,3 | - - - | 0,7 0,4 0,2 |
| 5. | Пашковецька | с. Пашківці вул. Лесі Українки вул. Зарічна | 7 10 | 12 26 | 0,23 0,51 | - - | - - |
| 6. | Немиринецька | с. Деркачі вул. Дружби | 7 | 10 | 3,1 | - | 10 |
| 7. | Великочернятинська | с.В.Чернятин вул.Річна с.Оріхівка вул. Валі Котика вул. Польова вул.Кооперативна вул.Свободи | 2 1 5 2 1 | 9 1 15 2 5 | 0,8 0,10 0,90 0,40 0,30 | - - - - - | 2 10 - - - |
| 8. | Староостропільська | с.Ст.Остропіль вул. Случчанська вул. Набережна | 6 4 | 16 10 | 0,90 0,30 | - - | - - |
| Всього по району: 12 н. п. - 39,33 га. |  |  | 60 | 131 | 13,58 |  | 25,75 |

Загальна протяжність річок і струмків району, що підлягає розчистці та поглибленню складає біля 58 км. Водосховищ у районі – 7, із них: 3- Воронківецьке, Старокостянтинівське, Коржівське - на р. Случ;1 – Пашковецьке –на р Ікопоть; 3 – на р. Іква – Нимиренецьке, Деркачівське, Кантовецьке; загальною площею водної поверхні при НПР 8,98 км² ≈ 898 га. Загальна кількість ставків в межах району 186 од., загальною площею водного дзеркала 1053,39 га. Всі водосховища і ставки району періодично необхідно розчищати від мулу, наносів та водної рослинності.

Згідно Програми захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь Хмельницької області у 2006-2010 роках та прогноз до 2015 року планується виконати заходи по регулюванню р. Случ і її приток в межах району, захищати від підтоплення сіл Ст. Остропіль, Оріхвка, В. Чернятин, Деркачі, Пашківці, Круглики, Сковородки, Воронківці, Григорівка, Волиця-Керекешенська, Левківна, Сербинівка Старокостянтинівського району.

Враховуючи наявність великої кількості ярів, балок і урочищ, пропонується виконати протиерозійні заходи, що включають в себе збільшення площ лісонасаджень, з метою збереження їх схилів від водної і вітрової ерозії.

Також необхідно виконувати роботи по обстеженню на предмет прояву зсувів і зсувонебезпечних ділянок з тим, щоб запобігти активізації зсувів, і виконати протизсувні заходи на таких ділянках.

Тверді побутові відходи складуються на міському сміттєзвалищі на відстані 1 км від міста – площа території якого – 4,61 га. Звалище твердих побутових відходів є одним із найбільших забруднювачів як поверхневих водних об’єктів так і підземних вод. Полігон потребує рекультивації.

В західній частині до міста примикає територія бувшого військового полігону, де можуть зустрічатися вибухонебезпечні предмети /ВНП/. Тому, з метою реалізації заходів «Державної цільової програми протимінної діяльності», територія, яка потребує першочергового очищення від вибухонебезпечних предметів (надалі – ВНП), для подальшого безпечного використання у господарських цілях являється 420,0 га колишнього військового полігону Міністерства оборони України, який знаходиться у користуванні 
ДП «Хмельницький» м. Старокостянтинів. У разі проведення обстеження та очистки від ВНП дана територія буде задіяна у сільськогосподарському виробництві ДП «Хмельницький» м. Старокостянтинів.

Всі знайдені ВНП на території, планується знешкоджуватись на місці виявлення. Наряду з коштами Державного бюджету, всі інші витрати пов’язані з проведенням робіт по очистці та знешкодженні ВНП колишнього військового полігону буде здійснюватись за рахунок ДП «Хмельницький» м. Старокостянтинів.

З метою охорони і оздоровлення водних об’єктів та земель міста і району у даному проекті рекомендовано виконати ряд вище викладених гідротехнічних заходів.

Перелік гідротехнічних споруд Старокостянтинівського району за результатами проведення інвентаризації виконаної відділом УНС Райдержадміністрації у 2010р.

| № п/ п | Назва сільської ради | Всього гідро- споруд | На балансі сільської ради | В процесі прийняття на баланс сільської ради | Безха-зяйні | На балансі інших утримувачів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Баглаївська | 7 | - | 4 | 3 | - |
| 2. | Березненська | 7 | 7 |  | - | - |
| 3. | В.Мацевицька | 13 | 13 | - | - | - |
| 4. | В.Чернятинська | 4 | - | - | 4 | - |
| 5. | Вербородинська | 7 | - | - | 7 | - |
| 6. | Веснянська | 6 | - | - | 6 | - |
| 7. | Вишнопільська | 12 | 12 |  | - | - |
| 8. | В.Керекешинська | 3 | 1 | - | 2 | - |
| 9. | Григорівська | 3 |  | 3 | - | - |
| 10. | Губчанська | 6 | - | - | - | 6- АЗАТ "Вікторія" |
| 11. | Ілляшівська | 5 | 5 | - | - | - |
| 12. | Іршиківська | 8 | 8 | - | - | - |
| 13. | Капустинська | 1 | 1 | - | - | - |
| 14. | Коржівська | 1 | - | - | - | 1-ЗЕА «Новосвіт» м.Вінниця |
| 15. | Ладигівська | 3 | 3 | - | - | - |
| 16. | Миролюбненська | 10 | - | - | 10 | - |
| 17. | Немиринецька | 2 | 2 | - | - | 6-“Старокостян-тинівський рибгосп” |
| 18. | Огіївська | 11 | 2 | - | 5 | 4-філія “Старокостянтинів-ський райавтодор” |
| 19. | Пашковецька | 4 | - | 4 | - | - |
| 20. | Пеньківська | 8 | 7 | - | - | 1- ФГ ”Богдана” |
| 21. | Радковецька | 7 |  | 7 | - | - |
| 22. | Решнівецька | 3 | - | - | - | 3–СГК «Решнівецьке» |
| 23. | Самчиківська | 7 |  | - | 6 | 1-ДПДГ “Самчики” |
| 24. | Самчинецька | 5 | 5 |  | - | - |
| 25. | Сахновецька | 12 | - | - | 12 | - |
| 26. | Сербинівська | 5 | 1 | 4 | - | - |
| 27. | Сковородківська | 3 | - | 2 | - | 1-“Облрибоб”єднання” |
| 28. | Ст.Остропільська | 1 | - | - | 1 | - |
| 29. | Стецьківська | 5 | - | - | 5 | - |
| 30. | Чорнянська | 9 | 4 | 5 | - | - |
|  | Всього: | 185 | 71 | 29 | 62 | 23 |

Із 185 гідроспоруд /ГТС/ на водних об’єктах району, лише 71 од. ГТС перебувають на балансі сільрад; 23 од. – на балансі підприємств, установ та організацій; а 62 од. – є безхазяйними. Так, наприклад, на найближчий період, в таких населених пунктах як с. Григорівка, де відсутній підйомний механізм Шандор – його необхідно встановити; а в с. Воронківці – необхідно виконати частковий ремонт водоскиду та встановити підйомний механізм шандор.

В межах, Старокостянтинівського адміністративного району, мінерально-сировинні ресурси представлені, по 5-ти родовищам, що розробляються: 1. Веснянське родовище вапняків (5,8 га); Камінь будівельний: 2. Красносілківське родовище гранітів (48,2 га); Сировина цегельно-черепинна (суглинок): 3. Сахновецьке родовище (4,5 га; частково рекультивовано – 1,0 га); 4. Родовище Круча (7,56 га); 5. Остропільське родовище. Відпрацьовані ділянки на вище перерахованих родовищах підлягають проведенню на них заходів по рекультивації на розрахунковий строк, загальною площею біля 17,0 га.

Основні показники з інженерної підготовки і

захисту території Старокостянтинівського району

(на розрахунковий строк)

| № п/п | Назва заходів | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Захист від затоплення (дамби обвалування) | км | 2,9 |
| 2 | Заходи по захисту від підтоплення сіл | од. / га | 12/39,33 |
| 3 | Розчистка русел рік, струмків та каналів | км | 58,0 |
| 4 | Реконструкція гідротехнічних споруд /ГТС/ | од. | 2 |
| 5 | Розчистка водойм ( водосховища: в місті, біля сіл Пашківці та Воронківці) | га | 70,0 |
| 6 | Берегоукріплення (на р. Случ та р. Ікопоть) | км | 1,5 |
| 7 | Рекультивація порушених територій ( в межах району – кар’єри та ін.) | га | 17,0 |
| 8 | Рекультивація порушених територій (звалище ТПВ – Сахнівська сільрада) | га | 5,0 |
| 9 | Осушувальні системи (реконструкція) | тис. га | 0,5 |

Всі гідротехнічні заходи з інженерної підготовки території району показані на «Схемі розташування населеного пункту в системі розселення».

В даному розділі враховані пропозиції згідно інвестиційних проектів, перерахованих нижче в таблиці:

| Найменування інвестиційної пропозиції | Вид економічної діяльності, в якому передбачається реалізація інвестиційного проекту | Підприємство - ініціатор, | Загальна вартість проекту, тис. дол. США | Обсяг необхідних інвестицій, тис. дол. США |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Будівництво очисних споруд мікрорайону Вокзал ІІ | надання комунальних послуг | Старокостянтинів-ське підприємство ВКГ «Водоканал», | 415 | 415 |
| Програма поводження з твер-дими побутовими відходами (будівництво нового Полігону твердих відходів), пл.18,0га | надання комунальних послуг | Комбінат комунальних підприємств, | 1948 | 1948 |
| Берегоукріплення берегів водосховища по річках Случ та Ікопоть з розчисткою та поглибленням в межах м. Старокостянтинова | надання послуг у сфері відпочинку та спорту, розведення риби. Розроблений проект | Комбінат комунальних підприємств, | 4630 | 4630 |

Перелік регіональних програм та потреба у коштах на їх реалізацію у 2011 році (заходи, згідно яких враховані у даному розділі проекту)

| № п/п | Назва програми | Коли і яким документом затверджена | Термін виконання програми | Потреба у коштах на 2011 рік, усього, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Старокостянти-нова на 2010-2014 роки | Рішенням 42 сесії міської ради від 25.12.2009 №23 | 20010-2014 роки | 25465,2 |
| 2 | Комплексна програма запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в м. Старокостянтинів на 2009-2013 роки | Рішення міськради від 20.02.2009 № 21 | 2009-2013 роки | 178,85 |
| 3 | Програма запобігання та ліквідації наслідків підтоплень територій м. Старокостянтинів на 2010-2012 роки | Рішення міськради від 12.02.2010 року № 11 | 2010-2012 роки | 90,0 |
| 4 | Програма поводження з твердими побутовими відходами на 2006-2011 роки | Рішення сесії міської ради від 06.07.2006 р. № 10 | 2006-2011 роки | 667,7 |

## 2. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ

Схема дощової каналізації розроблена згідно планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:5000 і виконано у відповідності з ДБН 360-92**. Розділ підтверджує технічну спроможність та економічну доцільність планувального вирішення проектної території.

При опрацюванні схеми дощової каналізації були вирішені наступні основні питання:

- способи та напрями відведення дощових і талих вод з території існуючої житлової забудови, вулиць, та територій, намічених під освоєння генпланом;

- запобігання забруднення водних об’єктів шляхом влаштування очисних споруд перед випусками дощової каналізації.

Існуючий стан

На теперішній час відведення поверхневих вод з території міста здійснюється закритою дощовою каналізацією, відкритими водовідвідними лотками.

Мережі дощової каналізації знаходяться на балансі двох підприємств міста Старокостянтинів: Комунального ремонтно-будівельного шляхового підприємства (КРБШП) та Старокостянтинівського комбінату комунальних підприємств (ККП).

На балансі КРБШП знаходяться 2,3 км зливової каналізації, яка постійно підтримується в належному стані, проводиться планове очищення. Потребує капітального ремонту та заміни 500 м колекторів, заміни та відновлення 12 колодязів, 8 оглядових люків та приймальних дощових решіток у кількості 20 од.

На балансі ККП знаходяться близько 4 км дощової каналізації, побудованої по вулицям Софіївська, Ессенська. Загальна кількість колодязів становить 78 од. Існуюча дощова каналізація прочищається, як найменше 6 раз на рік.

В місті нараховується біля 20 випусків дощової каналізації в річки Ікопоть, Случ та Шихівка. Очисні споруди дощової каналізації існують тільки на одному випуску в р. Ікопоть, розташовані в поблизу вул. Покришкіна. Дощові води з приймальних колодязів поступають у відстійник ємністю 580м3, потім проходять через нафтоуловлювачі та фільтри. Після очищення скидаються у р. Ікопоть.

В основному, на сьогодні, випуски дощової каналізації у водні об’єкти не закріплені, здійснюються без оголовків, лотками, іноді струмками по поверхні землі.

Існуючий стан організації, відведення та очищення поверхневих стоків, відсутність організації дощових стоків на багатьох вулицях та забудованих територіях, недостатня розгалуженість і протяжність системи дощової каналізації не відповідають сучасним нормативним вимогам. З метою покращення благоустрою території та поліпшення екологічного стану необхідне влаштування більш розгалуженої мережі дощової каналізації з обов’язковим влаштуванням очисних споруд перед випуском стоків у водні об’єкти.

Проектні рішення

Зважаючи на перспективи розвитку міста відведення стоків з території існуючої, нової забудови та вулиць передбачається комбінованим методом: відкритим способом - по спланованій поверхні до лотків проїзної частини вулиць з послідуючим їх відведенням через дощопроймальні колодязі до системи закритої дощової каналізації.

Схемою передбачено:

- Розширення та доповнення існуючої дощової мережі;

- Будівництво нових головних та магістральних колекторів до яких підключаються колектори із прилеглих вулиць та мікрорайонів;

- Будівництво на гирлових ділянках колекторів очисних споруд. Випуски очищеного стоку здійснюються в водні об’єкти: річки Ікопоть, Случ та Шихівка.

- Ліквідація існуючих випусків дощової каналізації та підключення їх до проектної мережі.

Зважаючи на пересічений рельєф, наявність балок, крутосхилів, розділення території міста річками передбачено будівництво 15 окремих систем дощової каналізації з будівництвом в кожній локальних очисних споруд.

На весь проектний період передбачається влаштування:

- дощової каналізації – 80 км;

- очисних споруд – 14 об’єктів.

В тому числі необхідне проведення невідкладних заходів, які включають:

- будівництво дощової каналізації відповідно із забудовою військового містечка, а саме: будівництво дощової каналізації по вулицям Попова та Красовського (2,0 км) з відведення стоків до запроектованих очисних споруд, розташованих поблизу пров. Стельмаха. Випуск очищеного стоку передбачено у р. Случ.;

- виконання капітального ремонту та заміни 500 м колекторів, заміни та відновлення 12 колодязів, 8 оглядових люків та 20 дощоприймальних решіток відповідно довідки Старокостянтинівського КРБШП.

Вартість невідкладних заходів орієнтовно становить 5,5 млн. грн.

На очисних спорудах дощової каналізації необхідно передбачити повну очистку поверхневого стоку відповідно з нормами Правил охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами

На найбільш забруднених територіях промислових і комунально-складських зон, автотранспортних підприємств, автостоянок, гаражів, автозаправних станцій та інших джерел забруднення залежно від особливостей їхнього функціонального використання і площ, необхідно створити локальні системи водовідведення й очищення дощових вод різного ступеня складності, з максимальною можливістю використання стоку для оборотного водопостачання або для поливу території. При неможливості оборотного використання стоків їх необхідно підключати до міської мережі дощової каналізації.

Заходи з організації відведення дощових та талих вод з території м. Случ.

| № з/п | Найменування заходу | Один. виміру | Кількість |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектний період | В тому числі невідкладні заходи |
| 1 | Будівництво дощової каналізації | км | 80,0 | 2,5 |
| 2 | Будівництво очисних споруд дощової каналізації | об’єктів | 14 | 1 |
| 3 | Вартість | млн. грн. |  | 5,5 |

В подальшому для забезпечення надійної роботи системи дощової каналізації необхідно виконувати регулярне прочищення, колекторів, дощоприймальних та оглядових колодязів, як найменше один-два рази на рік так, як при їх експлуатації відбувається накопичення значних відкладень. Також необхідно проводити ремонт аварійних трубопроводів з заміною конструкцій колекторів і колодязів термін експлуатації яких закінчився.

Остаточні умови будівництва систем дощової каналізації (мереж та споруд), місця випуску очищених стоків уточнюються на наступних стадіях проектування відповідно гідравлічних розрахунків та технічних умов експлуатуючих організацій.

Генпланом розроблені тільки принципові рішення по відводу дощових і поверхневих вод. Зважаючи на точність топооснови М 1:5000, розроблена схема дощової каналізації підтверджує можливість здійснення планувального вирішення території, потребує уточнення і береться за основу на наступних стадіях проектування відповідно технічних умов експлуатуючих організацій.

# ХІ. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТЕРИТОРІЇ

## 1. ВОДОПОСТАЧАННЯ

Існуючий стан

Характеристика існуючого стану водопостачання м. Старокостянтинів наведена на підставі звітних даних Старокостянтинівське КП ВКГ «Водоканал», інформації Управління статистики у Старокостянтинівському районі.

При розробці рішень по розвитку систем водопостачання та каналізації використано такі роботи (матеріали):

- Генеральний план м. Старокостянтинів Виконаний у 1992 р. інститутом „Діпромісто”;

- Міська програма «Питна вода міста Старокостянтинів» на 2008-2020 роки.

Джерелом водопостачання м. Старокостянтинів є підземні води Українського басейну тріщинуватих вод та поверхневі води р. Случ. Водопостачання міста здійснюється централізованою системою водопроводу, локальними системами водопостачання промислових підприємств.

Централізований водопровід обслуговує населення міста, комунальні та окремі промислові підприємства. Установлена виробнича потужність централізованого водопроводу 6,70 тис.м3/добу.

Для питного водопостачання використовуються підземні води водоносних горизонтів міоцен-сарматського ярусу та зони тріщинуватості верхнього протерозою та докембрію. Установлена виробнича потужність насосних станцій I підйому 6,80 тис. м3/добу.

Відбір води здійснює:

- Григорівський водозабір, що розташовано на південної околиці міста. Складається з 6-і свердловин. Працює дві свердловини, фактичної потужністю 2,20 тис. м3/добу. Чотири свердловини законсервовано по причині малого дебіту води. Від свердловин вода подається на ділянку ВНС-3 на якої розташовано 2 РЧВ по 1400м3.

- Чернятинський водозабір, що розташовано біля с. Пашківці на лівому березі р. Ікопоть. Складається з 4-х свердловин. Працює три свердловини, фактичної потужністю 2,00 тис. м3/добу. Одна свердловина законсервована по причині малого дебіту води.Від свердловин вода подається на ділянку ВНС-2 на якої розташовано 2 РЧВ по 500м3.

- Водозабір «КЕЧ», що розташовано біля західної околиці міста на правому березі р. Ікопоть. Складається з 6-і свердловин. Працює одна свердловина, фактичної потужністю 0,96 тис. м3/добу. П’ять свердловин законсервовано по причині малого дебіту води. Від свердловин вода подається на ділянку ВНС-1 на якої розташовано 2 РЧВ по 250м3 та один РЧВ ємкістю 500 м3.

Після знезараження за допомогою хлораторного устаткування «Лоній-100» за допомогою насосних станцій другого підйому вода подається у розподільчу водопровідну мережу міста. Якість води всіх артсвердловин відповідає існуючим вимогам. Свердловини мають між собою гідравлічного зв'язку. Перший пояс зони санітарної охорони джерел забезпечується, має огорожу.

У системі водопостачання також задіяна свердловина №11, що розташовано по вул. Стаханова у районі газобалонного складу та свердловина №2, що розташовано по вул. Байдукова. На балансі водоканалу знаходиться свердловина, що забезпечує водою ділянку КОС.

Система водопостачання міста – однозонна. Водопровідна мережа господарсько-протипожежна, кільцева, низького тиску, має протипожежні гідранти, а також арматуру для аварійного відключення ділянок мережі. За 2010 рік по місту піднято НС I підйому та подано у мережу 1460,00 тис. м3. Відпущено води споживачам, усього 1184,00 тис. м3, або 3,24 тис. м3/добу, у тому числі: населенню – 886,00 тис. м3, або 2,43 тис. м3/добу (74,8% від загального об’єму відпущеної води); підприємствам та установам – 298,00 тис. м3, або 2,46 тис. м3/добу (25,2%). Втрати води та витрати на власні технологічні потреби міського водопроводу – 276,00 тис. м3, або 0,76 тис.м3/добу (18,9% від забору води).Загальна протяжність водоводів – 13,60 км, з них в незадовільному стані – 4,00 км (29,4%). Вуличної водопровідної мережі - 48,70 км, у тому числі в незадовільному стані – 15,40 км (31,6%). Житловий фонд обладнано водопроводом на 67,2%, ваннами (душем) на 66,5%, гарячим водопостачанням на 46,4% від загальної площі. Частина мешканців садибної забудови користується водою з вуличних водорозборів, яких на мережі 20 одиниць. Частина населення користується шахтними колодязями.

Основні проблеми водопостачання міста:

- Незадовільний технічний стан мереж, що приводить до втрат води до 20%.

- Енергоємне обладнання насосних станцій

- Наявність тупикових дільниць на водопровідної мережі.

- Житловий фонд не повністю забезпечено приладами обліку води.

- Нераціональне використання води питної якості на полив та миття територій зрошення садиб, технологічні потреби промпідприємств.

- Недосконалість економічних та правових основ функціонування водопровідно-каналізаційного господарство, що не забезпечує відтворювання та розвиток одного з основних елементів інженерної інфраструктури міста.

Проектні рішення

Згідно завдання на проектування та архітектурно-економічного завдання в даній роботі розглядаються зміни тільки стосовно розрахункових показників чисельності населення міста та розміщення площадок нового багатоквартирного будівництва і садибної забудови. Потреба у воді питної якості складе 12,43  тис.м3/макс.добу, у технічної воді – 2,39 тис.м3/макс.добу. Розрахунковий об'єм по групам водокористувачів наведені у табл. ВК-1.

Питомі показники водоспоживання і водовідведення діючими Державними будівельними нормами містобудування ДБН 360-92**, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85. При розробки галузевих схем необхідно врахувати закон України «Про питну воду та питне водопостачання (стаття 29) і постанову КМ України №1107 від 25.08.2004 р. «Про затвердження порядку розроблення та затвердження нормативів госппитного водопостачання».

Протипожежні витрати води у цілому по місту: при двох розрахункових пожежах для населеного пункту по 25 л/с - зовнішнє і 2×5,0 л/с – внутрішнє. Що у сумі складає 756,00 м3. Нормативний строк відновлення протипожежного запасу відповідає нормам СНиП 2.04.02-84 п. 2.25. Протипожежний запас намічається зберігати в резервуарах чистої води на водопровідних ділянках. Протипожежні потреби для кожної зони водопостачання та конкретних об'єктів визначаються на стадії розробки спеціалізованої схеми відповідно до розрахункової чисельності населення, категорії виробництв та ступеню вогнестійкості будинків окремих зон.

Джерелом питного водопостачання м. Старокостянтинів прийнято підземні води.

Гідрологічні умови визначаються розташуванням території міста в межах Старокостянтинівського родовища підземних вод, що примикає з заходу міста. Протоколом №3095 від 31.07.1970 р. УТКЗ затверджені експлуатаційні запаси підземних вод у кількості 20,04 тис. м3/добу, у тому числі по ділянкам:

| Ділянка водозабору | Категорії запасів, тис.м3/добу, А+В |
| --- | --- |
| Григорівська | 10,02 |
| Пашківська | 4,86 |
| ділянка “КЕЧ” | 5,16 |
| Всього: | 20,04 |

Існуючі запаси підземних вод у змозі забезпечити розрахункову потребу в питної воді. Проектна продуктивність існуючих водозаборів міського водопроводу на розрахунковий період 12,50 тис.м3/добу.

Господарсько-питне водопостачання передбачається централізованим водопроводом, що має забезпечити надійний санітарний контроль за якістю, а також за раціональним використанням питної води. Централізованим водопроводом намічається охопити все населення міста. Водопровід – система другої категорії надійності подачі води, мережа – кільцева, протипожежна низького тиску з встановленням пожежних гідрантів згідно СНиП 2.04.02-84, а також установкою арматури для аварійного відключення ділянок мережі. Елементи системи, що відносяться до протипожежного водопостачання – першої категорії.

Для зрошення садиб, поливання та миття територій передбачається використання переважно технічного водопроводу (при можливості), місцевих поверхневих джерел та ґрунтових вод, використання води міського водопроводу - тільки для територій, до санітарного стану яких ставляться підвищені вимоги (дитячі установи, лікарні тощо). Дане питання вирішується на наступних стадіях проектування з залученням галузевих організацій, через техніко-економічні розрахунки і обґрунтування, визначення джерел та на підставі сучасних технічних умов та інвестиційних пропозицій.

Проектом пропонується реконструкція системи водопостачання зі збільшенням потужності. Для сталого функціонування водопроводу необхідно: виконати гідравлічного розрахунку для оптимізації роботи системи здійснити реконструкцію старих мереж, провести кільцювання існуючих тупикових мереж міста, здійснити будівництво нових магістральних мереж у районах перспективної забудови для повного обладнання житлового фонду системами водопостачання. Відновити роботу чотирьох та пробурити нові свердловини (2-3 одиниці). Облаштувати житловий фонд водомірними пристроями і регуляторами тиску для ліквідація непродуктивних витрат води. Провести реконструкцію хлораторних у відповідності до сучасних вимог. Розробити та впровадити комплекс заходів, спрямованих на зменшення собівартості подачі та реалізації води. Створити сучасну автоматизовану систему управління водогосподарським комплексом. Провести робіт по оновленню запасів підземних вод в межах міста. Проводити модернізацію виробничої бази та удосконалення економічних та правових засад функціонування водопровідно-каналізаційного господарства.

Невідкладні заходи, щодо вдосконалення та розвитку системи водопостачання, загальноміського значення визначанні Старокостянтинівським КП ВКГ «Водоканал»:

- Будівництво свердловини №7 на Григорівському водозаборі.

- Капітальний ремонт водопровідних мереж по вул. К.Островського, Грушевського Ø200мм, загальною протяжністю 2,20 км.

- Реконструкція всіх ВНС з заміною насосного обладнання на менш енергоємне з регульованим електропривода.

- Чистка артсвердловин №2,4 «КЕЧ».

- Відновлення роботи свердловини №3 Григорівського водозабору.

- Введення в експлуатацію свердловини №1 Чернятинського водозабору.

- Капітальний ремонт

- Заміна хлораторного обладнання відповідно сучасним вимогам.

- Проведення екологічної оцінки стану поверхневих та підземних вод для використання у централізованому водопостачанню.

- Впровадження удосконалених конструкції водо приймаючих споруд та пристроїв.

- Проведення інвентаризації водозаборів.

- Впровадження нового обладнання для свердловин.

- Удосконалення методів та засобів фізико-хімічного та біологічного очищення води.

- Розроблення технології і обладнання для попереднього очищення води.

- Кільцювання мереж міста.

- Заміна ветхих та аварійних мереж системи водопостачання.

- Розробка (коригування) галузевої Схеми водопостачання 
м. Старокостянтинів (після затвердження генерального плану) у відповідності з новими рішеннями по складу, кількості та розміщенню водокористувачів, установлення складу першочергових і перспективних заходів та механізму реалізації зазначеної Схеми.

## 2. КАНАЛІЗАЦІЯ

Існуючий стан

Характеристика існуючого стану водопостачання м. Старокостянтинів наведена на підставі звітних даних Старокостянтинівське КП ВКГ «Водоканал», інформації Управління статистики у Старокостянтинівському районі.

При розробці рішень по розвитку систем водопостачання та каналізації використано такі роботи (матеріали):

- Генеральний план м. Старокостянтинів Виконаний у 1992р. інститутом „Діпромісто”.

- Міська програма «Питна вода міста Старокостянтинів» на 2008-2020роки.

Каналізування м. Старокостянтинів здійснюється по повній роздільній схемі. Відведення і очищення побутових стічних вод здійснюється централізованою системою каналізації.

За 2010 г. на очисні споруди міської системою каналізації було відведено та очищено 1163,00 тис.м3 стічних вод (3,19 тис. м3/добу). Установлена виробнича потужність системи каналізації 5,40 тис.м3/добу.

Стічні води від центральної частини міста: багатоповерхової житлової забудови, установ та підприємств обслуговування, промислових підприємств по самопливним колекторам надходять до 6-і каналізаційних насосних станцій і потім по самопливно-напірної мережі надходять до головної КНС№1 потужністю 3,8 – 4,00 тис. м3/годину. По дюкеру і потім по двом (один з яких в аварійному стані) напірним трубопроводам Ø500 довжиною 6,00 км подаються на міські очисні споруди.

Каналізаційні очисні споруди розташовано на відстані 2,00 км на південний схід від міста, займають площу біля 10,59 га. Нормативна санітарно-захисна зона від споруд 500м – забезпечується. Проектна продуктивність очисних споруд – 7,00 тис. м3/добу, фактична продуктивність – до 3,70 тис. м3/добу. Споруди працюють з 1972 року. Після механічної та біологічної очистки и доочистки у біоставках площею біля 4,80 га стічні води по скидному колектору Ø500 довжиною біля 0,50 км скидаються у р. Случ.

Сумарна протяжність головних колекторів 25,80 км, із них ветхих та аварійних 10,00 км (38,8%). Вуличної каналізаційної мережі 6,90 км, з неї в незадовільному стані 2,50 км (36,2%). |вулиВнутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі 15,20 км, з неї в незадовільному стані 2,00 км (13,2%). Централізованим водовідведенням охоплено близько 70% населення міста. Садибна забудова частково не каналізована, мешканцімешканціммм мешканці користуються вигребами з наступним вивозом асенізаційними машинами на КОС|.

Основні проблеми каналізування міста:

- Основна частина об’єктів каналізації побудована більш 40 років і має необхідність реконструкції.

- Очисні споруди знаходяться у аварійному стані і потребують негайної реконструкції.

- Незадовільний технічний стан каналізаційних мереж. Біля 20% мереж знаходяться у аварійному стані.

- Морально та фізичне застаріле обладнання насосних станційна 50%, яке має велику енергоємність.

- Наявність неканалiзованої забудови на території міста, що веде до забруднення ґрунтів.

- Недосконалість економічних та правових основ функціонування водопровідно-каналізаційного господарство, що не забезпечує відтворювання та розвиток одного з основних елементів інженерної інфраструктури міста.

Проектні рішення

Згідно завдання на проектування та архітектурно-економічного завдання в даній роботі розглядаються зміни тільки стосовно розрахункових показників чисельності населення міста та розміщення площадок нового багатоквартирного будівництва і садибної забудови.

Відповідно до розрахункового водоспоживання (табл.ВК-1) об’єм господарсько-бутових стічних вод складе 11,88 тис. м3/макс. добу.

Питомі показники водоспоживання і водовідведення діючими Державними будівельними нормами містобудування ДБН 360-92**, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85. При розробки галузевих схем необхідно врахувати закон України «Про питну воду та питне водопостачання (стаття 29) і постанову КМ України №1107 від 25.08.2004 р. «Про затвердження порядку розроблення та затвердження нормативів госппитного водопостачання».

Відведення стічних вод передбачається централізованою каналізацією по існуючої схемі. Очищення стічних вод передбачається на існуючих очисних спорудах, які потребують реконструкції та удосконалення технології очищення т збільшення потужності. На даний час розробляється проектно-кошторисна документація на реконструкцію КОС.

Поліпшення роботи міської каналізації передбачається за рахунок реконструкції існуючих споруд (насосних станції, самопливних колекторів, напірних трубопроводів), а також будівництва нових каналізаційних насосних станції та прокладання самопливної і напірної мережі в районах нової забудови та існуючої не каналізованої забудови міста. будівництва нових очисних споруд каналізації. Забезпечення відведення та нормативного очищення усього об’єму господарсько-побутових стічних вод. Поступове забезпечення повного охоплення забудови міста централізованою каналізацією. Модернізації виробничої бази та удосконалення економічних та правових засад функціонування водопровідно-каналізаційного господарства.

Невідкладні заходи, щодо вдосконалення та розвитку системи водопостачання, загальноміського значення визначанні Старокостянтинівським 
КП ВКГ «Водоканал»:

- Завершення розробки проекту реконструкції каналізаційних очисних споруд.

- Капітальний ремонт існуючих очисних споруд та каналізаційних мереж житлового масиву II залізничного вокзалу.

- Реконструкція ГКНС з заміною обладнання.

- Будівництво самопливного колектору Ø200 по вул. Попова.

- Капітальний ремонт міських очисних споруд з заміною повітронагрівачів.

- Реконструкція та технічне переоснащення всіх КНС з заміною насосного обладнання.

- Капітальний ремонт самопливного колектора від вул. Попова до вул. Красовського.

- Перекладка аварійних ділянок вуличних каналізаційних мереж.

- Розробка (коригування) галузевої Схеми каналізації м. Старокостянтинів (після затвердження генерального плану) у відповідності з новими рішеннями по складу, кількості та розміщенню водокористувачів, установлення складу першочергових і перспективних заходів та механізму реалізації Схеми.

Розрахунок об’ємів водоспоживання і водовідведення

| Групи водокористувачів | Чисельність, тис. осіб | Норма, л/добу | Об’єм, тис.м3/макс.добу |
| --- | --- | --- | --- |
| Госппитні потреби: |  |  |  |
| багатоквартирна забудова з централізованим гарячим водопостачанням | 20,50 | 290 | 5,95 |
| садибна забудова з місцевими водонагрівачами | 16,10 | 210 | 3,38 |
| Разом: середньодобово |  |  | 9,33 |
| максимальна доба |  | к=1,15 | 10,73 |
| Невраховані |  | 10% | 1,07 |
| Рекреаційні заклади | 530 | 150 | 0,08 |
| Поливання-миття територій: |  |  |  |
| із міського водопроводу | 36,60 | 15 | 0,55 |
| із локальних систем | 36,60 | 30 | 1,10 |
| зрошення садиб | 16,10 | 80 | 1,29 |
| Разом: вода питної якості |  |  | 12,43 |
| технічна вода |  |  | 2,39 |
| Стічні води (макс. доба): |  |  |  |
| Населення |  |  | 10,73 |
| Невраховані |  |  | 1,07 |
| Рекреаційні заклади |  |  | 0,08 |
| Разом |  |  | 11,88 |

Примітки: Наведені показники підлягають уточненню при розробці (коректуванні) галузевих схем водопостачання і каналізації.

Розрахункові об’єми водоспоживання (водовідведення) населення по новим ділянкам будівництва

| № п/п | Площадки нового будівництва | Кількість, чол. | Об’єм, тис.м3/максдобу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Багатоквартирного будівництва |  |  |
| I | район вул. Заікина | 800 | 0,27 |
| II | район вул. Красовського | 1250 | 0,42 |
| III | район вул. Попова | 2665 | 0,89 |
| IV | район вул. Софійської | 1668 | 0,56 |
|  | Незавершене будівництво (567 квартир) | 1420 | 0,47 |
|  | Разом по 1 | 7803 |  |
| 2 | Садибна забудова |  |  |
|  | I.В існуючих межах |  |  |
| I | «Південно-західний» | 2705 | 0,64 |
| II | район вул. Урицького | 200 | 0,05 |
| III | район вул. Короленка | 130 | 0,03 |
| IV | район вул. Вишневої | 320 | 0,08 |
| V | район вул. Матросова | 68 |  |
| VI | район вул. 11 Південної | 132 |  |
| VII | район вул. Молодіжної | 300 |  |
| VIII | район вул. Тельмана-Горького | 180 |  |
| IX | район вул. Газапровідної | 105 |  |
| X | район вул. Покришкіна - Миру | 30 |  |
|  | Разом по II | 4170 |  |
|  | II.За існуючою межею міста |  |  |
| XI | район об’їзної дороги та вул. Горького | 1200 |  |
|  | Разом по 2 | 5370 |  |
|  | УСЬОГО по ділянкам нового будівництва |  |  |

Примітки: Наведені показники підлягають уточненню при розробці (коректуванні) галузевих схем водопостачання і каналізації.

Згідно завдання на проектування та архітектурно-економічного завдання в даній роботі розглядаються зміни тільки стосовно розрахункових показників чисельності населення міста.

| Показник | одиниця виміру | існуючий стан | проектні рішення |
| --- | --- | --- | --- |
| Сумарний відпуск води: - питної якості - технічної якості | тис.м3/добу тис.м3/добу тис.м3/добу | 3,24 н. д. | 12,35 2,39 |
| Потужність головних споруд питного водопроводу (ВОС) | тис.м3/добу | 6,80 | 12,50 |
| Джерело водопостачання, що використовуються |  | підз. води | підз. води |
| Загальне надходження стічних вод | тис.м3/добу | 3,19 | 11,80 |
| Потужність каналізаційних очисних споруд | тис. м3/добу | 7,00 | 12,00 |

## 3. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ

Існуючий стан

Об’єм централізованого накопичення та вивозу побутових відходів за 2010 рік складав 6176 тон ТПВ.

Місце знешкодження твердих побутових відходів – ПТПВ, площею 4,61 га, розташований на півночі м. Старокостянтинів. З усіх сторін до полігону примикають землі сільськогосподарського призначення. Віддаленість від житлової забудови складає: з півдня – 1 км до житлової забудови міста; з північного заходу – 2 км до с. Хутори; з північного сходу до найближчих населених пунктів більше 2 км. Санітарно-захисну зону, яка становить 500 м, витримано. У 2010 р. було проведено ремонт огорожі, встановлено вловлюючи сітки для викидів легких фракцій. Проводяться роботи з додаткового озеленення по периметру полігону. Встановлено ємність на 20 м3 для потреб пожежегасіння, виконані інші роботи.

Полігон заснований у 1965 р. за попередні роки накопичено 664,9 тис. т відходів. Полігон перевантажений.

На сьогодні розроблений та затверджений паспорт місця видалення відходів (МВВ) №46 від 28.10.2004 р. В наявності державний акт на право постійного користування землею: Пашківецька сільська рада Старокостянтинівського району Хмельницької обл. від 04.03.2006 р. №114, згідно рішення ради народних депутатів від 29.11.2005 р. №35. Розрахунковий термін експлуатації 10 років. Територія полігону зі сходу та півночі огороджена, з заходу обвалована ровом. Під’їзна дорога заасфальтована, утримується в задовільному стані. Озеленення становить 30% від загальної площі ПТПВ. Земельна ділянка має ухил на південь, не підтоплена. Відстань до р. Случ – 3,5 км.

Відповідно висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи за №05,03,025-04/50397 від 18.05.2011 р. Старокостянтинівської районної СЕС, полігон ТПВ відповідає санітарним та екологічним вимогам. З райСЕС укладено договір на проведення досліджень забруднення атмосферного повітря від 07.04.2011 р. №73. В наявності рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Хмельницької обл. Від 26.05.2011 р. №279 п.4 про надання дозволу на експлуатацію об’єкту поводження з небезпечними відходами та дозвіл №9 від 30.05.11 р. на 2012 рік.

Система санітарного очищення міста – планово-регулярна, здійснюється за допомогою контейнерів. Вивезення ТПВ здійснюється по графіках, що затверджені у терміни визначені санітарними нормами. Також приватний сектор та підприємства неконтрольовано вивозять ТПВ на сміттєзвалище.

Для санітарного очищення міста використовуються транспорт загальною кількістю 23 од., у томі числі: 4 сміттєвози, 3 асенізаційні машини. Технічний стан техніки не задовільний, рівень зносу граничний.

Проектні рішення

Відповідно до норм ДБН 360-92** розрахунковий обсяг накопичення твердих побутових відходів та сміття з вулиць складе 12,08 тис. т/рік, при чисельності населення 36,6 тис. чол., Норма накопичення ТПВ 300 кг/рік, сміття та невраховані 10%. На перспективу н|еобхідна додаткова площа полігона буде складати – 4,83 га, з розрахунку 0,02 га на 1,00 тис. т відходів.

На даний час існує затверджений проект відведення земельної ділянки комбінату комунальних підприємств для полігону по переробці та захороненню ТПВ на площі 5,8 га і виготовляються проекти відведення земельної ділянки загальною площею 18 га (на території бувших відстійників цукрового заводу) під будівництво нового ПТПВ, вивчаються інвестиційні пропозиції щодо способу приймання та переробки відходів, а саме будівництва підприємства промислової переробки відходів.

Для забезпечення виконання „Програми поводження з твердими побутовими відходами“ (постанова Кабінету Міністрів України від 4.04.2004 р. №265) пропонується організація роздільного збору твердих побутових відходів з наступним використанням і утилізацією. За умови організації роздільного збору обсяг вивозу твердих побутових відходів можна зменшити на 30-50%.

Рідкі відходи на перший час будуть знищуватись на очисних спорудах промпобутової каналізації. Поступово планується каналізування усієї забудови міста, тому об’єм відходів має поступово зменшуватися.

З метою модернізації та розвитку системи санітарного очищення необхідно оновити парк спецтехніки, придбати нові сучасні машини, поновити контейнерний парк, впровадити систему роздільного збору ТПВ.

Орієнтовна вартість заходів складає близько 1,0 млн. грн.

Проектом внесення змін до Генерального плану м. Старокостянтинів для сталого функціонування системи очищення міста пропонується:

- охопити всі райони міста централізованою планово-регулярною системою санітарного очищення;

- впровадити систему роздільного збору твердих побутових відходів з метою зменшення обсягів вивезення та захоронення відходів;

- виконати будівництво нового ПТПВ відповідно до розробленого проекту відведення земельної ділянки, площею 5,8 га, розташованої поблизу КОС та полів фільтрації цукрового заводу. СЗЗ нового полігону буде ст. оновити 500 м.

- поступово, по мірі будівництва нового полігону, виконати рекультивацію існуючого ПТПВ згідно діючих екологічних нормативів;

- модернізувати та оновити парк спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного очищення;

- в перспективі побудувати підприємство промислової переробки твердих побутових відходів потужністю 12,08 тис. т/рік для потреб міста. Розміщення підприємства доцільне на території бувших відстійників цукрового заводу, на яку на сьогодні виготовляються проекти відведення земельної ділянки загальною площею 18 га. СЗЗ підприємства буде становити 500 м.

- розробити спеціалізовану схему санітарного очищення міста Старокостянтинів (після затвердження змін до генерального плану) з уточненням першочергових та перспективних заходів, спрямованих на створення промислового виробництва із сортування ТПВ, поліпшення екологічного та санітарного стану міста, утилізації вторинної сировини, її переробки та одержання продукції, скорочення площі полігону ТПВ, зменшення транспортних витрат тощо.

Приведені показники підлягають уточненню на наступних стадіях проектування та при розробці спеціалізованої схеми санітарного очищення.

## 4. ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ

### А. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

На теперішній час електропостачання міста Старокостянтинів здійснюється від підстанцій 110/35/10 кВ „Старокостянтинів” (трансформатори потужністю 110,0 МВА+116,0 МВА) та ПС 110/10 кВ «ІПП» (трансформатори потужністю 210,0 МВА) по мережі 35 кВ, 10 кВ та 0,4 кВ. ПС „Старокостянтинів” є опорною підстанцією і з’єднана по ПЛ-110 кВ з ПС-110 кВ «ІПП», «Машзавод» та ПС «Ст. Остропіль». По ПЛ-35 кВ ПС «Старокостянтинів» з’єднана з ПС-35 кВ «Самчики», «Миролюбне», «Кузьмін». ПС „ІПП” з’єднана по ПЛ-110кВ з ПС-110 кВ «Бутівці».

Основною проблемою електропостачання міста є те, що на існуючій електропідстанції працює фізично та технологічно застаріле обладнання, а значна кількість мереж відпрацювала свій нормативний ресурс.

Для вирішення перспективної схеми електропостачання виконано розрахунок електричних навантажень.

Господарсько-побутові та комунальні навантаження житлового фонду підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік на одну людину згідно норм ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень”, як для будинків з газовими плитами. При цьому прийняті нормативи враховують електроспоживання житлового та громадського сектору поселень, підприємств комунально-побутового обслуговування, зовнішнього освітлення, водопостачання та водовідведення тощо.

Навантаження установ рекреації прийнято згідно питомих нормативів на одного відпочиваючого (ДБН В.2.5.23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення») та аналізу значної кількості типових проектів.

Прийняті нормативи та підсумки розрахунків наведені в таблицях.

Таблиця підрахунку господарсько-побутових та комунальних електричних навантажень

| № п/п | Найменування споживачів | Загальна кількість мешканців, тис. чол. | Питома норма, кВтгод/1 люд. в рік | Річне споживання електроенергії, млн. кВтгод | Число годин використання максимуму навантаження | Загальне навантаження, тис. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Багатоквартирна забудова | 20,50 | 1600 | 32,80 | 5700 | 5,75 |
| 2 | Садибна забудова | 16,10 | 1600 | 25,76 | 5700 | 4,52 |
|  | ВСЬОГО | 36,60 |  | 58,56 |  | 10,27 |
|  | в т.ч. по площадкам: |  |  |  |  |  |
| Багатоквартирна забудова |  |  |  |  |  |  |
| 1. В існуючій межі міста |  |  |  |  |  |  |
| І | район вул. Заікіна | 0,80 | 1600 | 1,28 | 5700 | 0,22 |
| ІІ | район вул. Красовського | 1,25 | 1600 | 2,00 | 5700 | 0,35 |
| ІІІ | район вул. Попова | 2,67 | 1600 | 4,27 | 5700 | 0,75 |
| IV | район вул. Софійської | 1,67 | 1600 | 2,67 | 5700 | 0,47 |
|  | Разом | 6,38 |  | 10,22 |  | 1,79 |
|  | незавершене будівництво (567 квартир) | 1,42 | 1600 | 2,27 | 5700 | 0,40 |
|  | Всього по багатоквартирній забудові | 7,81 |  | 12,49 |  | 2,19 |
|  | Садибна забудова |  |  |  |  |  |
|  | 1. В існуючій межі міста (вільні території) |  |  |  |  |  |
| І | «Південно-східний» | 2,71 | 1600 | 4,32 | 5700 | 0,76 |
| ІІ | район вул. Урицького | 0,20 | 1600 | 0,32 | 5700 | 0,06 |
| ІІІ | район вул. Короленка | 0,13 | 1600 | 0,21 | 5700 | 0,04 |
| IV | район вул. Вишневої | 0,32 | 1600 | 0,51 | 5700 | 0,09 |
| V | район вул. Матросова | 0,07 | 1600 | 0,11 | 5700 | 0,02 |
| VІ | район вул. 11 Південної | 0,13 | 1600 | 0,21 | 5700 | 0,04 |
| VІІ | район вул. Молодіжної | 0,30 | 1600 | 0,48 | 5700 | 0,08 |
| VІІІ | район вул. Тельмана-Горького | 0,18 | 1600 | 0,29 | 5700 | 0,05 |
| ІХ | район вул. Газопровідної | 0,11 | 1600 | 0,18 | 5700 | 0,03 |
| Х | район вул. Покришкіна-Миру | 0,03 | 1600 | 0,06 | 5700 | 0,01 |
|  | Разом | 4,17 |  | 6,69 |  | 1,18 |
|  | 2. За існуючою межею міста (вільні території) |  |  |  |  |  |
| ХІ | район об’їзної дороги та вул. Горького | 1,20 | 1600 | 1,92 | 5700 | 0,34 |
|  | Всього по садибній забудові | 5,37 |  | 8,61 |  | 1,52 |

Таблиця підрахунку електричних навантажень 
курортно-рекреаційних установ

| № п/п | Найменування споживачів | Одиниці виміру | Кількість одиниць виміру | Питома норма, кВт/місце | Річне споживання електроенергії, млн. кВтгод | Число годин використання максимуму навантаження | Загальне навантаження, тис. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рекреаційна зона «Ікопоть» | місць | 530 | 1,5 | 1,20 | 1500 | 0,80 |
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 1,20 | 0,80 | 1,60 |

Таблиця підрахунку сумарних електричних навантажень

| № п/п | Найменування | Річне споживання електроенергії, млн. кВт годин | Загальне навантаження, тис.кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Господарсько-побутові та комунальні потреби населення | 58,56 | 10,27 |
| 2 | Рекреаційні установи | 1,20 | 0,80 |
| 3 | Промисловість* | 125,30 | 30,80 |
|  | ВСЬОГО | 185,1 | 42,67 |

Примітка: *Електричне навантаження та річне споживання електроенергії промислових споживачів прийнято згідно розрахунків Генерального плану 1993 року, в який вносяться зміни, що підраховані за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік одним робітником з диференціюванням по галузях господарства.

Виходячи з розрахунків та враховуючи місцеві умови в цьому проекті пропонується:

- Схема зовнішнього електропостачання міста на весь розрахунковий період може залишитися без змін. Електропостачання міста здійснюватиметься від існуючих ПС 110/35/10 кВ «Старокостянтинів» та ПС 110/10 кВ «ІПП»;

- Для покриття зростаючих на розрахунковий період електричних навантажень необхідно на ПС «Старокостянтинів» та «ІПП» провести реконструкцію із заміною силових трансформаторів на трансформатори більшої потужності (216 МВА);

- При збільшенні трансформаторних потужностей на підстанції, провести реконструкцію ЛЕП із зміною існуючого проводу на провід більшого перерізу для збільшення пропускної здатності;

- Розподіл електроенергії між споживачами передбачено по мережах напругою 10-0,4 кВ, для чого передбачити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів 10 кВ (РП-10 кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ), мереж 10 кВ та 0,4 кВ та зовнішнього освітлення. Розміщення, кількість та потужність РП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ та приєднання їх до електричної мережі міста вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов енергопостачальної організації;

- Підстанції потужністю 16 МВА та більше передбачаються закритого типу та з влаштуванням шумозахисних екранів для зменшення обмежувальної зони по шуму;

- При забудові проектних площадок слід врахувати розташування існуючих повітряних ліній 110 кВ та передбачити улаштування технічних коридорів і охоронних зон, винесення ліній за межі зони житлової забудови або переведення їх у кабельне виконання. Таким чином, рекомендується винесення із зони садибної забудови ділянки ПЛ-110 кВ «Старокостянтинів – ІПП» (площадки №IV та №VI);

- На протязі всього розрахункового періоду необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології.

Положення електропідстанцій та траси ліній електропередачі 110-35 кВ показано на схемі.

### Б. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Теплопостачання житлово-комунального сектору м. Старокостянтинів здійснюється централізованими та автономними системами. У садибній забудові застосовується індивідуальне теплотехнічне обладнання.

Необхідний тепловий потік для промислових підприємств забезпечується через власні джерела теплоти або через підключення до джерел теплоти підприємств, суміжних за розташуванням.

На теперішній час джерелами централізованого теплопостачання житлово-комунального сектору м. Старокостянтинів є 13 котелень 
КП “Тепловик”, з них потужністю до 3Гкал/год – 5 од., від 3 до 20Гкал/год. – 7 од. від 20 до 100 Гкал/год. – 1 од. Кількість встановлених енергоустановок на кінець 2010 р. – 65 од., з них терміном експлуатації більше 20 років – 40 од. Сумарна установлена теплова потужність котелень підприємства складає 78,21 Гкал/год., приєднане навантаження – 42,70 Гкал/год. Вироблено теплоти за 2010 р. – 81,58 тис. Гкал, відпущено – 71,36 тис. Гкал, в т.ч. населенню – 57,00 тис. Гкал. Витрачено теплової енергії 8,42 тис. Гкал, в т.ч. на власні потреби котелень – 1,80 тис. Гкал. Протяжність теплових мереж в двотрубному вимірі – 20,7 км, з них ветхих та аварійних – 15,0 км.

В основному, за паливо в теплотехнічному обладнанні використовується природний газ.

Технічна характеристика по опалювальних котельнях підприємства 
(наведено за 2010 р.)

| № з/п | Котельня, адреса | Встановлена потужність, Гкал/год. | Підключена потужність, Гкал/год. | Протяжність теплових мереж в двотрубному обчисленні, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. Попова, 13 | 5,94 | 3,40 | 1,45 |
| 2 | вул. Острозького, 20 | 3,73 | 2,17 | 1,23 |
| 3 | вул. Красовського, 3 | 19,5 | 5,78 | 3,98 |
| 4 | вул. Острозького, 40 | 1,54 | 1,2 | 1,16 |
| 5 | вул. Чкалова, 4 | 0,24 | 0,23 | 0,18 |
| 6 | вул. Федорова, 48 | 0,06 | 0,05 | 0,08 |
| 7 | “Новітер” по вул. Софійська, 3 | 20,64 | 8,63 | 2,90 |
| 8 | вул. Пушкіна, 47 | 2,94 | 2,10 | 1,21 |
| 9 | вул. Комсомольська, 8/3 | 4,80 | 4,20 | 1,30 |
| 10 | вул. І. Франка, 35 | 6,45 | 6,70 | 3,22 |
| 11 | вул. Миру, 1/139 | 5,93 | 4,00 | 1,16 |
| 12 | вул. Миру, 1/136 | 6,30 | 4,13 | 2,29 |
| 13 | вул. Попова, 65 | 0,14 | 0,11 | - |

Останнім часом, через відключення від централізованої системи теплопостачання, набуває поширення практика переходу споживачів багатоквартирного житлового фонду на поквартирне опалення і ГВП.

Проблемними у сфері теплопостачання залишаються такі питання:

- великий відсоток зношеності елементів системи централізованого теплопостачання;

- в котельнях експлуатується морально та фізично зношене обладнання;

- недостатній рівень впровадження нових енергозберігаючих технологій;

- недостатній рівень оснащення приладами обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів, особливо теплової енергії;

- низька надійність теплових мереж, відсутність резервування, незадовільний стан теплової ізоляції;

- невідповідність теплових навантажень об’єктів встановленим потужностям.

Проектні рішення

Згідно завдання на проектування в даній роботі розглядаються зміни тільки стосовно розрахункових показників чисельності населення міста та розміщення площадок нового багатоквартирного будівництва і садибної забудови.

За перспективою розвитку сельбищної території м. Старокостянтинів, теплопостачання існуючого та нового багатоквартирного житлового фонду, закладів та підприємств обслуговування міста вирішується через будівництво нових джерел теплоти. Для садибної забудови і надалі передбачається індивідуальна система теплозабезпечення.

Розрахунки теплових потоків по видах споживання виконано відповідно до вимог нормативних матеріалів: ДБН В.2.5-39:2008 “Теплові мережі”, 
СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика" та даних по динаміці житлового фонду і розселення населення м. Старокостянтинів.

Теплові потоки для житлових та громадських будівель, які підлягають централізованому (центральному) теплопостачанню, визначені згідно з прийнятою забезпеченістю:

- багатоквартирної забудови – опаленням та гарячим водопостачанням;

- підприємств та закладів обслуговування – опаленням, вентиляцією, гарячим водопостачанням.

За результатами розрахунків, орієнтовні величини необхідного теплового потоку для централізованого (центрального) теплопостачання багатоквартирного житлового фонду, закладів і підприємств обслуговування в проектних межах м. Старокостянтинів (території існуючі і що приєднуються), за умови 100% покриття потреб теплоспоживання на кінець реалізації обсягів будівництва проектного періоду, наведено в таблиці.

Показники необхідного теплового потоку на розрахунковий період

| № з/п | Споживачі | Тепловий потік, МВт (розрахунковий період) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На опалення, вентиляцію | На ГВП | Всього |
| 1 | Багатоквартирний житловий фонд, заклади та підприємства обслуговування в проектних межах генерального плану м. Старокостянтинів всього. | 69,41 | 8,88 | 78,29 |
| 2 | Те ж по площадках нової забудови всього, у тому числі: | 25,54 | 3,34 | 28,88 |
| 2.1 | багатоквартирної забудови: | 16,67 | 2,94 | 19,61 |
|  | район вул. Заікіна | 1,78 | 0,30 | 2,08 |
|  | район вул. Красовського | 2,78 | 0,47 | 3,25 |
|  | район вул. Попова | 5,94 | 1,00 | 6,94 |
|  | район вул. Софійської | 3,71 | 0,63 | 4,34 |
|  | незавершене будівництво | 2,46 | 0,54 | 3,00 |
| 2.2 | садибного будівництва: | 8,87 | 0,40 | 9,27 |
|  | в існуючій межі міста (№ І-Х) | 6,89 | 0,31 | 7,20 |
|  | за існуючою межею міста (№ ХІ) | 1,98 | 0,09 | 2,07 |
| 3 | Рекреаційні заклади | - | 0,24 | 0,24 |
| 3.2 | Рекреаційна зона “Ікопоть” | - | 0,24 | 0,24 |

За результатами розрахунків, розмір необхідного теплового потоку для багатоквартирного житлового фонду, закладів і підприємств обслуговування з урахуванням втрат у теплових мережах децентралізованого теплопостачання та витрат на власні потреби джерел теплоти, складе близько 86,12 МВт, в т.ч. розмір додаткового теплового потоку – 31,77 МВт.

З метою вибору оптимального варіанту надійного теплозабезпечення споживачів м. Старокостянтинів в цілому, ТОВ “АРНІКА-ЦЕНТР” розроблено проект “Енерго- та екологоефективна схема розвитку системи теплопостачання м. Старокостянтинів, Хмельницької області”. Згідно висновків даного проекту, до реалізації передбачено 8 основних заходів щодо енергоефективної модернізації системи теплопостачання міста Старокостянтинів:

- термомодернізацію 16 бюджетних будинків;

- заміну частини теплотраси на труби ПІТ;

- заміну мережних насосів;

- завершення переводу населення на поквартирне теплопостачання;

- встановлення вузлів т/о на вих. з котельних;

- приєднання котельних №9 та №12 до котельні №11;

- заміну котла на котельні №11;

- заміну газу на тверде паливо – брикети з деревини для системи ГВП на котельній №11.

Реалізація цих заходів вимагає капіталовкладень в обсязі 66,196 млн. грн. При цьому річний економічним ефект становить 12,462 млн. грн., а усереднений строк окупності капітальних витрат – 5,3 років. Сумарна економія від реалізації перерахованих вище заходів за шестирічний період (2010-2016 рр.), на який розробляється дана концепція складе близько 8,578 млн. грн.

Всі заходи доцільно розглядати не відокремлено, а в комплексі, у рамках єдиної програми, тому що впровадження одних заходів впливає на техніко-економічну ефективність інших.

Заміщення природного газу місцевими видами палива є найбільш радикальним заходом щодо підвищення техніко-економічної ефективності системи теплопостачання. Ефективність цього заходу, як і багатьох інших, залежить тільки від річної тривалості роботи устаткування.

Термомодернізація дозволить не тільки зекономити на енергоносіях, але й надасть будівлям більшої комфортності та кращого оновленого вигляду.

Необхідність заміни ділянок теплової мережі пов'язана з підвищенням енергоефективності, а також з необхідністю забезпечення надійності роботи теплових мереж.

Найбільш ефективним заходом буде частковий перехід з газу на альтернативне паливо із можливістю використання газу. Таким чином буде подвійне перестрахування в разі виникнення проблем з постачанням одного з видів палива.

Теплопостачання нових об'єктів, що розташовані поза межами радіусу дії існуючих та нових джерел теплоти, намічених Схемою, можливого додаткового підключення нових абонентів, запланованих на кінець реалізації обсягів будівництва розрахункового періоду (2031 р.) в проектних межах м. Феодосія, пропонується через застосування модульних (блочних транспортних, дахових) котелень, або з урахуванням вимог чинних нормативних матеріалів систем поквартирного опалення. Це дозволяє максимально уникати втрат теплової енергії, підвищити інтенсивність вводу до експлуатації закінчених будівництвом об'єктів.

Забезпечення рентабельного та надійного теплопостачання для об'єктів, що розглядаються на базі децентралізованої системи теплопостачання від існуючих джерел теплоти, при відповідному техніко-економічному розрахунку та обґрунтуванні, потребує проведення їх модернізації з використанням котлоагрегатів сучасного типу і виведення з експлуатації морально застарілого малоефективного обладнання, впровадження енергозберігаючих технологій, повної автоматизації котлів найбільш перспективних котелень, з урахуванням сучасних розробок і рекомендацій.

Орієнтовно для забезпечення додаткового розрахункового теплового потоку від джерел теплоти за системою помірно-централізованого теплопостачання, на розрахунковий строк намічено побудувати 2 котельні та прокласти близько 4,0 км теплових мереж.

Для об'єктів, в яких неприпустимо перерву в подачі теплоти (лікарні, готелі, д/с цілодобового функціонування, тощо), відповідно до вимог ДБН В.2.5-39:2008 (п. 4.1.1, 7.5.2, 7.5.3), необхідно передбачити наявність місцевого резервного джерела теплопостачання.

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії, у тому числі за рахунок відмови від будівництва зовнішніх теплових мереж, водопідготовки, додаткових інженерних споруд і пристроїв, для теплопостачання об’єктів одно- і багатоквартирного нового житлового фонду та громадського будівництва пропонується застосування теплових установок сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші), використання на котельнях кавітаційних технологій. Для теплонасосних установок (ТНУ) джерелом низькопотенційного тепла можливе використання систем утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла ґрунтів, водоймищ. Покриття теплових навантажень (у повному обсязі, або частково – на гаряче водопостачання), пропонується через комплексне застосування ТНУ з когенераційними установками, геліосистемами. Автономність запропонованого обладнання враховує поетапність введення в експлуатацію об’єктів будівництва. На подальших стадіях проектування необхідно також розглянути можливість застосування у архітектурних рішеннях об’єктів вітроустановок у комплексі з теплогенераторами для систем опалення, гарячого водопостачання як житлових, так і виробничих приміщень.

Згідно з Розпорядженням КМ України №502-р від 28.09.06 р. та Розпорядження №159-р від 11.02.09 р., через техніко-економічні розрахунки пропонується проведення робіт у напрямку впровадження заходів з переобладнання об’єктів теплогенеруючими установками на електриці. Реалізація цього питання вимагає у більшості випадків виконання комплексу робіт з модернізації електромереж, спрямованого на збільшення їх пропускної спроможності. Застосування комбінованого теплогенеруючого обладнання з використанням електрики у періоді “нічного” тарифу і природного газу є пріоритетним в першу чергу для об’єктів бюджетної та соціальної сфери. За умови певної цінової політики на енергоносії та незадовільного стану системи теплопостачання, для окремої групи існуючих споживачів (багатоквартирні ж/б), доцільним може стати переоснащення існуючої системи теплопостачання на електричне опалення з акумулюванням теплової енергії.

### В. ГАЗОПОСТАЧАННЯ

На даний час рівень газифікації м. Старокостянтинів на базі використання природного газу, характеризується достатньо розвинутою системою розподільчих газопроводів високого, середнього і низького тисків. На відгалуженні від магістрального газопроводу І класу (5,5 МПа) “Союз” (Ø1400 мм) розташована ГРС “Старокостянтинів”. Система газопостачання міста експлуатується як триступенева, з подачею газу споживачам по розподільчих газопроводах:

- високого тиску ІІ кат. (до 0,6 МПа) від ГРС на ГРП, ШРП, промислові та комунальні підприємства;

- середнього тиску (до 0,3 МПа) від ГРП на ГРП, ШРП, комунальні та дрібні промислові підприємства, у т.ч.опалювальні котельні;

- низького тиску (до 0,005 МПа) від ГРП, ШРП на житлові будинки, котельні, дрібні невиробничі та комунальні підприємства.

За станом на 01.01.2011 р., у межах м. Старокостянтинів побудовано 23 од. ГРП, 14 од. ШРП, прокладено розподільчих газопроводів високого тиску 
ІІ кат. – 9,33 км, середнього тиску – 376,07 км. Річний обсяг отриманого природного газу за 2010 р. склав 43,67 млн.м3, в тому числі на промисловість – 15,19 млн.м3, для населення – 18,84 млн.м3.

На теперішній час газопроводи високого тиску ІІ кат. експлуатуються як газопроводи середнього тиску, з фактичним тиском 0,15~0,17 МПа, в період роботи цукрового заводу (вересень-листопад) – 0,3 МПа.

Поряд із проведенням планових профілактичних робіт, проблемними залишаються такі питання:

- наявність в системі газопостачання фізично зношених розподільчих газопроводів із перевищеним або закінченим терміном експлуатації;

- наявність в системі газопостачання фізично зношеного та морально застарілого обладнання;

- відсутність фінансування галузі.

Газопостачання на базі використання ЗВГ в місті залишається для споживачів, територіально розташованих поза межами існуючого централізованого газозабезпечення природним мережним газом. Розмір споживання ЗВГ населенням за 2010 р. склав – 60,19 тонн. ЗВГ надається споживачам автотранспортом, через індивідуальні балонні установки – 9162 од. Кількість споживачів ЗВГ скорочується відповідно до розширення системи газопостачання природним мережним газом.

Проектні рішення

Згідно завдання на проектування в даній роботі розглядаються зміни тільки стосовно розрахункових показників чисельності населення міста та розміщення площадок нового багатоквартирного будівництва і садибної забудови.

Подальший розвиток системи газопостачання м. Старокостянтинів вирішується з урахуванням нових споживачів, прийнятих до освоєння площадок розміщення житлового будівництва.

На базі природного мережного газу розглядається забезпечення таких категорій споживачів:

- житлові будинки - на господарсько-побутові потреби;

- джерела теплопостачання – як паливо.

Норми питомих витрат природного газу для споживачів на господарсько-побутові потреби прийняті згідно з ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання” з урахуванням наявності в квартирі:

- багатоквартирної житлової забудови – газової плити і централізованого (центрального) гарячого водопостачання (див. розділ “Теплопостачання”);

- садибної забудови – газової плити і газового водонагрівача (централізоване гаряче водопостачання відсутнє).

Приготування їжі в житлових будинках вищих за 10 поверхів, лікувально-оздоровчих закладах, дитячих дошкільних та шкільних закладах, підприємствах громадського харчування передбачено на базі використання електроенергії.

Результати розрахунків річних витрат природного газу, за умови 100% газифікації м. Старокостянтинів у межах, визначених проектом на кінець освоєння розрахункового періоду, наведено в таблиці.

Річні витрати газу по м. Старокостянтинів на розрахунковий період

| № з/п | Споживачі | Річні витрати природного газу, на кінець розрахункового періоду, млн.м3/рік (тис. тонн у. п.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Житлові будинки (приготування їжі та, частково, гаряче водопостачання) | Опалювальні установки садибної забудови | Джерела централізованого (центрального) теплопостачання житлово-комунального сектору | Всього |
| 1 | Житловий фонд, заклади та підприємства обслуговування в проектних межах м. Старокостянтинів, всього | 6,08 (7,05) | 30,68 (35,59) | 45,25 (52,49) | 82,01 (95,13) |
| 2 | Те ж по площадках нової забудови всього, у тому числі: | 2,14 (2,49) | 12,10 (14,05) | 16,73 (19,42) | 30,97 (35,96) |
| 2а | багатоквартирна забудова, всього: в тому числі: | 0,79 (0,91) | - | 11,55 (13,41) | 12,34 (14,32) |
|  | район вул. Заікіна | 0,08 (0,09) | - | 1,22 (1,42) | 1,30 (1,51) |
|  | район вул. Красовського | 0,13 (0,15) | - | 1,91 (2,22) | 2,04 (2,37) |
|  | район вул. Попова | 0,27 (0,31) | - | 4,08 (4,73) | 4,35 (5,04) |
|  | район вул. Софійської | 0,17 (0,20) | - | 2,55 (2,96) | 2,72 (3,16) |
|  | незавершене будівництво | 0,14 (0,16) | - | 1,79 (2,08) | 1,93 (2,24) |
| 2б | садибна забудова, всього: в тому числі: | 1,35 (1,58) | 12,10 (14,05) | 5,18 (6,01) | 18,63 (21,64) |
|  | “Південно-західний” (в існуючій межі міста) | 0,66 (0,77) | 5,91 (6,86) | 2,53 (2,94) | 9,10 (10,57) |
|  | район вул. Урицького (в існуючій межі міста) | 0,05 (0,06) | 0,45 (0,52) | 0,19 (0,22) | 0,69 (0,80) |
|  | район вул. Короленка (в існуючій межі міста) | 0,03 (0,04) | 0,30 (0,35) | 0,13 (0,15) | 0,46 (0,54) |
|  | район вул. Вишневої (в існуючій межі міста) | 0,08 (0,09) | 0,72 (0,84) | 0,31 (0,36) | 1,11 (1,29) |
|  | район вул. Матросова (в існуючій межі міста) | 0,02 (0,02) | 0,15 (0,17) | 0,06 (0,07) | 0,23 (0,26) |
|  | район вул. 11 Південної (в існуючій межі міста) | 0,03 (0,04) | 0,30 (0,35) | 0,13 (0,15) | 0,46 (0,54) |
|  | район вул. Молодіжної (в існуючій межі міста) | 0,08 (0,09) | 0,67 (0,78) | 0,29 (0,34) | 1,04 (1,21) |
|  | район вул. Тельмана-Горького (в існуючій межі міста) | 0,05 (0,06) | 0,40 (0,47) | 0,17 (0,20) | 0,62 (0,73) |
|  | район вул. Газопровідної (в існуючій межі міста) | 0,02 (0,02) | 0,21 (0,24) | 0,09 (0,10) | 0,32 (0,36) |
|  | район вул. Покришкіна-Миру (в існуючій межі міста) | 0,03 (0,04) | 0,30 (0,35) | 0,13 (0,15) | 0,46 (0,54) |
|  | район об’їзної дороги та вул. Горького (за існуючою межею міста) | 0,30 (0,35) | 2,69 (3,12) | 1,15 (1,33) | 4,14 (4,80) |
| 3 | Рекреаційні заклади | - | - | 0,07 (0,08) | 0,07 (0,08) |
| 3.1 | Рекреаційна зона “Ікопоть” | - | - | 0,07 (0,08) | 0,07 (0,08) |
| 4 | Разом | 82,08 (95,21) |  |  |  |

Масу умовного палива визначено, виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого у даному проекті за вихідний (розрахунковий) вид палива.

Перспективний розвиток газифікації м. Старокостянтинів намічується шляхом подальшої розбудови системи розподільчих газопроводів середнього та низького тисків із застосуванням сучасних технологій і матеріалів прокладання мереж, що значно зменшує капітальні витрати та продовжує термін експлуатації газопроводів, їх кільцювання для забезпечення безперервного і економічного газопостачання всіх споживачів, будівництва нових об'єктів ГРП, ШРП. Для газопостачання споживачів по площадках розміщення багатоквартирної і садибної забудови проектом пропонується будівництво 4 од. ГРП(ШРП) та прокладання близько 0,2 км магістрального газопроводу, 1,1 км розподільчих газопроводів високого тиску (ІІ кат.) і 12,0 км середнього тиску.

Як напрямок перспективного розвитку газифікації міста, насамперед районів садибної забудови, на подальших етапах проектування пропонується розглянути можливість переходу до одноступеневої системи газопостачання з використанням комбінованих будинкових регуляторів тиску (КБРТ).

Основними невідкладними заходами по газопостачанню міста є:

- заміна зношених газопроводів;

- ремонт застарілих обладнання об’єктів ГРП (ШРП)

Пріоритетним залишається напрямок пошуку нових джерел енергії, у тому числі за рахунок переробки вторинних ресурсів, розвитку галузей, виробництв і технологічних процесів, які сприяють зменшенню використання природного газу і нафтопродуктів. З огляду на значне подорожчання енергоносіїв, в тому числі органічного палива, насамперед природного газу, варто розширити поняття паливної кон'юнктури за рахунок нетрадиційних і альтернативних видів палива. Необхідно розглядати можливість використання енергії газу стічних вод, сміттєзвалищ, енергії яку можна отримувати при переробці біомаси (відходів тваринництва та птахівництва, сільськогосподарського виробництва, рослинництва і т.д.) в біогаз. Того ж часу, насамперед на територіях де природний мережний газ відсутній згідно Розпорядження КМ України №502-р від 28.09.06 р. та №159-р від 11.02.09 р., через техніко-економічні розрахунки та аналіз ефективності впровадження енергоощадних заходів, пропонується розглянути можливість реалізації питання впровадження, або подовження впровадження заходів з переобладнання населених пунктів опалювальними електроустановками, насамперед об'єктів бюджетної сфери. Реалізація цього питання вимагає перш за все розробки відповідних Програмних матеріалів, з урахуванням у більшості випадків виконання комплексу робіт з модернізації електромереж, спрямованого на збільшення їх пропускної спроможності.

Даним проектом рекомендовано проведення коригування існуючої схеми газопостачання міста у відповідності до нових навантажень та пропозиціями забезпечення стабільності експлуатації Схеми в цілому. При цьому, за основу коригування Схеми слід брати принципи економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природного газу, а також заходи, направлені на скорочення його витрат на одиницю виробленої теплоти та продукції, на впровадження нових технологій, які дозволяють заміну природного газу, у т.ч. на інші види палива – відходи сировини, біогаз та інші. Кількість проектних ГРП, ШРП та місця їх розташування, трасу проектних міжселищних та розподільчих газопроводів, з урахуванням реконструкції окремих ділянок мереж із збільшенням їх пропускної здатності і виносом з під плям нової забудови, уточнюються на наступних етапах проектування за відповідними гідравлічними розрахунками, із залученням спеціалізованих проектних організацій.

# ХІІ. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО НЕВІДКЛАДНИХ ПРІОРИТЕТНИХ ЗАХОДІВ І ОБСЯГІВ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

І. ТРАНСПОРТ

| Назва заходів | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Орієнтовна вартість, млн. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Будівництво вул. Проектна №1 з улаштуванням проїзної частини 8,0 м | км | 2,2 | 14,0 |
| - Реконструкція вул. Острозького (ділянка від вул. Грушевського до вул. Пушкіна) | км | 0,8 | 6,0 |
| - Реконструкція існуючих автомобільних мостів | од | 5 | 30,0 |
| РАЗОМ |  |  | 50,0 |

ІІ. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

Гідротехнічні заходи

Основні заходи по водосховищу

| №№ п/п | Назва заходів | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розчистка та поглиблення р. Случ | п. м. | 5100,0 |
| 2 | Розчистка та поглиблення р. Ікопоть | п. м. | 5700,0 |
| 3 | Розчистка та поглиблення р. Шихівка | п. м. | 400,0 |
| 4 | Площа водного дзеркала водосховища | га | 59,05 |
| 5 | Площа водного дзеркала водосховища на р. Ікопоть | га | 34,55 |
| 6 | Площа водного дзеркала водосховища на р. Случ | га | 25,2 |
| 7 | Гідротехнічні споруди на р. Случ: Переїзд-регулятор РТС 2-200-200 | од./ п. м. | 1/32,7 |
| 8 | Берегоукріплюючі роботи | п. м. | 1200,0 |

Загальна вартість згідно проекту – 35,6 млн. грн.

Дощова каналізація

На очисних спорудах дощової каналізації необхідно передбачити повну очистку поверхневого стоку відповідно з нормами Правил охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами, тому передбачені наступні невідкладні заходи:

- будівництво дощової каналізації відповідно із забудовою військового містечка, а саме: будівництво дощової каналізації по вулицям Попова та Красовського (2,0 км) з відведення стоків до запроектованих очисних споруд, розташованих поблизу пров. Стельмаха. Випуск очищеного стоку передбачено у р. Случ.;

- виконання капітального ремонту та заміни 500 м колекторів, заміни та відновлення 12 колодязів, 8 оглядових люків та 20 дощоприймальних решіток відповідно довідки Старокостянтинівського КРБШП.

Вартість невідкладних заходів орієнтовно становить 5,5 млн. грн.

ІІІ. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Водопостачання

Невідкладні заходи, щодо вдосконалення та розвитку системи водопостачання, загальноміського значення визначанні Старокостянтинівським КП ВКГ «Водоканал»:

- будівництво свердловини №7 на Григорівському водозаборі;

- капітальний ремонт водопровідних мереж по вул. К.Островського, Грушевського Ø200мм, загальною протяжністю 2,20 км;

- реконструкція всіх ВНС з заміною насосного обладнання на менш енергоємне з регульованим електропривода;

- чистка артсвердловин №2,4 «КЕЧ»;

- відновлення роботи свердловини №3 Григорівського водозабору.

- введення в експлуатацію свердловини №1 Чернятинського водозабору;

- капітальний ремонт;

- заміна хлораторного обладнання відповідно сучасних вимог;

- проведення екологічної оцінки стану поверхневих та підземних вод для використання у централізованому водопостачанню;

- впровадження удосконалених конструкції водо приймаючих споруд та пристроїв;

- проведення інвентаризації водозаборів;

- впровадження нового обладнання для свердловин;

- удосконалення методів та засобів фізико-хімічного та біологічного очищення води;

- розроблення технології і обладнання для попереднього очищення води.

- кільцювання мереж міста;

- заміна ветхих та аварійних мереж системи водопостачання;

- розробка (коригування) галузевої Схеми водопостачання 
м. Старокостянтинів (після затвердження проекту внесення змін до генерального плану) у відповідності з новими рішеннями по складу, кількості та розміщенню водокористувачів, установлення складу першочергових і перспективних заходів та механізму реалізації зазначеної Схеми.

Орієнтовна вартість невідкладних заходів – 15,0 млн. грн.

Каналізація

Невідкладні заходи, щодо вдосконалення та розвитку системи водопостачання, загальноміського значення визначанні Старокостянтинівським 
КП ВКГ «Водоканал»:

- завершення розробки проекту реконструкції каналізаційних очисних споруд;

- капітальний ремонт існуючих очисних споруд та каналізаційних мереж житлового масиву II залізничного вокзалу;

- реконструкція ГКНС з заміною обладнання;

- будівництво самопливного колектору Ø200 по вул. Попова;

- капітальний ремонт міських очисних споруд з заміною повітронагрівачів;

- реконструкція та технічне переоснащення всіх КНС з заміною насосного обладнання;

- капітальний ремонт самопливного колектора від вул. Попова до вул. Красовського;

- перекладка аварійних ділянок вуличних каналізаційних мереж;

- розробка (коригування) галузевої Схеми каналізації м. Старокостянтинів (після затвердження генерального плану) у відповідності з новими рішеннями по складу, кількості та розміщенню водокористувачів, установлення складу першочергових і перспективних заходів та механізму реалізації Схеми.

Орієнтовна вартість невідкладних заходів – 25,0 млн. грн.

Санітарне очищення

Невідкладні заходи щодо модернізації та покращення роботи системи санітарного очищення:

- охопити всі райони міста централізованою планово-регулярною системою санітарного очищення;

- впровадити систему роздільного збору твердих побутових відходів з метою зменшення обсягів вивезення та захоронення відходів;

- виконати будівництво нового ПТПВ відповідно до розробленого проекту відведення земельної ділянки, площею 5,8 га, розташованої поблизу КОС та полів фільтрації цукрового заводу. СЗЗ нового полігону буде ст. оновити 500 м.

Орієнтовна вартість заходів складає близько 1,0 млн. грн.

Електропостачання

Рекомендується нове будівництво, а також розширення та реконструкція розподільчих пунктів 10 кВ (РП-10 кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ), мереж 10 кВ та 0,4 кВ та зовнішнього освітлення.

Рекомендується проведення реконструкції та розширення електричних мереж всіх рівнів напруги, заміна зношеного та морально застарілого обладнання, впровадження енергозберігаючого обладнання та технологій.

Орієнтовна вартість невідкладних заходів з електропостачання складатиме близько 14 млн. грн.

Загальна вартість невідкладних пріоритетних заходів і обсягів інвестицій для забезпечення сталого функціонування міста

| Види заходів | Вартість, млн. грн. |
| --- | --- |
| Транспорт та дорожня мережа | 50,0 |
| Інженерна підготовка території, усього | 41,1 |
| у тому числі: |  |
| гідротехнічні заходи | 35,6 |
| дощова каналізація | 5,5 |
| Інженерне обладнання території, усього | 55,0 |
| у тому числі: |  |
| водопостачання | 15,0 |
| водовідведення | 25,0 |
| санітарне очищення | 1,0 |
| електропостачання | 14,0 |
| РАЗОМ | 146,1 |

Об’єми та вартісні показники визначені орієнтовно та потребують уточнення на подальших стадіях проектування.

# ХІІІ. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

|  | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан (1.01.2010) | Розрахунковий строк (1.01.2031) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення | тис. осіб | 34,8 | 36,6 |
| 2 | Територія, усього | га | 3542,1 | 3914,6 |
|  | у т.ч. житлова забудова, всього | га | 906,4 | 1213,1 |
|  | - багатоквартирна забудова | га | 110,3 | 148,6 |
|  | - садибна забудова | га | 796,1 | 1064,5 |
|  | резерв садибної забудови | га | — | 38,9 |
|  | землі промисловості, технічної інфраструктури, транспорту та зв’язку | га | 396,6 | 392,2 |
|  | резерв територій під підприємства | га | — | 63,8 |
|  | громадська забудова | га | 281,0 | 319,0 |
|  | землі Міністерства Оборони | га | 816,5 | 788,6 |
|  | зелені насадження, усього | га | 31,0 | 276,9 |
|  | - з них загального користування | га | 31,0 | 39,5 |
|  | сільськогосподарські землі | га | 603,2 | 85,7 |
|  | - з них садові товариства | га | 61,7 | 61,7 |
|  | землі для відпочинку (бази відпочинку) | га | — | 8,5 |
|  | вулиці, проїзди, площі | га | 202,0 | 403,4 |
|  | кладовища | га | 14,5 | 36,1 |
|  | відкриті заболочені землі | га | 10,3 | — |
|  | акваторії | га | 280,6 | 288,4 |
| 3 | Житловий фонд | тис. м2 | 805,8 | 1288,4 |
|  |  | кількість квартир, будинків | 13322 | 18592 |
|  | Розподіл житлового фонду за видами забудови |  |  |  |
|  | - багатоквартирний | тис. м2 | 405,8 | 630,4 |
|  |  | кількість квартир | 8198 | 11318 |
|  | - садибний | тис. м2 | 400,0 | 658,0 |
|  |  | кількість будинків | 5124 | 7274 |
|  | середня житлова забезпеченість населення загальною площею | м2 на людину | 23,1 | 35,2 |
|  | вибуття житлового фонду, всього | тис. м2 | — | — |
| 4 | Нове житлове будівництво, всього | тис. м2 | — | 482,6 |
|  |  | кількість квартир | — | 5270 |
|  | - багатоквартирне | тис. м2 | — | 224,6 |
|  |  | кількість квартир | — | 3120 |
|  | - одноквартирне садибне | тис. м2 | — | 258,0 |
|  |  | кількість будинків | — | 2150 |
| 5 | Об’єкти громадського обслуговування: |  |  |  |
|  | дитячі дошкільні заклади, всього | місць | 1307 | 1451 |
|  | загальноосвітні школи, всього | місць | 4506 | 5616 |
|  | лікарні, всього | місць | 650 | 650 |
|  | поліклініки, всього | відв. у зміну | 800 | 1074 |
|  | пожежні депо, всього | об’єкти | 1 | 4 |
|  |  | автомобілі | 3 | 10 |
| 6 | Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту |  |  |  |
|  | Загальна довжина магістральних вулиць | км | 65,0 | 100,0 |
|  | Щільність магістральної мережі | км/км2 | 2,1 | 2,5 |
|  | Довжина ліній подвійного шляху автобусу | км | 31,0 | 46,0 |
|  | Щільність мережі автобусу | км/км2 | 1,4 | 1,9 |
|  | Загальний рівень автомобілізації, з них: | машин та 1 тис. осіб | 194 | 340 |
|  | - легкові автомобілі | машин та 1 тис. осіб | 148 | 290 |
|  | - у т.ч. індивідуальні легкові автомобілі | машин та 1 тис. осіб | 142 | 280 |
|  | - вантажні автомобілі | машин та 1 тис. осіб | 42 | 45 |
|  | - автобуси | машин та 1 тис. осіб | 4 | 5 |
|  | Кількість місць постійного зберігання легкових автомобілів | машино-місць | 2200 | 3285 |
|  | - відкриті автостоянки | машино-місць | д.в. | 325 |
|  | - боксові гаражі | машино-місць | 2200 | 2200 |
|  | - багатоповерхові гаражі | машино-місць | — | 760 |
| 7 | Інженерне обладнання: |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води: | тис. м3/добу | д.в. | 14,74 |
|  | Потужність головних водопроводу | тис. м3/добу | 6,80 | 12,50 |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис.м3/добу | 3,19 | 11,88 |
|  | Сумарна потужність очисних споруд | тис. м3/добу | 7,00 | 12,00 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн. кВтгодин на рік | д.в. | 41,9 |
|  | Потужність джерел покриття електричних навантажень | тис. кВт | д.в. | 185,1 |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, усього | МВт | 90,73 | 86,12 |
|  | Подача тепла, усього | МВт | 49,53 | 82,01 |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, усього | млн. м3/рік | 43,67 | 82,08 |
| 8 | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Захист від підтоплення (дамби обвалування) | км | — | 2,9 |
|  | Захист від підтоплення | га | — | 34,0 |
|  | Розчищення (регулювання) русел рік, струмків та каналів | км | — | 19,8 |
|  | Будівництво ГТС | одиниць | — | 3 |
|  | Розчищення водойм | га | — | 80,0 |
|  | Підсипка (утворення) території | га | — | 62,5 |
|  | Берегоукріплення (р. Случ, р. Ікопоть) | км | 1,0 | 1,5 |
|  | Влаштування нової набережної | км | — | 1,1 |
|  | Протиерозійні заходи | га | — | 84,0 |
|  | Протипросідні заходи | га | — | 34,2 |
|  | Ліквідація заболоченостей | га | — | 152,0 |
|  | Рекультивація порушених територій | га | — | 23,2 |
|  | Дощова каналізація | км | 6,3 | 80 |
|  | Очисні споруди дощової каналізації | одиниць | 1 | 14 |
| 9 | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів, всього | тис. т/рік | 6,176 | 12,08 |
|  | Сміттєпереробні заводи |  |  |  |
|  | - кількість | одиниць | — | 1 |
|  | - потужність загальна | тис. м3/рік | — | 12,08 |
|  | Полігони |  |  |  |
|  | - кількість | одиниць | — | 1 |
|  | - площа | га | — | 5,8 |
|  | Удосконалені звалища |  |  |  |
|  | - кількість | одиниць | 1 | — |
|  | - площа | га | 4,61 | — |

# ХІV. ПРОФІЛІ ВУЛИЦЬ

# ХV. ДОКУМЕНТИ

Згідно Постанови Верховної Ради України від 7.06.2001 №2524-ІІІ.

У 2004-2006 рр. наводяться дані щодо викидів шкідливих речовин від стаціонарних джерел забруднення автомобільного, залізничного, авіаційного та водного транспорту, а починаючи з 2007 р. – включені дані щодо викидів від виробничої та іншої техніки.

з урахуванням проектних рішень щодо зміни площі водного плеса водосховища, обумовлене проектом ”Берегоукріплення берегів водосховища на річках Случ та Ікопоть з розчисткою та поглибленням в межах м. Старокостянтинів”

Враховуючи осіб, які перебувають у трудових стосунках із підприємцями – фізичними особами.

Детальніше див. розділ «Архітектурно-планувальна структура і функціональне зонування»

Менший показник ближче до малих міст (за чисельністю населення).

Включає юридичні особи та фізичні особи.

на початок періоду

на початок періоду

% дітей дошкільного віку

Середні повні школи: 100% дітей 7 - 15 років, 50% дітей 6 років, 50% дітей 16 – 17 років.

% від загальної кількості школярів

% від загальної кількості школярів ІV - VІІІ класів

З них 2,0 – будинки школярів і 0,3 – школи мистецтв.

на 1 дитину до 1 року.

Включаючи магазини кулінарії (6 м2 торгової площі на 1 тис. осіб).

Включаючи універсальні й спеціалізовані магазини.

Згідно «Робочого проекту «Берегоукріплення берегів водосховища на річках Случ та Ікопоть з розчисткою та поглибленням в межах м. Старокостянтинова Хмельницької області», які пропонується виконати як невідкладні на першу чергу будівництва.