Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради від

.2013 р. №

І.  НОРМИ ВИТРАТ ВОДИ СПОЖИВАЧАМИ

| №№ п/п | Водоспоживачі | Одиниця виміру | Норма спожи-вання води, л/добу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Жилі будинки квартирного типу: |  |  |  |
|  | - з водопроводом та каналізацією без ванн | 1 мешканець | 100 |  |
|  | - те ж з газопостачанням | 1 мешканець | 120 |  |
|  | - з водопроводом, каналізацією і ваннами і водонагрівачами, працюючими на твердому паливі | 1 мешканець | 150 |  |
|  | - з водопроводом, каналізацією, ваннами і газовими (електричними) водонагрівачами | 1 мешканець | 210 |  |
|  | - з централізованим гарячим водопостачанням і сидячими ваннами | 1 мешканець | 230 |  |
|  | - з централізованим гарячим водопостачанням і ваннами більше ніж 1500 мм. | 1 мешканець | 250 |  |
|  | - вулична водорозбірна колонка | 1 мешканець | 50 |  |
| 2 | Гуртожитки |  |  |  |
|  | - з душами при всіх жилих кімнатах | 1 мешканець | 140 |  |
|  | - з загальними душовими | 1 мешканець | 90 |  |
| 3 | Готелі, мотелі та пансіонати |  |  |  |
|  | - категорії *, з пральнею | 1 мешканець | 120 |  |
|  | - категорії **, з пральнею | 1 мешканець | 150 |  |
|  | - категорії ***, з пральнею | 1 мешканець | 190 |  |
|  | - категорії ****, з пральнею | 1 мешканець | 230 |  |
|  | - категорії *****, з пральнею | 1 мешканець | 300 |  |
| 4 | Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади |  |  |  |
|  | - з загальними ваннами і душами | 1 ліжко | 120 |  |
|  | - санітарними вузлами приближеними до палат | 1 ліжко | 200 |  |
|  | - інфекційні | 1 ліжко | 240 |  |
| 5 | Санаторії та санаторії-профілакторії, заклади відпочинку та туризму |  |  |  |
|  | - з загальними душами | 1 ліжко | 130 |  |
|  | - із душами при всіх житлових кімнатах | 1 ліжко | 150 |  |
|  | - із ваннами при всіх житлових кімнатах | 1 ліжко | 200 |  |
| 6 | Фізкультурно- спортивні та фізкультурно –оздоровчі комплекси |  |  |  |
|  | - з їдальнями на півфабрикатах, без прання білизни | 1 місце | 60 |  |
|  | - з їдальнями ,які працюють на сировині, та пральнями | 1 місце | 200 |  |
| 7 | Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати |  |  |  |
|  | - з денним перебуванням дітей з їдальнями на півфабрикатах | 1 дитина | 40 |  |
|  | - з денним перебуванням дітей з їдальнями, працюючими на сировині та пральнями | 1 дитина | 80 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | - з цілодобовим перебуванням дітей з їдальнями на півфабрикатах | 1 дитина | 60 |  |
|  | - з цілодобовим перебуванням дітей з їдальнями, працюючими на сировині та пральнями | 1 дитина | 120 |  |
| 8 | Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо |  |  |  |
|  | - з душовими при гімнастичних залах та їдальнями, працюючими на півфабрикатах | (1 учень, 1 студент, 1 викладач) | 20 |  |
| 9 | Науково-дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту тощо | 1 працівник | 15 |  |
| 10 | Підприємства загального харчування |  |  |  |
|  | - без приготування їжі | 1 страва | 2 |  |
|  | - з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі | 1 страва | 12 |  |
|  | - з приготуванням їжі, яка реалізується на дому | 1 страва | 10 |  |
| 11 | Крамниці |  |  |  |
|  | - продовольчі (без холодильних установок) | 1 працюючий/зміну (20 м2 торгового залу) | 250 |  |
|  | - промтоварні | 1 працюючий/зміну | 20 |  |
| 12. | Поліклініки та амбулаторії |  |  |  |
|  |  | 1 хворий | 10 |  |
|  |  | 1 працівник/зміну | 30 |  |
| 13 | Аптеки |  |  |  |
|  | - торговельний зал і допоміжні приміщення; | 1 працівник | 30 |  |
|  | - лабораторія приготування ліків | 1 працівник | 310 |  |
| 14 | Перукарні | 1 робоче місце/зміну | 56 |  |
| 15 | Кінотеатри, театри, клуби і довіллєво-розважальні заклади |  |  |  |
|  | - для глядачів | 1 чоловік | 8 |  |
|  | - для артистів | 1 чоловік | 40 |  |
| 16 | Стадіони і спортзали |  |  |  |
|  | - для глядачів | 1 місце | 3 |  |
|  | - для фізкультурників (з урахування приймання їжі) | 1 чоловік | 50 |  |
|  | - для спортсменів (з урахування приймання їжі) | 1 чоловік | 100 |  |
| 17 | Плавальні басейни |  |  |  |
|  | - поповнення басейну | % місткості | 10 |  |
|  | - для глядачів | 1 місце | 3 |  |
|  | - для спортсменів (фізкультурників) з урахуванням приймання душа | 1 чоловік | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 18 | Лазні |  |  |  |
|  | - для миття в мильні з ополіскуванням в душі | 1 відвідувач | 180 |  |
|  | - те саме з прийманням оздоровчих процедур | 1 відвідувач | 290 |  |
|  | - душова кабіна | 1 відвідувач | 360 |  |
|  | - ванна кабіна | 1 відвідувач | 540 |  |
| 19. | Пральні |  |  |  |
|  | - немеханізовані | 1 кг сухої білизни | 40 |  |
|  | - механізовані | 1 кг сухої білизни | 75 |  |
| 20 | Виробничі цехи |  |  |  |
|  | - звичайні | 1 працівник у зміну | 25 |  |
|  | - цехи з тепловиділенням вище 85 кДж. на 1м3/год | 1 працівник у зміну | 45 |  |
| 21. | Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств | 1 душова сітка у зміну | 500 |  |
| 22 | Заливання поверхні ковзанки | 1 м2 | 0,5 |  |
| 23 | Витрати води на поливання |  |  |  |
|  | - трав'яного покриття | 1 м2 | 3 |  |
|  | - футбольного поля | 1 м2 | 0,5 |  |
|  | - інших спортивних споруд | 1 м2 | 1,5 |  |
|  | - удосконалених покриттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів | 1 м2 | 0,5 |  |
|  | - зелених насаджень, газонів, квітників | 1 м2 | 3 - 6 |  |
|  | - поливка насаджень в ґрунтових зимових теплицях | 1 доба/1 м3 | 15 |  |
|  | - поливка насаджень в стелажних зимових і ґрунтових весняних теплицях, парниках всіх видів | 1 доба/1 м3 | 6 |  |
|  | - поливка насаджень на присадибних ділянках (овочеві культури) | 1 доба/1 м2 | 3-15 |  |
|  | - поливка насаджень на присадибних ділянках (плодові дерева) | 1 доба/1 м2 | 10-15 |  |
| 24 | Заправка та миття автотранспорту (вручну з шлангів незалежно від місця стоянки) |  |  |  |
|  | - вантажних автомашин, автобусів, тракторів, екскаваторів | 1 машина | 500 |  |
|  | - легкових машин | 1 машина | 300 |  |
|  | - мотоциклів | 1 мотоцикл | 50 |  |
| 25. | Промивання та випробування внутрішніх мереж | 100 м3 будівлі | 10000 |  |

Примітка 1 .  Витрати води на поливання територій, прилеглих до житлових будинків враховувати додатково відповідно до п. 22 додатку 2.

Примітка 2. Значення розрахункових витрат води для основних споживачів і включають всі додаткові витрати (обслуговуючим персоналом, душовими для обслуговуючого персоналу, відвідувачами, на прибирання приміщень  тощо).

Споживання води  в групових душових і на ножні ванни в побутових приміщеннях виробничих підприємств, на прання білизни в пральнях і приготування їжі на підприємствах громадського харчування,  а також на водолікувальні процедури у водолікарнях і приготування їжі, що входять до складу лікарень, санаторіїв, належить враховувати додатково.

Примітка 3. При неавтоматизованих пральних машинах у пральнях і при пранні білизни із специфічним забрудненням розрахункову витрату гарячої води дозволяється збільшувати на 30%.

Примітка 4. Приведені розрахункові витрати води на поливання встановлені у розрахунку на одне поливання. Кількість поливань на добу треба приймати залежно від кліматичних і місцевих умов.

Примітка 5. Витрати води на виробничі потреби, що не вказані в таблиці, слід приймати у відповідності з технологічним завданням та вказівками з будівельного проектування підприємств окремих галузей промисловості.

Примітка 6. Для споживачів води цивільних будівель, споруд та приміщень, що не вказані в таблиці, норми витрат води слід приймати згідно з даним додатком як для споживачів, аналогічних за характером водопостачання.

Примітка 7. На підприємствах загального харчування кількість страв (U), що релізується за один робочій день, визначається формулою:

U=2.2 · n · m · T·ψ

де            n - кількість посадочних місць;

m - кількість посадок, що приймаються для їдалень відкритого типу та кафе – 2;

для студентських та їдалень при підприємстві – 3; для ресторанів – 1.5;

T - час роботи підприємства загального харчування, год;

ψ - коефіцієнт нерівномірності посадок протягом робочого дня, що приймається

для їдалень та кафе – 0,45; для ресторанів – 0,55; для інших підприємств

загального харчування допускається при обґрунтуванні приймати ψ=0,17÷1,0

ВИТРАТИ  ВОДИ І МАКСИМАЛЬНІ СЕКУНДНІ ВИТРАТИ СТОКІВ

ДЛЯ РІЗНИХ ВИДІВ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

Керуючий справами виконкому                                                           В. Янзюк