Інформація

про виконання програми

«Питна вода м. Старокостянтинова 2012-2020 рр.» у 2012 р.

Програма «Питна вода міста Старокостянтинова на 2012 - 2020 роки», затверджена рішенням 22 сесії міської ради від 18.05.2013 року №7, спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою відповідно до Закону України “Про питну воду та питне водопостачання”.

1. Сучасний стан водопровідно-каналізаційних мереж та обладнання.

Основні споруди водогону побудовані в 1936, 1956, 1976 рр.

В 1992 році введено в дію п’ять свердловин Григорівського водозабору, в 1998 році пробурено свердловину № 6.

Всього на водозаборі працює дві свердловини. Чотири свердловини законсервовані по причині малого дебету води.

Фактична потужність водозабору 2,2 тис. м3 на добу. На водозаборі працюють свердловини № 6,  № 7. Глибина свердловин 80-85 м.

Станція другого підйому Григорівського водозабору ВНС-3 має два резервуари чистої води, кожний по 1,4 тис.м3. Встановлено два водяних насоси Д/320/60, які подають питну воду до споживачів.

На Чернятинському водозаборі пробурено чотири свердловини, працює три, одна свердловина законсервована через малий дебет води.

Фактична потужність водозабору 2,0 тис.м3 на добу. Станція другого підйому Чернятинського водозабору ВНС-2 має два резервуари чистої води, кожний по 500 м3.

Працює три насоси, які подають питну воду до споживачів:

№ 1. насос В – 500/90 ел. двигун 160 кВт — резервний;

№ 2. Д – 320/60 ел. двигун – 75 кВт;

№ 3.  Д200/60 ел.двигун 50 кВт.

Водозабір “КЕЧ” нараховує шість свердловин. Свердловина № 1, №2, №3, №4, №5 та № 6 законсервовані, по причині малого дебету води.

Станція другого підйому водозабору “КЕЧ” - ВНС-1 має три резервуари чистої води.

Один  резервуар 500 м3, два резервуари по 250 м3 кожний. В машинному залі встановлено один насосний агрегат: Д – 320/60 ел. двигун 50 кВт., необхідно встановити насос № 2 (резервний).

На ВНС-1, ВНС-2, ВНС-3 у 2011 році встановлено гіпохлоридне обладнання типу ЕГР “Сиваш”. Питна вода в резервуари ВНС -1 подається з ВНС-2.

Загальна протяжність водомережі становить 62,3 км. З них 31,1 % , або 19,4 км, знаходиться у ветхому та аварійному стані.

Вода, що подається споживачам,  обліковується лічильниками встановленими на всіх трьох ВНС.

У 2012 р. в середньому за добу в місто подавалось 3,8-4 тис. м3/добу води.

Водовідведення здійснюється по напірних та самопливних колекторах. Побудовано і працюють 10 каналізаційних насосних станцій, одна з яких головна каналізаційна насосна станція, яка всі стоки міста по дюкеру та напірному колектору, протяжністю 6,0 км, подає на міські очисні споруди. Обладнання ГКНС на 50 % застаріле та енергоємне, яке потребує заміни. Загальна довжина каналізаційних мереж становить 54,9 км., з них 17,3 км (31,5 %) перебувають у ветхому та аварійному стані.

Міські очисні споруди розташовані на відстані 2 км на південний схід від міста. Проектна потужність очисних споруд 7,0 тис. м3/добу. Фактично очищається 3,8-4 тис. м3/добу. Для аерації стічних вод в машинному залі встановлено чотири повітрянагнітувачі, працюють два. Двигуни енергоємні, потребують заміни та впровадження регульованого електропривода. Очисні споруди знаходяться в аварійному стані, особливо аеротенки, і потребують капітального ремонту.

Виготовлена проектно-кошторисна документація «Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 10000 м3/добу м.Старокостянтинів Хмельницької області», відповідно до якої вартість робіт становить 25453,1 тис.грн.

2. Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

За рахунок коштів підприємства проведено благоустрій, ремонт огорожі зон суворого режиму артсвердловин водозаборів Чернятинського, Григоровецького. По периметру висаджено декоративні кущі. В районі другого та третього охоронних зон артсвердовин відсутні об'єкти тваринництва.

Проведена очистка та хлорування резервуарів чистої води на водопровідно-насосній станції № 3 загальним об΄ємом 2800 м3.

Повністю відремонтовані водорозбірні колонки міста та пожежні гідранти.

Виконана герметизація артезіанських свердловин.

Проведено капітальний ремонт покрівлі ВНС-2.

Проведено утеплення стін хлораторних на ВНС-2, ВНС-3.

Очищено резервуари чистої води на ВНС-2 та ВНС-3 з послідуючим хлоруванням власними силами.

Регулярно згідно графіка проводиться, обслуговування та ремонт обладнання, запірної арматури ВНС -1,ВНС-2, ВНС -3, та КНС водопровідних мереж, водорозбірних колонок, пожежних гідрантів.

КП ВКГ «Водоканал» розроблена та діє робоча програма дослідження питної води згідно вимог ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» на 2010-2014 рр.

З метою забезпечення якості питної води, яка подається населенню, установам, та організаціям, проводяться такі дослідження :

- повний лабораторний контроль із свердловин(25 показників на хімічне та бактеріологічне забруднення) – 1 раз на рік;

-  повний лабораторний контроль із ВНС – 1 раз в квартал(в літні місяці – 1 раз в місяць);

-  скорочений лабораторний контроль якості питної води в розподільчій мережі міста (на виході з ВНС) проводиться по хімічних та бактеріологічних показниках – 1 раз в тиждень;

- скорочений лабораторний контроль перед надходженням в розподільчу мережу міста з 10-ти контрольних точок – 10 проб на тиждень;

-   дослідження  на пестициди та свинець із свердловин – 1 раз на рік;

-   дослідження  на показники радіологічної безпеки із свердловин – 1 раз на 3 роки.

Відповідно до вищезгаданої програми щомісячно розробляється план-графік відбору проб та проведення досліджень, що затверджується головним інженером КП ВКГ «Водоканал» та погоджується в органах санітарно-епідеміологічної служби.

Мають місце випадки, коли вода подається до споживача дещо непрозора або з ознаками іржі. Така ситуація є наслідком ремонтних робіт, особливо, коли вода подається не постійно, а по графіку.

3. Науково-технічне забезпечення.

Згідно із договором №09-12П від 17.04.2012р. з ТОВ «Текос Лтд» виготовлено “Схему оптимізації систем питного водопостачання та водовідведення” м. Старокостянтинів. Вартість робіт становить 91,35 тис.грн.., профінансовано за рахунок коштів міського бюджету.

“Схема оптимізації систем питного водопостачання та водовідведення”  - практичні рекомендації для удосконалення водопровідно-каналізаційного господарства, а саме, заміна та реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж, реконструкція ВНС, задіяння нових свердловин, встановлення менш енергоємного обладнання.

При реалізації  вищезазначених робіт досягається значне зменшення втрат питної води, підвищення ефективності роботи водозаборів з підземних джерел водопостачання, вдосконалення методів та засобів очищення води, а також поліпшення роботи системи водовідведення.

4. Розвиток та реконструкція систем питного водопостачання та водовідведення.

У 2012 році:

- проведено капітальний ремонт насосів на ВНС-1 — 1Д 320/60 — 1 шт, та на ВНС-2 — 3Д 320/6 — 1 шт.;

- прийнято в експлуатацію артезіанську свердловину № 7 Григоровецького водозабору( будівництво здійснювало МОУ);

- проведено ремонт  та чищення свердловини № 6 Григоровецького водозабору;

- замінено глибинні насоси на свердловинах №2 та № 4 Чернятинського водозабору, № 13 цукрового заводу, та №11 водозабору Заслуч;

- прокладено водопровідні мережі по вул. Замковій, Челюскіна, Попова, Прокопюка та Жовтневій, загальною протяжністю 271 м.;

- проведено ремонт 13-ти внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання;

- проведено капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора Ø 600 мм. по вул. Миру — 125 м.;

- відремонтовано насосний агрегат СМ 450/56 (перемотка електродвигуна 132 кВт/ ) на ГКНС.

Освіта, підготовка кадрів, виховання, інформування та участь громадськості у розв’язанні проблем забезпечення населення питною водою.

У 2012 році з метою сприяння розвитку системи екологічної освіти, виховання, інформування населення, підготовка професійних кадрів і формування екологічної свідомості і культури спеціалістів підприємства, для ефективного виконання пріоритетних напрямків реалізації Програми проведена підготовка і підвищення кваліфікації працівників підприємства:

-    ІТП— 8

- робітників, які обслуговують водопровідні, каналізаційні мережі, внутрішньобудинкові мережі холодного водопостачання та каналізації – 8.

Фінансове забезпечення виконання Програми.

Для реалізації заходів Програми у 2012р. планувалося фінансування  в сумі 1825,33 тис.грн., в т.ч.:

- за рахунок коштів державного бюджету — 1572,0 тис.грн., вт.ч.:

- капітальний ремонт міських очисних споруд  потужністю 10,0 тис. м3/добу – 600,0 тис.грн.;

- введення в дію артсвердловину №7 Григоровецького водозабору – 600,0 тис. грн.;

- заміна насосних агрегатів на ВНС-1, ВНС-2, ВНС-3 на менш енергоємні - 80,0 тис. грн.;

- реконструкція обладнання ГКНС – 200,0 тис.грн.;

- розроблення схеми оптимізації роботи систем центр.водопостачання та водовідведення – 92,0 тис.грн.;

- за рахунок інших джерел  —  253,33 тис. грн., у т.ч.:

1)  удосконалення водозаборів та підземних джерел та технології підготовки питної води -  5,2 тис.грн;

2)  заміна насосних агрегатів на ВНС-1, ВНС-2, ВНС-3 на менш енергоємні - 24,0 тис. грн.;

3)  кап.ремонт самоплпливного каналізаційного колектора з вул. Попова до вул. М.Красовського – 165,0 тис.грн.;

4)  впорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання, розроблення середньострокових та довгострокових прогнозів  якості підземних вод – 54,6 тис.грн.;

5) освіта, підготовка кадрів – 4,53 тис.грн.

Фактично профінансовано у 2012 р.:

з державного бюджету – 600,0 тис.грн.:

- введення в експлуатацію артезіанської свердловини № 7 Григоровецького водозабору – 600,0 тис.грн.;

з міського бюджету - 615,83 тис.грн., у т.ч.:

- капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектра Ø 600 мм. по  вул. Миру — 491,28 тис. грн.

- виготовлення науково-технічної продукції “Схема оптимізації роботи системи централізованого водопостачання та водовідведення” - 91,35 тис. грн.

- проведено капітальний ремонт електродвигуна компресора очисних споруд  110 кВт — 13,2 тис. грн.

- відремонтовано насос головної каналізаційно-насосної станції — 19,99 тис. грн.

за рахунок коштів підприємства 212,83 тис.грн., у т.ч.:

- освіта, підготовка кадрів – 3,5 тис.грн.;

- благоустрій, ремонт огорожі зон суворого режиму артсвердловин водозаборів Чернятинського, Григоровецького, по периметру висаджено декоративні кущі – 3,2 тис.грн;

- проведена очистка та хлорування резервуарів чистої води на водопровідно-насосній станції № 3 загальним об΄ємом 2800 м3 – 3,34 тис.грн.;

- повністю відремонтовані водорозбірні колонки міста та пожежні гідранти - 1,5 тис.грн.;

- виконана герметизація артезіанських свердловин – 1,2 тис.грн.;

- проведено капітальний ремонт покрівлі ВНС-2 – 33,661 тис.грн.;

- проведено утеплення стін хлораторних на ВНС-2, ВНС-3 – 8,9 тис.грн.;

- очищено резервуари чистої води на ВНС-2 та ВНС-3 з послідуючим хлоруванням власними силами – 1,1 тис.грн;

- проведено капітальний ремонт насосів на ВНС-1 — 1Д 320/60 — 1 шт, та на ВНС-2 — 3Д 320/6 — 1 шт. – 2,97 тис.грн.;

- проведено ремонт  та чищення свердловини № 6 Григоровецького водозабору – 23,289 тис.грн.;

- замінено глибинні насоси на свердловинах №2 та № 4 Чернятинського водозабору, № 13 цукрового заводу, та №11 водозабору Заслуч – 46,78 тис.грн.;

- прокладено водопровідні мережі по вул. Замковій, Челюскіна, Попова, Прокопюка та Жовтневій, загальною протяжністю 271 м. – 48,8 тис.грн.;

- проведено ремонт 13-ти внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання – 14,6 тис.грн.;

- відремонтовано насосний агрегат СМ 450/56 (перемотка електродвигуна 132 кВт/год ) на ГКНС – 19,99 тис.грн.

Заступник міського голови,                                                          Г.Куць

начальник управління економіки