Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

12.09.2013 р. №364

НОРМИ ВИТРАТ ВОДИ СПОЖИВАЧАМИ

СТАРОКОСТЯНТИНІСЬКОГО КП ВКГ «ВОДОКАНАЛ»

| №№ п/п | Водоспоживачі | Одиниця виміру | Норма споживання води, л/добу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Жилі будинки квартирного типу: |  |  |
|  | - з водопроводом та каналізацією без ванн; | 1 мешканець | 100 |
|  | - те ж з газопостачанням; | 1 мешканець | 120 |
|  | - з водопроводом, каналізацією і ваннами і водонагрівачами, працюючими на твердому паливі; | 1 мешканець | 150 |
|  | - з водопроводом, каналізацією, ваннами і газовими (електричними) водонагрівачами; | 1 мешканець | 210 |
|  | - з централізованим гарячим водопостачанням і сидячими ваннами; | 1 мешканець | 230 |
|  | - з централізованим гарячим водопостачанням і ваннами більше ніж 1500 мм.; | 1 мешканець | 250 |
|  | - вулична водорозбірна колонка. | 1 мешканець | 50 |
| 2. | Гуртожитки: |  |  |
|  | - з душами при всіх жилих кімнатах; | 1 мешканець | 140 |
|  | - з загальними душовими. | 1 мешканець | 90 |
| 3. | Готелі, мотелі та пансіонати: |  |  |
|  | - категорії *, з пральнею; | 1 мешканець | 120 |
|  | - категорії **, з пральнею; | 1 мешканець | 150 |
|  | - категорії ***, з пральнею; | 1 мешканець | 190 |
|  | - категорії ****, з пральнею; | 1 мешканець | 230 |
|  | - категорії *****, з пральнею. | 1 мешканець | 300 |
| 4 | Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади: |  |  |
|  | - з загальними ваннами і душами; | 1 ліжко | 120 |
|  | - санітарними вузлами приближеними до палат; | 1 ліжко | 200 |
|  | - інфекційні. | 1 ліжко | 240 |
| 5. | Санаторії та санаторії-профілакторії, заклади відпочинку та туризму: |  |  |
|  | - з загальними душами; | 1 ліжко | 130 |
|  | - із душами при всіх житлових кімнатах; | 1 ліжко | 150 |
|  | - із ваннами при всіх житлових кімнатах. | 1 ліжко | 200 |
| 6. | Фізкультурно- спортивні та фізкультурно –оздоровчі комплекси: |  |  |
|  | - з їдальнями на півфабрикатах, без прання білизни; | 1 місце | 60 |
|  | - з їдальнями,які працюють на сировині, та пральнями. | 1 місце | 200 |
| 7. | Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати: |  |  |
|  | - з денним перебуванням дітей з їдальнями на півфабрикатах; | 1 дитина | 40 |
| Продовження додатку 1 |  |  |  |
|  | - з денним перебуванням дітей з їдальнями, працюючими на сировині та пральнями; | 1 дитина | 80 |
|  | - з цілодобовим перебуванням дітей з їдальнями на півфабрикатах; | 1 дитина | 60 |
|  | - з цілодобовим перебуванням дітей з їдальнями, працюючими на сировині та пральнями. | 1 дитина | 120 |
| 8. | Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо |  |  |
|  | - з душовими при гімнастичних залах та їдальнями, працюючими на півфабрикатах. | (1 учень, 1 студент, 1 викладач) | 20 |
| 9. | Науково-дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту тощо. | 1 працівник | 15 |
| 10. | Підприємства загального харчування: |  |  |
|  | - без приготування їжі; | 1 страва | 2 |
|  | - з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі; | 1 страва | 12 |
|  | - з приготуванням їжі, яка реалізується на дому. | 1 страва | 10 |
| 11. | Крамниці: |  |  |
|  | - продовольчі (без холодильних установок); | 1 працюючий/зміну (20 м2 торгового залу) | 250 |
|  | - промтоварні. | 1 працюючий/зміну | 20 |
| 12. | Поліклініки та амбулаторії: |  |  |
|  |  | 1 хворий | 10 |
|  |  | 1 працівник/зміну | 30 |
| 13. | Аптеки: |  |  |
|  | - торговельний зал і допоміжні приміщення; | 1 працівник | 30 |
|  | - лабораторія приготування ліків. | 1 працівник | 310 |
| 14. | Перукарні. | 1 робоче місце/зміну | 56 |
| 15. | Кінотеатри, театри, клуби і довіллєво-розважальні заклади: |  |  |
|  | - для глядачів; | 1 чоловік | 8 |
|  | - для артистів. | 1 чоловік | 40 |
| 16. | Стадіони і спортзали: |  |  |
|  | - для глядачів; | 1 місце | 3 |
|  | - для фізкультурників (з урахування приймання їжі); | 1 чоловік | 50 |
|  | - для спортсменів (з урахування приймання їжі). | 1 чоловік | 100 |
| 17. | Плавальні басейни: |  |  |
|  | - поповнення бассейну; | % місткості | 10 |
|  | - для глядачів; | 1 місце | 3 |
|  | - для спортсменів (фізкультурників) з урахуванням приймання душа. | 1 чоловік | 100 |
| Продовження додатку 1 |  |  |  |
| 18. | Лазні: |  |  |
|  | - для миття в мильні з ополіскуванням в душі; | 1 відвідувач | 180 |
|  | - те саме з прийманням оздоровчих процедур; | 1 відвідувач | 290 |
|  | - душова кабіна; | 1 відвідувач | 360 |
|  | - ванна кабіна. | 1 відвідувач | 540 |
| 19. | Пральні: |  |  |
|  | - немеханізовані; | 1 кг сухої білизни | 40 |
|  | - механізовані. | 1 кг сухої білизни | 75 |
| 20. | Виробничі цехи: |  |  |
|  | - звичайні; | 1 працівник у зміну | 25 |
|  | - цехи з тепловиділенням вище 85 кДж. на 1м3/год. | 1 працівник у зміну | 45 |
| 21. | Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств. | 1 душова сітка у зміну | 500 |
| 22. | Заливання поверхні ковзанки. | 1 м2 | 0,5 |
| 23. | Витрати води на поливання: |  |  |
|  | - трав'яного покриття; | 1 м2 | 3 |
|  | - футбольного поля; | 1 м2 | 0,5 |
|  | - інших спортивних споруд; | 1 м2 | 1,5 |
|  | - удосконалених покриттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів; | 1 м2 | 0,5 |
|  | - зелених насаджень, газонів, квітників; | 1 м2 | 4,5 |
|  | - поливка насаджень в ґрунтових зимових теплицях; | 1 доба/1 м3 | 15 |
|  | - поливка насаджень в стелажних зимових і ґрунтових весняних теплицях, парниках всіх видів; | 1 доба/1 м3 | 6 |
|  | - поливка насаджень на присадибних ділянках (овочеві культури); | 1 доба/1 м2 | 9 |
|  | - поливка насаджень на присадибних ділянках (плодові дерева). | 1 доба/1 м2 | 12,5 |
| 24. | Заправка та миття автотранспорту (вручну з шлангів незалежно від місця стоянки): |  |  |
|  | - вантажних автомашин, автобусів, тракторів, екскаваторів; | 1 машина | 500 |
|  | - легкових машин; | 1 машина | 300 |
|  | - мотоциклів. | 1 мотоцикл | 50 |
| 25. | Промивання та випробування внутрішніх мереж | 100 м3 будівлі | 10000 |

Примітка 1. Значення розрахункових витрат води для основних споживачів включають всі додаткові витрати (обслуговуючим персоналом, душовими для обслуговуючого персоналу, відвідувачами, на прибирання приміщень  тощо).

Споживання води  в групових душових і на ножні ванни в побутових приміщеннях виробничих підприємств, на прання білизни в пральнях і приготування їжі на підприємствах громадського харчування,  а також на водолікувальні процедури у водолікарнях і приготування їжі, що входять до складу лікарень, санаторіїв, належить враховувати додатково.

Примітка 2. При неавтоматизованих пральних машинах у пральнях і при пранні білизни із специфічним забрудненням розрахункову витрату гарячої води дозволяється збільшувати на 30%.

Примітка 3. Приведені розрахункові витрати води на поливання встановлені у розрахунку на одне поливання. Кількість поливань на добу треба приймати залежно від кліматичних і місцевих умов.

Примітка 4. Витрати води на виробничі потреби, що не вказані в таблиці, слід приймати у відповідності з технологічним завданням та вказівками з будівельного проектування підприємств окремих галузей промисловості.

Примітка 5. Для споживачів води цивільних будівель, споруд та приміщень, що не вказані в таблиці, норми витрат води слід приймати згідно з даним додатком як для споживачів, аналогічних за характером водопостачання.

Примітка 6. На підприємствах загального харчування кількість страв (U), що релізується за один робочій день, визначається формулою:

U=2.2 · n · m · T·ψ

де            n - кількість посадочних місць;

m - кількість посадок, що приймаються для їдалень відкритого типу та кафе – 2;

для студентських та їдалень при підприємстві – 3; для ресторанів – 1.5;

T - час роботи підприємства загального харчування, год;

ψ - коефіцієнт нерівномірності посадок протягом робочого дня, що приймається

для їдалень та кафе – 0,45; для ресторанів – 0,55; для інших підприємств

загального харчування допускається при обґрунтуванні приймати ψ=0,17÷1,0.

Керуючий справами                                                                                          В. Янзюк

Додаток  2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

12.09.2013 р. №364

ВИТРАТИ  ВОДИ І МАКСИМАЛЬНІ СЕКУНДНІ ВИТРАТИ СТОКІВ ДЛЯ РІЗНИХ ВИДІВ

САНІТАРНО-ТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ СПОЖИВАЧАМИ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОГО КП ВКГ «ВОДОКАНАЛ»

Продовження додатку 2

Керуючий справами                                                                                                                                                           В. Янзюк